# 标的二：电气控制与PLC技术实验室

可编程控制器实验系统（20套）

一、产品整体要求

采用西门子S7-1200可编程控制器，配套博图编程软件、组态软件、模拟控制实训单元、编程电缆，能满足本科院校对西门子PLC实验教学和相关课程设计、系统设计以及考核的要求，还可作为工程技术人员的培训设备，配套电机仿真软件，为以后PLC仿真教学打下基础。

二、技术条件要求

1、输入电源：0-220V交流电源。

2、箱体尺寸：不小于43.3cm×32.3cm×16cm。

三、实验系统配置

采用双面铝合金结构，主机要求采用西门子CPU1214C，本体含14路数字量输入，10路数字量输出；集成PROFINET接口，集成工艺带有6个高速计数器，提供4M的集成装载内存和10KB的掉电保持内存。提供DC24V 50W开关电源。

四、实验项目

（一）PLC基本技能实训

PLC认识实训（软硬件结构、系统组成、基本指令练习、接线、编程下载）

（二）PLC的模拟控制实训

1、LED数码显示控制

2、天塔之光模拟控制

3、装配流水线控制的模拟

4、机械手动作模拟

5、四节传送带的模拟控制

6、十字路口交通灯控制的模拟

7、液体混合装置控制的模拟

8、步进电机运动控制

9、水塔水位控制的模拟

10、三层电梯控制的模拟

（三）PLC控制电机教学实验(可进行二次开发)

1、直流发电机实验

2、直流电动机实验实验

3、三相鼠笼异步电动机工作特性实验

4、三相异步电机变频调速

5、三相同步发电机运行特性实验

6、三相同步发电机的并联运行实验

（四）远程实验（能够包含以上所有项目）

五、对象系统参数要求（配置5套）

1、机械手对象：可与PLC连接，完成控制实验。系统可完成传感器、电机、编码器、PLC 编程及调试、组态监控等方面的综合应用训练。

2、材料分拣对象：可与PLC连接，完成控制实验。系统可完成传感器、电机、编码器、PLC 编程及调试、组态监控等方面的综合应用训练。

3、四层电梯对象：可与PLC连接，完成控制实验。系统包含升降电机、极限开关、导轨、厅门、召唤按钮、楼层显示、轿厢、开关门机构、轿厢内指层灯。可控制门的开闭和轿箱的上下移动；由PLC控制各功能开关和指示灯，完成电梯的各项动作。

六、配套电机实验开发教学系统软件

1、要求该软件可以仿真PLC控制模拟电机的运行特性实验，具体实验如下：直流发电机实验、直流电动机实验、三相鼠笼异步电动机工作特性实验、三相异步电机变频调速实验、三相同步发电机运行特性实验、三相同步发电机的并联运行实验等，满足了电机课程的实验教学；

2、虚仿真软件必须要求基于MATLAB设计，便于学生二次开发设计。用户通过填写电机运行的相关参数，运行仿真计算即可自动生成各种电机特性曲线，学生可自己研究和设计，既满足基本教学同时也可作为电工研究创新平台使用；

3、提供电机实验开发教学系统软件著作权证书扫描件或影印件。

七、远程实验功能要求

1、利用互联网，云计算等IT技术，要求可通过PC端实现远程控制实验设备，完成实验项目。

2、专业实验设备搭建，完美契合课程设计；

3、高清图像采集装置1台、足够的运算资源，告别程序运行时的长时间等待和卡顿；

4、降低个人设备需求，客户端PC只需满足运行windows系统自带远程桌面的资源即可便捷的接入云主机操作。

5、接入方便灵活，不受地域限制。只要能接入互联网，就能直接接入实际的实验设备进行学习，开发，调试测试。

6、预置虚拟机和实验项目，节约学员时间；嵌入式传感系统。

八、其他要求

1、要求中标单位提供生产厂家授权书及售后服务承诺书，并能及时提供实验设备到现场演示；

2、另需提供独立模块如下：CPU1215C（6ES7 215-1BG40-0XB0）2台，西门S7-1200系列模拟量输入扩展模块（6ES7 231-4HF32-0XB0）1台，西门S7-1200系列模拟量输出扩展模块（6ES7 232-4HD32-0XB0）1台，西门子精智系列触摸屏（6AV2124-0MC01-0AX0）1台。