# 标的一

信号与系统实验室设备参数

一、信号与系统实验平台（20套）

（一）总体要求

1、信号与系统实验平台需基于数字信号处理技术、DDS技术（STM32）、语音采集与处理技术、虚拟仪器技术，既能完成传统的信号系统实验；又能完成传统设备难以完成的“信号卷积”、“任意信号分解与合成”、“任意信号谐波分析”、“任意信号时域频域分折”、“语音信号谱分析”、“语音信号带限处理”、“信号尺度变换”等实验；

2、实验平台需提供整套基于LABVIEW的后台分析与处理软件及LABVIEW开发例程：虚拟示波器（数据采集与存贮）、虚拟频谱分析仪（时域频域分析）、数字滤波器在线设计下载、语音信号采集分析；

3、为了方便学生进行设计和开发，系统需要采用模块化结构的形式。

（二）详细技术指标

1、平台内置信号源模块，信号源模块需采用DDS技术，包含双路DDS信号源，信号源至少能产生：正弦波、三角波、占空比连续可调的脉冲信号、扫频信号、半波、全波、AM、FM等信号；占空比调节分辨率为1%,信号源频率:0—200KHZ；幅度0-5V；

2、平台需内置数字频率计，频率范围：0HZ~250KHZ；

3、平台需内置数字豪伏表，量程：0V~10V；

4、能实现无源、有源模拟滤波器的设计，可通过点测法和扫频法测量滤波器的幅频特性

5、需能支持数字滤波器的设计、仿真、验证；数字滤波器类型包含低通、高通、带通和带阻滤波器，滤波器阶数和窗函数可选，能够自动绘制滤波器系数和频响曲线；

6、可与matlab相结合，能够将matlab设计的程序下载到平台上，通过平台硬件进行验证，学生可基于该功能研究复杂信号中谐波分量的位置与大小；

7、平台需基于数字信号处理技术，能完成：任意信号的卷积、任意信号的分解与合成，可研究谐波幅度、谐波相位对信号合成的影响；

8、需能够将PC机后台设定的卷积信号和系统函数加载到平台进行测试，PC端能够形象展示卷积过程；

9、内置USB接口的高速数据采集模块，需能在PC机上进行实时的信号时域频域分析；演示实时信号合成原理及吉布斯效应。采集数据可以存贮，PC机后台能分析信号：带宽、频谱、能量等。

10、需标配频域分析算法软件，能用普通示波器观测信号频谱；

11、需标配语音接口，专用语音采集芯片，采用“过采样”和“抽取滤波”技术确保语音在8KHZ采样时也有很好的恢复效果，采样率从8KHZ到96KHZ可编程；能完成语音信号谱分析、语音尺度变换等实验；

12、提供基于USB通信接口的LABVIEW上位机软件，能在PC 机实时展示信号卷积、任意信号分解、信号合成、抽样与恢复、滤波器幅频特性测试（虚拟扫频仪）等处理过程；提供数字滤波器、信号频谱分析、DSP应用开发等在线设计下载测试软件；提供基于USB的VI函数，开发虚拟示波器、频谱仪；嵌入式传感系统，动态分配、建立硬件模块与客户端的数据链接，转发控制命令和实验数据，在线实验，搭建实验电路；

13、支持浏览器电子连线，完成连续时间系统模拟等电路设计；支持信号与系统卷积过程动态展示；支持MATLAB数字滤波器系数和信号卷积系统函数在线加载；

14、支持信号分解实验8个滤波器通阻带参数需学生设计，可检验学生对复杂信号谐波特性理解；实验界面能实时展示原始信号时域频域波形、每个谐波时域波形、合成信号时域频域波形；

15、支持每个硬件单元内置100M网口,客户端通过网络和硬件模块实时交互各种命令和数据。

（三）其他要求

1、要求中标单位提供生产厂家授权书及售后服务承诺书，并能及时提供实验设备到现场演示；

2、产品配套软件需要有软件著作权证书。

二、铁皮柜（2套）

尺寸：1.8高*1.2宽*0.5厚