标的一：（此参数仅供参考，投标单位可有适当偏差，具体详情联系技术咨询胡老师）

| 健康服务与管理实验室仪器设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 名称 | 规格或参考型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 仪器 设备 | 1 | 木质理疗床 | - 外形尺寸约/cm：189×124×50； - 床面高度约/cm:48； - 最大承载能力135kg。 | 1 | 张 |  |
|  | 2 | PT凳 | - 外形尺寸约/cm：Φ60×43×42～53； - 铝钢结合，带液压油缸，360°旋转； - 凳面上升载荷≤15kg,凳面下降载荷≥25kg； 4.材质：不锈钢、塑料、泡沫海绵、外包PVC皮革。 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | PT训练垫 | 1.外形尺寸约/cm：180×120×5； 2.材质：高密度泡沫海绵外包PVC皮革。 | 1 | 台 |  |
|  | 4 | 平行杠 | - 外形尺寸约/cm：330×（86～110）×（78～122）,台面板尺寸/cm：330×84×6，扶手杆高度调节范围/cm：78～122； - 扶手杆之间调节范围/cm：44～65，扶手杆直径约/cm：￠3.8； - 杠杆静载荷不小于135kg，矫正板坡度15°。 4.材质：优质型钢、静电喷塑、不锈钢扶手、实木、复合板、地毯。 | 1 | 个 |  |
|  | 5 | 滑轮吊环训练器 | 1.外形尺寸约/cm：39×6×20；2.额定载荷10kg； 3.材质：优质型钢、静电喷塑、塑料把手。 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 肩关节旋转训练器 | - 外形尺寸约/cm：42×32×100，升降装置调节范围/cm：0～60； - 手柄至转动轴距离调节范围/cm：38～63，最大阻尼：980N.CM； 3.材质：优质型钢、静电喷塑、不锈钢、塑料。 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 前臂旋转训练器 | 1.外形尺寸约/cm：42×46×100，升降装置调节范围/cm：0～60，托架前后调节范围/cm：0～20，最大阻尼：980N.CM； 2.材质：优质型钢、静电喷塑、不锈钢、塑料 | 1 | 套 |  |
|  | 8 | 肘关节牵引训练椅 | 1.外形尺寸约/cm：135×95×127，座垫高度调节范围/cm：55～66，前臂垫调节范围/cm：0～18，角度调节支架角度调节范围：0°～－15°，靠背垫角度调节范围：90°～100°，前臂支架角度调节范围：0°～150°,升降支架调节范围/cm：0～18.配重块1.8kg,4块，最大载荷135kg； 2.材质：优质型钢、静电喷塑、高密度泡沫海绵，外包PVC皮革。 | 1 | 套 |  |
|  | 9 | 腕关节旋转器 | 1.外形尺寸约/cm：（61～63）×25×23，手柄至转动轴距离调节范围/cm：4～9。前臂垫移动距离范围/cm：0～7。最大阻尼：980N•CM； 2.材质：优质型钢、静电喷塑、实木、采用高密度泡沫海绵，外包PVC皮革。 | 1 | 套 |  |
|  | 10 | 腕关节屈伸训练器 | 1.外形尺寸约/cm：58×20×100,升降高度调节范围/cm：0～60，最大阻尼980N•CM； 2.材质：优质型钢、静电喷塑、不锈钢、ABS。 | 1 | 套 |  |
|  | 11 | 髋关节训练器 | 1.外形尺寸约/cm：121×51×（94～135），扶手高度调节范围/cm：94～135，脚板倾斜角：20°； 2.材质：优质型钢，静电喷塑、不锈钢。 | 1 | 套 |  |
|  | 12 | 踝关节矫正板 | 1.外形尺寸约/cm：37×31×10～21,矫正版角度调节范围：4档15°、25°、30°、35°，矫正板高度调节范围/cm：11～21，额定承载量135kg； 2.材质：主架钢型，表层为塑料凹凸颗粒防滑材质。 | 1 | 套 |  |
|  | 13 | 踝关节训练器 | 1.外形尺寸约/cm：107×65×80，座位/cm：高度47，宽度50，座垫前后调节范围/cm：0～10，脚踏板角度调节范围0°～80°，靠背垫额定承载70kg，座位垫额定承载135kg； 2.材质：优质型钢、静电喷塑、采用高密度泡沫海绵，外包PVC皮革。 | 1 | 套 |  |
|  | 14 | 踏步器 | 1.外形尺寸约/cm：39×30×18； 2.材质：优质型钢、静电喷塑。 | 1 | 套 |  |
|  | 15 | 功能牵引网架及附件 | 1.外形尺寸约/cm：203×117×212，床面尺寸约/cm：186×115，高度51cm，水平网架额定载荷：80㎏； 2.床面额定载荷：135㎏； 3.材质：型钢静电喷塑。 | 1 | 套 |  |
|  | 16 | 系列沙袋 | 1.外形尺寸约/cm：70×38×67（不含沙袋）, 沙袋质量及数量：0.5kg/2个、0.75kg/2个、1.0kg/2个、1.5kg/2个、2.0kg/2个、2.5kg/2个,共12个； 2.材质：主架优质型钢、静电喷塑。 | 1 | 套 |  |
|  | 17 | 系列哑铃 | 1.外形尺寸约/cm：92×49×78（不含哑铃），哑铃质量及数量：2.3kg/4个、1.8kg/4个、1.4kg/4个、0.9kg/4个、0.5kg/2个； 2.材质：优质型钢、静电喷塑。 | 1 | 套 |  |
|  | 18 | 股四头肌训练椅 | 1.外形尺寸约/cm：102×114×120,坐垫高度/cm：64，扶手宽度/cm：62,伸缩杆调节范围/cm：0～15，小腿垫调节范围/cm：0～47，助力手柄调节范围/cm：0～18，座位额定负载质量135kg, 靠背额定负载质量70kg，靠背平放时额定负载质70kg，配重块每块1.8kg（共6块）； 2.材质：优质型钢、静电喷塑、采用高密度泡沫海绵，外包PVC皮革。 | 1 | 套 |  |
|  | 19 | 上肢推举训练器 | 1.外形尺寸约/cm：80×49×51～75，滑杆倾斜角度可调节范围：28°～50°，手柄推拉距离/cm：40； 2.材质：优质型钢，静电喷塑。 | 1 | 套 |  |
|  | 20 | 巴氏球 | 1.外形尺寸/cm：￠74； 2.材质：橡胶，用于脑瘫儿童的平衡觉、反射调节、缓解肌痉挛。 | 1 | 个 |  |
|  | 21 | 平衡板 | 1.外形尺寸约/cm：80×60×10，面板摆动角度：-13°～+13°，额定载荷135kg； 2.材质：实木。 | 1 | 个 |  |
|  | 22 | 姿势矫正镜 | 1.外形尺寸约/cm：87×69×189，镜面玻璃厚度0.5cm； 2.材质：铝合金、优质型钢，静电喷塑、镜面。 | 1 | 套 |  |
|  | 23 | 手支撑器 | 1.外形尺寸约/cm： 16×15×17（2个） 16×15×15（2个) 16×15×12(2个) 2.材质：优质型钢，静电喷塑。 | 1 | 台 |  |
|  | 24 | 偏瘫康复器 | 1.外形尺寸约/cm：95×49×176,拉环行程/cm：≧35，绳索、拉环额定负载：500N，滑轮额定负载1000N； 2.材质：优质型钢、静电喷塑、实木板。 | 1 | 台 |  |
|  | 25 | 电动起立床 | 1.手持控制器调节床体升降及角度； 2.两个电机分别调节床板的倾斜度和高度； 3.优质直线推杆，质量稳定，噪音低；电源电压AC220V±10% 、电源频率50Hz±2％；4.输入功率240VA； 5.★电机最大升降推力10000N，床体水平升降高度：480～800mm，允差±50mm； 6.电机最大翻转推力10000N，起立倾角：0～85°，允差-5°；7.直立位扶手板高度调节范围：850～1500mm，允差±50mm; 8.扶手板到床板的垂直距离：0～200mm；最大距离是允差±40mm； 9.★脚踏板背屈：0°～25°、跖屈0°～30°，允差±5°； 10.★脚踏板内翻：0°～40°、外翻0°～30°，允差±5°； 11.床面尺寸：1900*630mm，允差±50mm； 12.床体尺寸：2080mm×820mm×480mm 允差±50mm； 13.净重：100KG； 14.床板安全工作载荷：1700N； 15.升降架安全工作载荷：2200N； 16.★具备医疗器械注册证。 | 1 | 张 |  |
|  | 26 | 助行器 | 1.规格尺寸约：长度490mm，宽度550mm，主材直径19-22-25-28mm，主材厚度 1.2mm； 高度 790-940mm 重量 4kg折叠厚度 108mm 承重 150kg； 2.框式结构设计安全性能可靠，既可扭动又可平移，使用方便，产品可以折叠携带方便； 3.产品高度可调节，适合1.55m-1.80m人群使用； 4.产品为铝合金材料,既轻便又牢固，表面光滑平整，色泽均匀，无拉痕、麻点、起泡、脱落、露底等不良现象； 5.前轮转动灵活，不产生卡滞现象； 6.支脚垫材质耐磨、有弹性、底面设有防滑花纹。 | 1 | 个 |  |
|  | 27 | 手杖 | 1.高度调节范围/cm：71～94，调节分10档，每档高度可调节2.5cm； 2.材质：铝合金。 | 1 | 个 |  |
|  | 28 | 功率自行车 | 1.阻力级数：八档可调节阻力； 2.传动系统：多槽皮带传动，静音设计； 3.阻力系统：磁控阻力系统； 4.★电子表显示：时间、速度、路程、总距离、卡路里、心跳，让您清楚了解自身运动状况； 5.人性化设计：滚轮移动+水平微调； 6.特点：座椅高低和前后可调节； 7.最大承重：100KG。 | 1 | 个 |  |
|  | 29 | 辅助步行训练器 | 1.外形尺寸约/cm：100×80×（98～138）,台面垫高度调节距离/cm：40,手柄间距调节范围/cm：0～52，,座垫高度调节范围/cm：63～78,台面垫额定承载质量80kg. 座垫额定承载质量135kg； 2.材质：型钢静电喷塑、高级PVC皮革。 | 1 | 个 |  |
|  | 30 | 站立架(双人) | 1.外形尺寸约/cm：144×60×109，台面板尺寸/cm：89×60×1.7，肘部垫宽度/cm：45，肘部垫额定承载质量80kg，臀部垫和绑带最大负载质量135kg； 2.材质：优质型钢、静电喷塑、采用高密度泡沫海绵，外包PVC皮革、桌面为木材。 | 1 | 套 |  |
|  | 31 | 训练用阶梯（双向） | 1.外形尺寸约/cm：340×82×132～166，相邻阶梯高度分别为/cm：10，12； 2.扶手杠调节范围/cm：0～34； 3.扶手间距/cm：72； 4.扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯踏板额定载荷135kg； 5.材质：不锈钢、型钢静电喷塑、实木、复合板。 | 1 | 套 |  |
|  | 32 | 手功能评估箱 | 1，外形尺寸约/cm： 55×40×14，配有木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、握力圈、握力器、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁、窗插销、窗钩等14种训练用具； 2.木插棍外形尺寸（cm）及数量：大：Ø2.6（3根）、中：Ø1.8（4根）、小：Ø1.3（5根），玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个），铁插棍外形尺寸（cm）及数量：大：Ø0.8×6、中：Ø0.6×6、小：Ø0.4×6，各21个，螺栓外形尺寸（cm）及数量：M0.8×4（5只）、M0.6×4（3只），螺母外形尺寸（cm）及数量：M0.8（12只）、M0.6（6只）； 3.材质：实木材、玻璃球。 | 1 | 个 |  |
|  | 33 | OT桌 | 1.外形尺寸约/cm：122×81×（61～86）,桌面高度调节范围/cm：61～86，桌面额定载荷50kg； 2.材质：实木，型钢静电喷塑。 | 1 | 个 |  |
|  | 34 | 堆杯 | 1.外形尺寸约/cm： 30×15×13（不含杯子），配9只杯子； 2.材质：实木材，塑料。 | 1 | 个 |  |
|  | 35 | 手平衡协调训练器 | 1.外形尺寸约/cm：28×25×6.5，滚球尺寸/cm：Ø1（2件），起始号码：1～36； 2.材质：实木材。 | 1 | 套 |  |
|  | 36 | 手指阶梯 | 1.外形尺寸约/cm：29×12×45； 2.阶梯台阶距离/cm：2.2； 3.台阶数量10层； 4.材质：实木。 | 1 | 个 |  |
|  | 37 | 重锤式手指肌力训练桌 | 1.外形尺寸约/cm：81×61×80,重锤重量：100g，200g，300g，500g，训练桌面最大承载60kg； 2.材质：型钢静电喷塑、塑料。 | 1 | 个 |  |
|  | 38 | 肩抬举训练器 | 1.外形尺寸约/cm：（53～71）×57×（16～75），棍棒/cm：Φ3×100,支架角度调节为8档：10°～80°，支架高度调节分6档：每档9cm； 2.材质：喷塑钢架、实木材。 | 1 | 个 |  |
|  | 39 | 滚桶 | 1.外形尺寸（直径×长度）/cm：￠40×80，额定载荷100kg； 2.材质：高密度海绵外包PVC皮革。 | 1 | 个 |  |
|  | 40 | 穿衣板 | - 外形尺寸/cm：30×25×2； - 配有不同系扣的板共8块。 | 1 | 套 |  |
|  | 41 | 系列哑铃 | 1.外形尺寸约/cm：92×49×78（不含哑铃），哑铃质量及数量：2.3kg/4个、1.8kg/4个、1.4kg/4个、0.9kg/4个、0.5kg/2个； 2.材质：优质型钢、静电喷塑。 | 1 | 套 |  |
|  | 42 | 系列沙袋 | 1.外形尺寸约/cm：70×38×67（不含沙袋）, 沙袋质量及数量：0.5kg/2个、0.75kg/2个、1.0kg/2个、1.5kg/2个、2.0kg/2个、2.5kg/2个,共12个； 2.材质：主架优质型钢、静电喷塑。 | 1 | 套 |  |
|  | 43 | 腕部功能训练器 | 1.盒子外形尺寸约/cm：43×23×10,配以下6种训练组件：①圆单手滚筒外形尺寸/cm：Ø4.2×18.5②短圆滚筒外形尺寸/cm：Ø4.2×8.5，③扁单手滚筒外形尺寸/cm：Ø3.2×11，④带绑带滚筒外形尺寸/cm：14×6×3，⑤圆双手滚筒/cm：Ø4.2×24，⑥扁方滚筒/cm：14×3×2.5； 2.材质：实木材。 | 1 | 个 |  |
|  | 44 | 上肢推举训练器 | 1.外形尺寸约/cm：80×49×51～75，滑杆倾斜角度可调节范围：28°～50°，手柄推拉距离/cm：40； 2.材质：优质型钢，静电喷塑。 | 1 | 个 |  |
|  | 45 | 电脑低中频治疗仪 | 1.中频频率范围：2-6KHz; 2.低频调制波频率范围：0-199Hz; 3.连续低频正弦波调制中频正弦波; 4.调制方式：连续调制、间歇调制; 5.低频调幅度：0、25%、50%、75%、100%、间歇调制，允差±5%; 6.输出电流：最大输出电流有效值不大于50mA，分0～99级可调,无量纲数; 7.不同负载下的电流变化率不大于±10%; 8.★四路中频加透热输出，每路可单独使用输出，也可形成两组平面干扰，即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通道形成一组干扰; 9.6档可调，最高温度40±3℃; 10.治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟 。治疗时间到有蜂鸣器报警提示，并停止输出; 11.★分多步、干扰、音频和脉冲4种模式，共计88个处方; 12.≧8寸彩色触摸屏操控，四通道独立控制。 | 1 | 台 |  |
|  | 46 | 凝胶成像系统 | 1.暗箱 1.1尺寸：37x43x68cm， 1.2金属结构机箱：箱体板面由高分子材料模具成型，机箱由不锈钢材料冲压成型，牢固且确保光密闭及抗干扰， 1.3全开门式暗箱，开门自动紫外保护， 1.4★内置10英寸工业计算机触屏操作，无需外接电脑，节省实验室空间， 1.5★创新的触摸屏/外接电脑一键切换，极大提高仪器操作的扩展性， 1.6电源 220V/50Hz； 2.原装进口科研级高灵敏度CCD相机 2.1★分辨率：500万像素，2592*1944， 2.2像素密度：16bit(65536灰阶）， 2.3★感光效率（High QE）：≥70%， 2.4读出燥声：5.1e- RMS， 2.5暗电流:：1e- /Pxiels/Sec@25℃， 2.6★信噪比：70.1db， 2.7 检测灵敏度：低于5pg EB染色的双链DNA； 3.镜头 3.1 F/1.2进口高通透6倍自动变焦镜头， 3.2★具有镜头量化功能：镜头变焦缩放数值化，数字显示放缩倍数，镜头光圈大小数值化， 3.3具有自动聚焦功能，通过优化算法实现样品自动聚焦； 4.滤镜系统：标配590nm超多层镀膜滤光片； 5.反射光源：LED反射灯*2，用于白光预览； 6.样品台: 6.1★紫外样品台：UVSmart超薄紫外透照台，无灯影设计无灯管灯影干扰，成像和切胶时背景更低， 6.2★透射面积：21cm x 26cm，可拍摄25cm宽的高通量凝胶样品，波长302nm， 6.3★磁吸顶针式LED白光样品台（可选配）：真正LED冷光源透射，非紫外白光转换板，白光板上可以触摸调节光强，白光透射面积19x26cm，钢化玻璃表面，防腐蚀防刮擦，用于考染和银染的蛋白胶； 7.★观察、切胶防护：专用切胶防护板，轨道式紫外台，紫外台可以抽出用于切胶； 8.图像采集分析软件 8.1标配界面友好简洁，专业的GelCapture 和GelAnalysis图像采集分析软件，软件终身免费升级，软件拥有完全自主知识产权， 8.2具备手动曝光和自动曝光，能自动保存及读取设置参数， 8.3 具有图像的旋转，调平，裁切，反色，亮度调节等图像优化处理功能， 8.3 自动识别泳道条带，并且可以根据需要添加、删除，调整泳道，实现泳道的精确分离。自动计算泳道中各条带的光密度密度、百分比和分子量大小等， 8.4 能对化学发光图像分析、荧光、可见光、96孔板、微孔盘等进行光密度计算及定量分析分析， 8.5 数据能输出至Excel； 9.主要用途 9.1核酸检测 各种核酸染料，如Ethidium bromide，Gel Red，Gel Green， SYBRTMGold， SYBRTMGreen， SYBRTMSafe， GelStarTM，Texas Red等标记的DNA/RNA检测， 9.2蛋白检测（可选配）考马斯亮蓝胶，银染胶等； 10.★产品需通过EN61326-1:2013标准认证； 11.★软件取得国家版权局计算机软件著作权登记证书； 12.★提供原厂售后服务授权原件。 | 1 | 套 |  |

标的二：  智能护理实验室仪器设备(此参数仅供参考)

| 类别 | 序号 | 名称 | 规格或参考型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器 设备 | 1 | 电动升降桌 | 1.尺寸约：120cm*60cm*100cm； 2.升降高度区间为710-1210mm； 3.电机驱动； 4.最大承重不低于70kg。 | 1 | 张 |  |
|  | 2 | 负86度冰箱 | 1.设备运行条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz； 2.立柜式，有效容积:338L； 3.外部尺寸约： 812*893*1846mm，箱体设计宽度为725mm，适合进入门宽750mm以上门； 4.内部尺寸：465*630*1165mm，内胆材质为彩色涂层电锌钢板； 5.整机装箱量216个冻存盒，整机样本量提升至21600份（10*10）； 6.温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆； 7.★安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警），多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能），所有部件独立接地； 8.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压，能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能； 9.采用HC制冷系统，节能环保，需明确所使用制冷剂的名称及装入量，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准,灌注量不能高于150g； 10.门：外门1个，内门2个，发泡结构内门，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露，可调节搁架，便于物体存放，一体式外门门锁手把，紧凑式脚轮，不锈钢内门手把； 11.外门四层，内门一层，共5层密封结构：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条，密封性更好，气囊结构设计保温更好，发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小； 12.隔热层：VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好； 13.双级复叠碳氢制冷系统，选用HC制冷剂，含氟为0，环保； 14.进口SECOP压缩机，EBM进口低噪音，节能风机，提高系统安全性和可靠性； 15.搁架可调，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用，可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能； 16.双锁结构设计,自带暗锁，每个锁配带4把钥匙，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠； 17.双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度； 18.可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警； 19.可选配样本资源管理信息化系统，规范、便捷管理样本； 20.标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上； 21.25℃环温时，降温速度≤4.5小时； 22.整机运行功率不高于650W； 23.★25℃环温时，单日耗电量小于7.5KW.h/24h，并通过了国家电子电器安全质量监督检验中心检验，同时产品获得国家唯一的节能认证和环保认证； 24.★整机温度均匀性号，箱内每层5点（四角及中心），整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差≤±4℃，确保存储的样本温度均匀，并通过了国家电子电器安全质量监督检验中心的检验； 25.自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待； 26.标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险； 27.★生产厂家通过ISO9001、ISO13485、ISO14001认证，具有医疗器械生产企业许可证，产品具有医疗器械注册证，CE认证； 28.售后服务及其他：设备验收合格后整机保修叁年，终身维修，维修响应时间为24小时内到院排除故障，免费提供操作培训和维修培训； 29.★提供生产厂家授权书原件和加盖生产厂家公章的售后服务承诺书。 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 适老椅 | - 尺寸约：560mm*560mm*800mm； - 实木材质。 | 1 | 张 |  |
|  | 4 | 边进式浴缸 | 1.外观尺寸约130cm*70cm*100cm； 2.内空尺寸约1100cm*530cm*950cm； 3.带扶手、下水器、防臭排水管、平衡调节脚。 | 1 | 个 |  |
|  | 5 | 无障碍升降淋浴椅 | 1.规格：485*380*510MM； 2.材质：由不锈钢和工程塑料组合而成，用于坐姿洗澡； 3.适用于家庭、老人院腿脚障碍者。 | 1 | 张 |  |
|  | 6 | 沐浴推床 | 1.结构：铝、塑、木混合结构，表面喷塑处理； 2.折叠台面尺寸约： 长2150mm×宽700mmm×高800—1000mm； 3.整体载重： 不小于200kg； 4.配有升降系统。 | 1 | 张 |  |
|  | 7 | 移动式沐浴椅 | 1.尺寸约：55cm*60cm*80cm； 2.最大安全承重不低于150kg； 3.扶手采用舒适防滑设计； 4.带折叠脚踏板。 | 1 | 张 |  |
|  | 8 | 智能跌倒报警垫 | 1.尺寸不低于：80cm*50cm； 2.可用于淋浴间、洗手间及马桶或其他无视频监控区域； 3.采用无任何电子器件的光纤传感器铺设于地面； 4.跌倒检测可检测：人员在/离状态、跌倒警报、区域超时警报等。 | 1 | 个 |  |
|  | 9 | 转移天轨 | 1.最大安全载荷：200kg； 2.电池容量：4Ah； 3.工作电压：直流24V； 4.外壳材料：ABS工程塑料； 5.手控器及面板中带有电源指示灯； 6.带有低电量蜂鸣器； 7.启动时电机带有缓冲功能； 8.轨道材质：铝合金； 9.夹式充电器可安装于轨道上任何位置； 10.设有启动缓冲功能； 11.设有紧急制动器； 12.设有过载保护装置； 13.设有紧急下降功能； 14.含安装调试，导轨长度需按现场测绘实际情况定制，长度不低于8米。 | 1 | 套 |  |
|  | 10 | 半失能模拟体验服 | 1.可体验偏瘫病人特征，具有切身体验病人由于疾病导致的行动不便，从而了解半失能病人复杂的心里感受； 2.半失能步态：通过膝部、踝部的特殊限制装置，可体验半失能病人特殊的走路姿势，并且可通过粘贴带调节装置的松紧度； 3.手部行动约束：通过前臂、腕部的特殊限制装置可体半失能瘫病人上肢屈曲姿势，并且限制上肢的活动； 4.通过膝部、踝部及手部的特殊限制装置，实现左右侧失能； 5.拐杖：可以体验拐杖对于行动不便的人的重要性； 6.防滑鞋：专为老年人和残疾人设计的，轻便防滑。 | 1 | 套 |  |
|  | 11 | 压疮防护床垫 | 1.材质：天然橡胶材质褥疮床垫； 2.床垫尺寸约：200*90cm，重量：6kg； 3.最大噪声：≤45dB（A） 4.床垫分成两组，可使床垫周期性的交替放气，产生波浪式的工作方式，达到改变人体支撑点的作业，两组气室轮流接触身体，使病人身体下空气能够流通，对防止和治疗褥疮有一定疗效； 6.适用于移动不便者，老年人，长期卧床人士使用。 | 1 | 张 |  |
|  | 12 | 无障碍淋浴椅 | 1.规格：485*380*510MM，最大负重不低于150kg； 2.材质：由不锈钢和工程塑料组合而成，用于坐姿洗澡； 3.适用于家庭、老人院腿脚障碍者。 | 1 | 张 |  |
|  | 13 | 无障碍扶手 | - 最大负重不低于150Kg； - 尺寸与无障碍电动洗手盆配套。 | 1 | 个 |  |
|  | 14 | 无障碍电动洗手盆 | - 尺寸约90*90*60cm； - 配红外感应控制水龙头； - 下水采用防臭型。 | 1 | 个 |  |
|  | 15 | 电动轮椅 | 1.材质：钢管￠25×2.4㎜，表面喷涂处理； 2.牛津布双翻硬座，16×175mm钢圈、优质充气内外胎、12″前轮、16″后轮，氩弧焊接； 3.36V安全电池电压； 4.最大时速6公里，可持续行驶10小时； 5.盘式制动，安全可靠； 6.爬坡20度。 | 1 | 张 |  |
|  | 16 | 助行器 | 1.总长约：570mm，总宽约：600mm，总高约：745-920mm，手柄长度约：107mm，最大宽度约：530mm； 2.最大回转直径：725mm； 3.最大静载荷：150kg； 4.净重量：2.4kg。 | 1 | 个 |  |
|  | 17 | 胎心腹部触诊及胎心监护模型 | 1.孕妇躯干，形态逼真，高分子环保材料制成，肤质仿真度高; 2.用于四步触诊，骨盆外测量，胎心监护和乳房护理等多种练习。 | 2 | 个 |  |
|  | 18 | 倒置显微镜 | - 物镜PLL 10X0.25 工作距离：8.8 mm，盖玻片厚度：1.2mm.PLL 25X0.40 工作距离：4.8 mm，盖玻片厚度：1.2mm.PLL 40X0.60 工作距离：3.3 mm，盖玻片厚度：1.2mm； - 相衬物镜PLL 10X0.25 PHP 工作距离：8.8 mm，盖玻片厚度：1.2mm； - 目镜筒三目镜, 30˚倾斜； - 调焦机构：粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm； - 转换器：四孔(内向式滚珠内定位) ； - 载物台：双层机械移动载物台200mmX152mm，移动范围：纵向30mm，横向75mm，培养皿托板一，内槽尺寸：Ф68mm，培养皿托板二，内槽尺寸：34mm（宽）X77.5mm（长），可适配圆形培养皿Ф68.5mm；7.聚光系统：插板式相衬聚光镜工作距离30mm； 8.摄像仪：USB输出：300/500/1000万像素。 | 1 | 台 |  |
|  | 19 | 高速冷冻离心机 | 1.落地式； 2.最高转数23000rpm； 3.低温4度； 4.容量不小于4x500ml。 | 1 | 台 |  |
|  | 20 | 酶标仪 | - 波长范围： 330-1100nm； 2.滤光片配置：10个滤光片位置，标配405nm、450nm、492nm、630nm,选配6定制波长； 3.吸光度范围：0.000―4.000A； 4.光通道数：8通道光路检测，另设一个独立参比通道（选配）； 5.示值稳定性：≤±0.002A或≤0.5%T/10min； 6.示值误差（准确性）：≤±0.005A或±0.2%T； 7.重复性：≤0.2%或≤0.2%T； 8.灵敏度：≥0.01（L/mg）； 9.通道差异：≤0.01A； 10.波长示值误差：±1nm； 11.半宽度：≤8nm； 12.峰值透射比：≥35%； 13.分辨率：0.001A（显示），0.0001A（内部计算）； 14.读板速度：单波长≤3秒/96孔，双波长≤6秒/96孔； 15.振板功能：速度和时间可调； 16.光源类型：卤钨灯； 17.板条类型：标准96孔或其他型酶标板、条； 18.适用孔型：平底、U型和V型； 19.显示方式：7寸彩色液晶显示屏显示； 20.输入方式：触摸屏输入，可选配鼠标和键盘； 21.打印：内置热敏打印机，可外接打印机； 22.接 口： USB(A)口、USB(B)口、串口、并口； 23.数据储存：200,000个测试数据，500个以上测试项目（可扩展）； 24.使用环境：温度5-40℃；湿度15%-80%。 | 1 | 台 |  |
|  | 21 | 护士站及智能护理系统 | 配套1台护士站主机、4台病床分机、一组模拟护士站 - 护士站：采用环保木质材料构成，台面铺设静电地板，外立面部分烤漆，按标准护士站尺寸定制； - 主机部分1)≥10.1寸电容屏高分辨率,全触摸方式操作，免提通话及手柄通话两种方式，2)可视对讲：可与病床分机、病房门口机、病区分机、值班医生副机、其他管理机全双工可视对讲，3)HIS对接：可读取、调用HIS患者数据，并能录入或修改患者信息，4)数、模系统无缝对接：同一台护士站管理机可同时管理模拟病床分机和数字病床分机，可实现双向呼叫、双向对讲，5)病区门开锁：可控制病区门锁开闭，并能与探访人可视对讲，实现门禁管理，6)管理机托管：可将本管理机、分机等设备托管给其它的护士站管理机管理，7)病员一览表：可显示每路病床分机的患者信息，并支持接入病员一览表显示，8)输液报警：输液完毕，病床分机通过外接的输液报警器可自动阻断输液，并向护士站管理机报警，9)不间断呼叫：管理机可显示多路分机的呼叫，并记忆保持；不论管理机是在待机、通话、还是广播状态下，分机均能正常呼入，10)等待处理：可设置结束病床分机的主动呼叫后，该路选键一直显示“等待处理”状态，护士需到该病床处按键取消该状态，11)状态提示：病床分机呼叫、对讲状态可用红、绿色提示，每路按键可添加备注信息，12)未处理事件提醒：按规则生成未处理事件，并显示在病房门口机、管理机上，随处可见拒绝遗忘，13)呼叫上传：当病床分机呼叫超时无人应答时，可将呼叫信息上传到高级别管理机上，14)分时段上传：可设定不同时段的超时无应答上传时间，15)关机转移：当管理机处于关机或未连接时，可将病床分机的呼叫转移到其它管理机上，16)语音播报：病床分机呼叫，可语音播报“XX号房 XX号床 呼叫”或分机的备注信息，17)同步显示：病床分机呼叫，管理机、病房门口机、走廊显示屏可同步显示呼叫信息，18)护理级别：可自定义护理级别，19)自定义广播播放：可根据需求，创建、修改、删除，分区、音乐库、定时广播，20)音量调节：可单独设置白天、夜晚分机的呼叫音量、通话音量，21)录音录像：支持SD卡，可对通话过程录音录像，并能查询播放、储存、上传至服务器， 22)在线检测：可实时检测病区门口机的在线状态，方便调试、检修和维护，23)持远程操作:支持WEB设置界面，24)多种组网方案：支持WIFI、POE、以太网等多种组网方案，可同时并存，25)接口：485通讯接口、报警输出口、音频输入接口26)支持协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP， 27)操作系统：Android操作系统，28)音频采样率：32kHz，29)音频压缩标准：AAC，30)★摄像头联动：病床呼叫时，医护主机可以看到病房情况，当护士查房时，可之间查看摄像头观察病房情况；（提供第三方检测报告复印件）； 4.分机部分1)≥7寸电容触摸屏，屏幕分辨率1024*600，超薄面板，含手持呼叫手柄，安装在病床上方，每个病床一台，用于呼叫护士站，电子床头卡信息展示，2)支持呼叫/解除：可向护士站主机呼叫与解除呼叫，3)支持双工对讲：可与护士站主机手持双工对讲，4)护理定位：护士按下病房分机上的“护理”按键，该病房门口门灯常亮，离开时可再次按下此键解除该功能，5)支持信息查询：可显示病人信息、体检信息、护理标识；可查看治疗、费用、设备信息，6)支持护理增援：按下分机上的“增援”键，可呼唤增派其他医护人员，7)支持广播播放：可通过网络接收管理机的MP3 文件广播或喊话，8)可外接紧急卫生间报警按钮、门灯，9)分机显示：床号、护理级别、姓名、性别、年龄、安全防护信息、过敏信息、饮食信息、隔离信息，可按医院HIS信息，制定需求，10)白天与夜晚模式切换：包括音量、亮屏时间、屏幕亮度等的改变，病床分机具备关闭屏幕显示按钮，病人可根据需要自行手动关闭病床分机屏幕，但不影响系统其它功能，11)外接输液报警器或其它监测病情设备，输液结束或监测有异常时，可向管理机报警，12)支持广播播放：可通过网络接收主机的MP3文件广播或喊话，13)支持远程操作：支持WEB设置界面，14)支持移动端：将信息同步推送到移动分机和移动手环，15)网络接口：RJ45接口，16)支持协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP，17)音频采样率：32kHz，18)音频压缩标准：AAC，19)网络通信速率：100Mbps，20）通话质量：麦克风采用拾音clearspeech语音处理技术对采集的声音做一个二次降噪处理，可全面消除回声，能够在高噪声环境中降噪，清晰拾音，免提和手柄对讲方式。 | 1 | 套 |  |
|  | 22 | 双侧婴儿头部注射模型 | - 模拟一完整的婴儿头、颈、肩部，形态逼真； 2.采用高分子材料制成，环保无污染； - 有完整的婴儿头皮静脉网； 4.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后有回血，并可进行输液等练习； 5.可反复进行练习； 6.特殊的背部设计，可方便更换皮肤和血管。 | 2 | 个 |  |
|  | 23 | 经济型臀部肌肉注射操作模型 | - 模拟一成人臀部，可实现侧卧、俯卧两种操作体位； 2.注射部位模块可更换，经济实用； 3.肌内注射，可注入、排出真实液体； 4.灌肠术：可将模拟灌肠液直接注入模型； 5.可反复进行练习。 | 5 | 个 |  |
|  | 24 | 经济型静脉注射 | - 模拟一成人手臂，由8条模拟血管构成完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等； - 高分子环保材料制成，体表标志明显，便于操作定位； - 静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习； - 肌内注射：三角肌部位； - 皮下注射：三角肌下缘部位； 6.可反复进行练习。 | 10 | 个 |  |
|  | 25 | 高仿真静脉注射操作手臂 | 带血液循环泵可以模拟真实回血，泵也可接经济型手臂使用。 - 模拟一成人左手臂，由8条模拟血管构成完整的静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉和手臂静脉网等； - 解剖标志明显，便于操作定位，高分子环保材料制成，肤质仿真度高； - 带有血液循环模拟装置，采用液晶屏显示，内置模拟血液，可设置不同的血管压力，范围为1%-100%，可模拟不同的回血速度； - 静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，成功后可有回血，并可进行注射、输液、抽血训练； - 扎止血带位置正确与否有电子监测，可完整考核整个静脉输液流程； 6.肌内注射：三角肌部位； 7.皮下注射：三角肌下缘部位；可注入药液，模拟真实的临床环境； 8.★控制盒内置锂电池，可方便携带野外操作使用； 9.可反复进行练习，血管、皮肤及内置模拟血液均可更换且操作简单方便。 | 1 | 个 |  |
|  | 26 | 高级心肺复苏训练考核系统 | - ★产品材料采用无毒，无害，无污染的环保硅胶材料(非PVC材料)，兼容蓝牙控制成人心肺复苏模型,配套电子显示器； 2.可手动产生颈动脉搏动； 3.模拟人逼真的呼吸系统； 4.按额/托颚和托下颌正常体位时气道自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管； 5.使用面罩通气和口对口通气时，可以提供适当的胸部起伏； 6.一次性气道，可快速和容易替换； 7.★胸外按压：可以模拟3种不同的胸廓硬度，以不同的胸部硬度作培训内容； 8.正确手指体位感应器，可对按压深度、按压速度、不完全回弹及按压连贯度提供精确反馈； 9.★液晶电子显示器：实时数据反馈：按压位置、按压深度、按压速度、胸壁回弹情况、通气量、复检一个章节内容：正确按压 xx%，正确通气 xx%，CPR 持续期间 mm.ss； 10.液晶电子显示器三种使用模式: 反馈、考核 (隐藏反馈)和评估； 11.实时显示训练内容：实时反馈按压深度，按压速率，不完全回弹，吹气量； 12.总结反馈：正确按压XX％，正确吹气XX％，CPR总时间: 分钟.秒，按压时间XX％； 13.★产品兼容美国心脏协会相关教程，应满足中国医师协会及美国AHA的标准要求，需要提供与中国医师协会及美国AHA的证明文件； 14.★提供厂家原厂授权书； 15.★提供样品，以供评审。 | 2 | 台 |  |
|  | 27 | 开放式基础护理辅助教学系统 | - 知识全面，内容严格按照最新教学大纲编排，围绕着“三基”—基本理论、基本知识、基础技能展开，弥补了课本中临床知识的不足； - 系统素材量大，配以视频、图片，突出临床实践知识, 内容丰富，图文、音像并茂，生动形象。内容包括环境、入院和出院护理、预防与控制感染、安全与职业防护、患者的清洁卫生、休息与活动、评估与护理、冷. 热疗法、饮食与营养、排泄、给药、静脉输液与输血、标本采集、疼痛患者的护理、病情观察及管理、临终护理、医疗与护理文件等内容，浓缩了基础护理学理论精华，便于在较短时间内对基础护理理论建立较为系统的认识； - 自测题部分带有交互性考核编辑器功能，分两种作答模式（练习模式和考试模式），练习模式在答题后会出现对错的提示；考试模式作答完后会有相应的得分，实现了人机交互、实时反馈，让学生更加便捷的自我检验学习成果； 4.★附有护理操作50项评分参考标准和视频，以便学生更有目的掌握相关的知识； - 系统设置了详细的帮助功能，当使用者在操作上遇到困难时，可以查看帮助项目，自行解决操作问题；增加后台管理员权限，老师可以在产品上上传教学内容，满足多方位的教学需求。系统内设密码，方便管理员对该系统进行维护、修改，避免他人有意或无意的损坏程序；本产品已安装定期杀毒软件，使系统获得自动保护； - 本系统采用LCD 液晶触摸查询一体机，体积小、重量轻、外表美观、操作简单、点击灵敏度高、维护方便； - 计算机系统配置：不低于17寸液晶触摸屏，多媒体系统，不低于酷睿双核1.6G，硬不低于盘320G； 8.该系统可以全天24小时开放使用，不需教师管理。 | 1 | 套 |  |
|  | 28 | 多功能女性护理模型人 | - 模拟一成年女性，标准体型，关节十分灵活，可实现多种体位：躯干-旋转、屈伸，颈部-旋转、屈伸、侧弯，肩部和臀部-内收、外展、旋转、屈伸，肘部-旋内、旋外、屈伸，膝部-旋内、旋外、屈伸，腕部-旋内、旋外、屈伸，踝部-旋内、旋外、背屈、跖屈； - 床上擦浴、更衣； - 扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法、轴线翻身法、肢体约束法、肩部约束法、全身约束法； - 眼部护理； - 瞳孔观察示教：正常与散大； - 耳部护理； - 口腔护理； - 气管切开术后护理； - 氧气吸入法、雾化吸入疗法； - 鼻饲法：插入45-55cm时，可以通过抽出模拟胃液； 11.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃； - 肌内及皮下注射：左右上臂、臀部、均有注射块，可注入真实药液； 13.腹壁有回肠造瘘口和结肠造瘘口，内连集液瓶，可进行造瘘口护理。 | 2 | 台 |  |
|  | 29 | 台式电脑 | 天逸510S | 2 | 台 |  |

| 序号 | 仪器名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机器人医用床椅一体机(4台/套) | 1）外形尺寸：2230( L)* 1150( W)* 515 ( H)mm(误差±5%) 2）轮椅尺寸：1310 ( L)* 640 ( W)* 1250( H)mm(误差±5%) 3）电池参数： ≥24V/10AH 4）充电器参数： 24V/2A 5）额定功率：≥200VA 6）整床姿态：背折角度<80°（±3°）腿折角度≤30°（±2°） 7）出库姿态：背折角度40-50°、腿折角度15-21° 8）轮椅姿态：背折角度70-75°、腿折角度12-18° 9）接口：USB×2、MIC3.5mm ×2、I/O、2.4G WiFi模块，支持802.11b/g/n协议。 |
| 2 | 全自动床椅一体化机器人 (4台/套) | 1）外形尺寸：1960±50(L)*960±10(W)*435±10(H)mm 2）轮椅尺寸：1300±50(L)*625±10(W)*1180±50(H)mm 3）轮椅车电池参数：大于等于2*12V/12AH 4）独立充电器参数： 24V/2A 5）床侧供电额定电压：AC220V/50Hz 6）自主分离时间： ≤100s 7）自主合并时间： ≤125s 8）整床姿态：背折角度≤75°(±3°)腿折角度≤15°(±2°) 9）出库姿态：背板40°（±2°）、大腿板16°（±2°） 10）轮椅姿态：背板75°（±3°）、大腿板16°（±2°）、小腿板-50°（±3°） 11）接口：USB×2、MIC3.5mm ×2、I/O、2.4G WiFi模块，支持802.11b/g/n协议。 12）操控方式：有线遥控或/和无线遥控或/和摇杆或/和APP |
| 3 | 多功能助力移位机 (6台/套) | 1）外形尺寸：长（770±5mm）*宽（636±5mm）*高（（850~990）±5mm） 2）整床额定承重：小于等于130Kg 3）高度调节; （0-140）±5mm 4）升降高差 ：30±3mm 5）产品重量：≤22kg |
| 4 | 智慧养护 服务平台 （含智慧测量硬件） (1台/套) | 服务形式：云端部署、BS架构服务 基本组成：web端管理系统、护理人员、老人、监护人三端移动APP 3）主要功能：功能不得少于数据通信、数据存储、人员管理、信息公告、用药管理、统计管理、安全监控等功能模块，解决终端间信息相互流通，提供信息的自动化统计和分析，辅以安全监护类终端，对老人健康安全进行监测。 |