附件：

标的一：

| 公 差 与 测 量 实 验 室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 参考型号 | 备注 |
| 仪器 设备 | 1 | 框式水平仪 | 规格：250×250×42mm， 分度值：0.02mm | 4台 |  |  |
|  | 2 | 偏摆检查仪 | （1）测量长度：200mm，中心高度：100mm，端面测量直径：200mm径向测量直径：100mm； （2）测量长度：1000mm，中心高度：300mm，端面测量直径：600mm，径向测量直径：500mm， 以上各2台，提供生产厂家授权书及售后服务承诺书、中标单位需在5天内提供产品演示。 | 4台 |  |  |
|  | 3 | 表面粗糙度测量仪 | 测量参数：Ra、Rz、Ry、Rmax、tp、Rq 、Rv、Rp、R3z 测量范围：Ra:0.025μm ~12.5μm 取样长度：0.25 mm, 0.8 mm，2.5 mm 分辨率：0．001μm 评定长度：1, 2,3,4,5倍取样长度 测量行程：0. 5mm~13.5mm 示值误差：≤±10% 示值变动性：≤6% 电源：220VAC，50HZ ，3A 提供生产厂家授权书及售后服务承诺书、中标单位需在5天内提供产品演示。 配套量具 外径千分尺：0-25mm（5把）、25-50mm（5把）、50-75mm（5把）、75-100mm（10把）、100-125mm（10把）；内径百分表：18-35mm（5套）、35-50mm（10套）、50-100mm（10套）、100-160mm（10套）。 | 1台 |  |  |
|  | 4 | 同轴平面度测量仪 | 圆度、同心度、圆周跳动、断面差的精度测量； 外圆及内圆参数的同时精度测量； 多点参数的同时精密测量。 操作方式：手动Manual 测量范围适用直径（mm）：3-25 测量范围适用长度（mm）：102 主机头精度：≦0.005mm 基座角度调整范围：+/- 0.15º 基座调整分辨率：1.7mm/M 提供生产厂家授权书及售后服务承诺书、中标单位需在5天内提供产品演示。 配套量具： 齿轮公法线千分尺：0-25mm（5个），25-50mm（10个），50-75mm（10个）、75-100mm（5个）、100-125mm（5个）。 | 1台 |  |  |
|  | 5 | 齿轮周节仪 | 被测齿轮模数：m2-16mm 仪器指示表分度值：0.001mm 在千分表任意0.1mm范围内公差：±0.003mm 在千分表全行程范围内允差：±0.01mm 提供生产厂家授权书及售后服务承诺书、中标单位需在5天内提供产品演示 | 2台 |  |  |
|  | 6 | 齿轮偏摆仪 | 模数：1-10mm 顶尖中心距离：50-320mm 带轴齿轮最大外圆直径：200mm 带轴齿轮轴长：110-350mm 蜗杆最大外圆直径：140mm 蜗杆轴长：120-240mm 加高立柱可测齿轮轴长：可测齿轮 最大重量：50kg 应用范围：可测量带轴、孔圆柱齿轮、蜗杆副和锥齿轮 提供生产厂家授权书及售后服务承诺书、中标单位需在5天内提供产品演示。 | 2台 |  |  |
| 配套 器材 | 1 | 38量块 | 材质：混合材质 细节：研磨 精度：2级， | 2个 |  |  |
|  | 2 | 46量块 | 材质：混合材质 细节：研磨 精度：2级 | 6个 |  |  |
|  | 3 | 表面粗糙度标准样块 | 通过目测或放大镜与被测交工件进行比较，判断表面粗燥的级别。 七组样块 （车床、刨床、立铣、平铣、平磨、外磨、研磨） | 5个 |  |  |
|  | 4 | 光滑极限量规 | 材质：工具钢 精度：H7 规格：φ2-H7, φ2.5-H7, φ4-H7, φ5-H7, φ6-H7, φ16-H7, φ20-H7, φ22-H7, φ24-H7, φ25-H7 | 10个 |  |  |
|  | 5 | 量具 | 游标卡尺0-150mm(12把)、塞尺（12把）、钢板尺20cm（12把）、钢板尺30cm(12把) | 1套 |  |  |
| 其他 | 1 | 安装调试 | 所有设备除主机外，其它未列入以上明细辅材耗材必须配套齐全，提供培训及有关技术资料，提供原厂授权及售后服务承诺函，所有设备必须由供货商负责安装调试到位，并提供免费培训，提供实验指导书、使用说明书，实验室的遮光窗帘安装。 |  |  |  |

标的二：

| 机械设计基础实验室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 参考型号 | 备注 |
| 仪器 设备 | 1 | 机械原理模型 | 五连杆机构、曲柄滑块机构、双摇杆机构、双曲柄机构 以上模型各5个，机械基础教学教具，全铝合金制作 | 20个 |  |  |
|  | 2 | 模具 | 单工序模具：冲裁模、弯曲模、拉深模、翻孔模 复合模具：正装复合模、倒装复合模、落料成形复合模 级进模具：垂直冲孔模，导板式落料模具，摆动凸模弯曲模 ### 合金材料制造 | 15个 |  |  |
|  | 3 | 夹具模型 | 分度钻夹具 280×145×230 2530 铝合金制 铣三通槽的专用夹具 250×200×115 4210 铝合金制 偏心夹紧铣床夹具 230×140×180 3640 铝合金制 斜契联动夹紧铣床夹具 240×150×270 3780 铝合金制 螺旋定心夹紧铣床夹具 260×180×120 4040 铝合金制 拨叉成组钻床夹具 200×130×190 3710 铝合金制 | 6个 |  |  |
|  | 4 | 齿轮范成仪 | 1.实验项目： （1）画出M=20mm,Z=8的标准、正变位、负变位三种渐开线齿廓，并分析比较齿形特点。 （2）画出M=8mm,Z=20的标准渐开线齿廓，并作对比分析。 2.功能及特点： （1）具有演示渐开线齿廓的形成过程功能，操作简便快捷； （2）供学生做渐开线齿廓范成法加工原理实验用； （3）演示刀具变位对齿形的变化及齿轮各参数的影响。 3.主要配置及技术参数： （1）范成仪本体 1台 （2）配M=8mm M=20mm齿条形插齿刀各 1把 （3）外形尺寸：≥300×325×100mm | 10个 |  |  |
|  | 5 | 带传动实验台 | 一、实验内容 1.皮带传动滑动曲线和效率曲线的测量绘制以及打滑对传动效率的影响。 2.皮带传动运动模拟：该实验装置配置的计算机软件，通过数模计算作出带传动运动模拟，可清楚观察皮带传动的弹性滑动和打滑现象。 3.皮带传动受力分析实验：测定有效圆周力、最大有效圆周力和张紧力，计算带与带轮之间的滑动摩擦系数或当量摩擦系数和传递的最大功率。 二、性能特点 1.利用拉压传感器独特的张紧力测试装置，来测试皮带的张紧力，能实现皮带传动受力分析实验。 2.采用传感器和A/D采集并转换成主动带轮和从动带轮的驱动力矩和阻力矩数据，采用角位移传感器和A/D板采集并转换成主、从动带轮的转数。最后输入计算机进行处理作出滑动曲线和效率曲线。 3.可通过计算机测试分析软件进行皮带传动的运动模拟，可观察弹性滑动及打滑现象 4.在实验台主体不变的情况下，只要通过更换不同形式的带轮即可完成平带、V带、同步带传动实验，以比较不同带传动的传动特性 5.实验加载方式为单片机控制灯泡亮度调节来进行负载的加减，能够更加直观的通过观察灯泡的明暗变化来判断和观察皮带发生打滑现象，通过控制面板上加载按键手动控制加载或者通过电脑远程程序控制加载，并通过通过液晶显示加载值得大小。加载方式安全可靠，操作简便使用寿命长。 6.实验台应具有连接计算机，采用测试软件进行自动测试及数据分析功能，并且还应具有手动测试功能，可以直接抄录触摸屏上的主电机速度、被动轮速度、主电机转矩以及被动轮转矩等相关参数。 7.要求实验台具有标准RS232串行通讯和USB数据通讯功能，可使用RS232串行通讯线或USB数据线，联接计算机组成具有数据采集、数据分析处理能力的多种功能的自动化处理实验系统。 8.底座操作面为斜面伸缩设计，符合人机工程学。 9.加载灯泡外置带安全防护罩，可直观观察负载随打滑的不同而改变,维护方便。 10.系统采用5寸触摸彩屏，彩屏具备触摸控制功能，能够通过彩屏实现采集数据的显示以及曲线的描绘，系统自带打印机，可脱离电脑自行打印相关曲线和数据。提供实物演示视频。 11.实验台可以通过程序控制速度的无极调节及加载。从而达到全程远程控制和软件全程监控控制 12.提供带传动虚拟仿真实验系统1套，具有实验台功能完全虚拟化实验功能，与提供设备实验台外形及结构一模一样，全景虚拟场景，零部件拆装、拼接。输入数据可得出实验曲线，可在计算机上完全虚拟实验过程。现场演示软件视频。 三、要求 1.带轮直径：D1=D2=120mm 2.负载传感器量程：GZB-2C 49N 5Kg 精度：0.1% 3.电机功率：355W 4.调速范围：0-1500rpm 5.电动机功率：355W 6.负载变动范围：0-300W（有级） 7.拉压传感器：GZB-2A 0-7Kg 精度：0.3%FS 8.实验台外形尺寸：≥850*480*980mm 四、提供设备信息化管理 现场演示软件视频 1.通过设备上二维码扫描，手机端直接进入设备信息化管理平台。 2.平台基于高性能应用框架ThinkPHP5设计，拥有管理员/操作员/用户三级体系，支持在平台上查看立体教材、观看在线视频及在线实验等功能。系统部署于成熟稳定的Linux系统，使用ECS云服务器及OSS云存储双级文件存储系统读写，以及CDN技术加速访问，并部署了SSL证书保证网站可信及安全。 3．平台包括包含该带传动实验设备类型、名称、出厂日期、设备外观图片等设备信息；同时包含所属学校、实验室、负责人、电话等购买方内容；为设备关联相应的实验，以上信息可在后台编辑修改，进行个性化定制。 4．实验项目包括该带传动实验台实验指导说明书、实验相关视频、实验设备虚拟实验等内容。 5．设备管理员（老师）可以添加实验，实验包括指导说明书。 6．可以任意添加实验相关视频信息 7．并可关联平台上已有的立体教材方便扩展阅读。实验指导说明书及立体教材可以在后台编辑及上传。 8．设备管理员（老师）可以为实验编辑实验指导说明书，该说明书支持章节编辑及Html格式化。 9．实验人员（如学生等）通过扫描设备上的二维码，在手机端进入设备信息化管理平台，进入后可查看设备相关信息，其中包括该设备可做的实验列表。 10．实验人员（如学生等）进入实验之后，可查看该设备管理员为该实验配置的信息，有联网功能的设备会自动上传实验数据记录到后台，实验人员可以在操作实验时，获取实验数据，并自动生成包含实验数据的简版实验报告，生成之后发送到实验人员的微信中。 11．实验人员如需更进一步了解该实验的相关信息，可以查看推荐的与实验相关的教材及课程。 五、电脑：联想i5-10400/16G/512G固态/ 23寸液晶显示器 /集显/win10；钢木结构电脑桌。 六、和原有设备配套、提供生产厂家授权书及售后服务承诺书、中标单位需在5天内提供产品演示。 | 1台 |  |  |
|  | 6 | 螺栓组实验台 | 一. 功能要求 1.可对单个螺栓联接以及螺栓组联接进行应力与变形的测试与分析； 2.可对螺栓进行动、静态受力变形规律的分析；可分析预紧力、螺栓刚度、被连接件刚度对应力以及螺栓疲劳强度的影响。 3.加载与检测分析数字化； 4.利用软件进行机械参数的可视化分析。 5.加载方式：螺杆加载，称重传感器量程0-1000公斤 二. 技术参数 1.螺栓组被测螺栓10根：采用40Cr材质，中段直径Φ6.5mm，两端螺纹M10 单螺栓被测螺栓1根：采用40Cr材质，螺纹M=16 2.三相异步电动机：额定功率 375W；额定转速910r/min 扭力扳手1把 配件1套：砝码、软件光盘、实验指导书等 3．配套5寸触摸屏，彩屏具备触摸控制功能，能够通过彩屏实现采集数据的显示以及曲线的描绘，系统自带打印机，可脱离电脑自行打印相关曲线和数据。 4．配套高精度数字应变仪1台：应变测量、应变片式传感器输出测量、电阻值测量，零点 ±0.2μst/℃、灵敏度 ±0.01 %F.S./℃，6 路并行采集支持， 采样频率：450kHz。低通滤波（Hz）：10，100，300，1k，10k，F(100k)（-3dB±1dB），截止特性，-40dB/10倍频程。校准值：±100με、±200με、±500με、±1000με、±2000με, 增益：0、1/20、1/10、1/5、1/2、1. 测量通道：15路 5.计算机测试软件不仅可以完成对单个螺栓联接静、动态参数进行采集、处理、仿真及螺栓应力与变形的测试与分析，还可以完成对螺栓组联接中各螺栓受力、变形参数进行采集、处理及螺栓组应力与变形的测试分析。具体要求：软件可生成单个螺栓联接静态受力和变形的实测和理论图形，并可打印输出，软件可生成单个螺栓联接受动态载荷时，螺栓拉力的实测和理论波形图，并可打印输出。软件可生成螺栓组工作载荷分布实测及理论图形，螺栓组应力变化规律分布实测及理论曲线，并可打印输出。 另须提供实验台的使用说明书、软件使用说明书以及实验指导书。 三. 提供设备信息化管理 现场演示软件视频 1.通过设备上二维码扫描，手机端直接进入设备信息化管理平台。 2．平台基于高性能应用框架ThinkPHP5设计，拥有管理员/操作员/用户三级体系，支持在平台上查看立体教材、观看在线视频及在线实验等功能。系统部署于成熟稳定的Linux系统，使用ECS云服务器及OSS云存储双级文件存储系统读写，以及CDN技术加速访问，并部署了SSL证书保证网站可信及安全。 3．平台包括包含该螺栓组实验设备类型、名称、出厂日期、设备外观图片等设备信息；同时包含所属学校、实验室、负责人、电话等购买方内容；为设备关联相应的实验，以上信息可在后台编辑修改，进行个性化定制。 4．实验项目包括该螺栓组实验台实验指导说明书、实验相关视频、实验设备虚拟实验等内容。 5．设备管理员（老师）可以添加实验，实验包括指导说明书。 6．可以任意添加实验相关视频信息 7．并可关联平台上已有的立体教材方便扩展阅读。实验指导说明书及立体教材可以在后台编辑及上传。 8．设备管理员（老师）可以为实验编辑实验指导说明书，该说明书支持章节编辑及Html格式化。 9．实验人员（如学生等）通过扫描设备上的二维码，在手机端进入设备信息化管理平台，进入后可查看设备相关信息，其中包括该设备可做的实验列表。 10．实验人员（如学生等）进入实验之后，可查看该设备管理员为该实验配置的信息，有联网功能的设备会自动上传实验数据记录到后台，实验人员可以在操作实验时，获取实验数据，并自动生成包含实验数据的简版实验报告，生成之后发送到实验人员的微信中。 11．实验人员如需更进一步了解该实验的相关信息，可以查看推荐的与实验相关的教材及课程。 四. 电脑：联想i5-10400/16G/512G固态/ 23寸液晶显示器 /集显/win10；钢木结构电脑桌。 五.和原有设备配套、提供生产厂家授权书及售后服务承诺书、中标单位需在5天内提供产品演示 | 1台 |  |  |
| 配套 器材 | 1 | 配套设施 | 外径千分尺：0-25mm（5把）、25-50mm（5把）、50-75mm（5把）、75-100mm（10把）、 100-125mm（10把）；内径百分表：18-35mm（5套）、35-50mm（10套）、50-100mm（10套）、100-160mm（10套）；齿轮公法线千分尺：0-25mm（5个），25-50mm（10个），50-75mm（10个）、75-100mm（5个）、100-125mm（5个）；防静电工作台4个，1500*600*750mm，防静电桌面，面板采用三聚氰胺板，贴防静电胶皮，厚度不小于30mm, 桌架采用不小于50*50mm方管，厚度不小于1.5mm，卡扣锁定，带承重调节脚垫，采用螺栓组装，承重不小于800kg；钢制高度可调带滚轮圆凳16个，Φ300mm×450mm（圆×高）。格力云逸-ⅡKFR-50LW/NhGm1BAj 圆柱空调立式柜机1台,实验室的遮光窗帘安装。 | 1 |  |  |
| 安装及其他 | 1 | 安装调试 | 所有设备除主机外，其它未列入以上明细辅材耗材必须配套齐全，提供培训及有关技术资料，提供原厂授权及售后服务承诺函，所有设备必须由供货商负责安装调试到位，并提供免费培训，提供实验指导书、使用说明书。 | 1 |  |  |