#### 安徽三联学院交通工程学院安防工程实验室设备招标公告

| 安防工程实验室实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 参考厂家品牌 | 参考型号 | 备注 |
| 仪器 设备 | 1 | 公共安全监控系统实验台 | - 组成 公共安全监控系统实验台主要由防盗报警和闭路电视监控系统和巡更监控系统三部分组成。包含计算机技术、网络通信技术、综合布线技术、楼宇自动化技术、DDC技术等；系采用LONWORKS现场总线、LON控制器，内部模块采用CANbas局域网传输及网关模块系统，通过光纤、有线网线、无线网络、无线局域网等与外界进行通讯，支持视频监控软件的开发，并提供VC++演示样例，控制器内部可集成多种软件功能模块，并提供基于PlugIn技术的标准配置程序，可对其方便地进行配置。 - 实验项目 防盗报警的模块操作实验，有线防区的主机编程实验，无线防区的主机编程实验，使用编程软件WinLoad时的主机编程实验，综合简化编程实验，编程软件WinLoad的使用实验，系统的设计与连接实验，故障的设置与排除实验，各系统系统的结构与安装实验等。 - 技术指标 1.输入电源：单相三线AC220V±10% 50Hz 2.工作环境：温度-10℃～40℃ 相对湿度≤85% （25℃） 海拔≤4000m 3.装置容量：≤1kVA 4.外形尺寸：2460mm×1800mm×2300mm(要求提供3D和CAD设计图纸) 5.安全保护：具有漏电压、漏电流保护，安全符合国家标准 6.智能设备管理系统:系统自带4.5寸人机界面，触摸控制，可用于管理实验设备各项信息：开机自检,电源控制,漏电保护,电压保护,电流保护,图形化界面,时间管理,环境管理；实验单元管理：提供各单元配套实验内容简介，提供详细使用简介及注意事项，提供接口管脚信息、配套完成实验内容；辅助功能：可查看设备基本信息、使用记录、维护保养、设备故障自诊断、账户管理、冗错管理（设备管理系统损坏，但确保设备可工作于失效保护状态）；预留拓展功能：具备用于功能拓展的预留接口，用于拓展使该系统具有如影音通讯、数据采集、程控源以及故障考核功能。可招标现场演示上述功能，并提供软件截图不少于6张，不能提供视为虚假响应；可招标现场提供“智能设备管理系统”国家级软件著作权证书原件，不能提供视为虚假响应。 - 四、智能化集控系统软件要求 智能化集控系统包括综合消防系统、视频监控、防盗报警、门禁管理、电子巡更、门禁管理、停车管理等 13项弱电智能化子系统和集成平台两大部分。通过软件集成和物理集成的方式，将所有需要监控的弱电控制子系统集成在一个操作台上，并提供动态数据库。 - 1.集成平台与机电子系统的通信接口：基于 TCP/IP 的网络接口、RS485 串口、 UDP/IP 的网络接口，Onvif、28181、SDK、RS485 、OPC、ODBC协议；各子系统应向集成平台提供基于信息点的数据交互方式，使得集成平台能够实时获取各子系统的关键数据。 - 2.远程访问服务的接口方式：采用 B/S 模式，用户可以通过 Web 浏览器，远程进入“智能化管理系统”集成平台。 - 3.教学管理软件：实训室教学管理软件包含管理员端、教师端、学生端。可招标现场演示上述3套软件的功能，并在投标书提供软件截图不少于6张，不能提供视为虚假响应；可招标现场提供“实验室教学管理软件”国家级软件著作权证书原件，不能提供视为虚假响应。 - 主要配置 （一）对讲门禁系统 包括台式管理中心机、欧式数码彩色可视室外主机、联网器、多功能壁挂室内分机 非可视壁挂室内分机，层间分配器，非接触卡 ID，围墙门主机、单元门口机、室内分机、交换机、电控锁、门禁控制器、解码器、彩色报警室内分机、红外报警探头、非可视室内分机、磁力锁、读卡器、紧急按钮、单机门禁控制主机、读卡器、电控锁、通信转换器、发卡器、IC卡。 （二）安防系统 包括 36防区报警主机、小型报警主机、防区扩展模块、烟雾探测器、温感探测器、门磁开关、红外探测器、红外幕帘探测器、燃气探测器、主动红外对射报警器、声光报警器、八防区大型报警主机、液晶键盘多路总线驱动器、RS232打印机接口模块、声光报警器、幕帘探测器、光电感烟探测器。 1.大型报警主机自带36个防区，以两芯总线方CAN式可扩展340个防区，共376个防区；有200组个人操作密码，300种可编程防区功能；可选择多种防区扩展模块，如主防区键盘DS6MX等；可实现与计算机的直接连接；可实现键盘编程或远程遥控编程；可接36个键盘，分为36个独立分区，可分别独立布防/撤防。 2.小型报警主机具有六防区扩展功能，具有防拆功能，工作温度：-20℃～+50℃，防区响应时间：500mS 3.探测器具有5种有线探测器：红外对射探测器、幕帘探测器、红外探测器、感烟探测器、门磁、紧急按钮。 4.监配备安防监控软件,可以实现对大型报警主机的信息管理和报警控制。 （三）视频监控系统 包括数字视频光端机、网络硬盘录像机、彩色枪型摄像机、无线网摄像机、监视器、摄像机、高清智能球型摄像机、红外半球摄像机、红外防水筒型摄像机、带云台摄像机、解码器、混合型网络硬盘录像机、模拟摄像机、数字摄像机、网络控制器、矩阵主机、 矩阵控制键盘、19寸彩色显示器、17寸液晶监视器、网络视频解码器、交换机、网络三维控制键盘、声光报警器、报警探头、双光束主动红外对射探测器、拾音器、音箱等。可以实现人脸图像识别功能，并具有人脸识别自动报警和图像复核、图像捕捉 图像处理和显示全部内容功能。所有摄像机具有内置光学变焦 (Zoom Lens) 及电子变焦镜头 (Digital Lens)功能；4k高清（3860×2160）分辨率;最低照度0.02Lux；可设置区域背光补偿及适应多种光照条件的背光补偿；动态探测；48分贝优质信噪比（S/N）。 （四）巡更系统 主要由巡更棒、巡更信息点、人员信息卡、巡更通讯线、巡更管理软件等组成。 # 其它：联想电脑1台(i7-10700K RTX2060 32G 2T+1TB SSD)，钢制电脑桌 600mm×600mm×800mm（长×宽×高），钢凳Φ300mm×450mm（圆×高）1套。东成18-10E(全能型)电动螺丝刀2个；世达09510工具2个，世达09509工具2个。 # 说明1、该产品的生产厂家必须是中国教育装备行业协会会员单位、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO18001职业健康安全管理体系认证企业。 # 2、产品经省级（含省级）以上电子产品监督检验机构检验、并出具检验报告原件。 | 1套 | 远大茂宇 中人 |  |  |
|  | 2 | 消防报警联动系统实验台 | 一、组成 本系统由一套消防报警监控中心、一套消防报警联动系统实验装置、一套消防广播电话系统实验装置和一套自动喷水灭火系统四套子系统组成。能进行各种模拟火灾和报警联动操作演示、系统管理、数据查询、设备启停、单点操作、联动编程、线路设计与连接等实验和实训，并可与安防消防系列中其它设备联网进行各种综合实训。设备内各模块之间为CAN局域网连接，具有网络模块，通过光纤、有线网线、无线网络、无线局域网等，与其它监控模块联网传递信息。通过中央控制台，最多可以连接六十台监控消防平台进行联网训练，并有故障自诊断功能。 # 二、实验项目 系统主机编程设计，前端元器件地址编码设计，联动编程，火灾报警联动控制器的使用与设置，消防报警单点处理，火灾事故广播及火灾通讯系统的使用，消防控制系统消防联动模拟实验，消防广播系统、消防电话系统和联动控制，火灾自动报警及消防联动控制系统的设计、接线、编程、调试和事故演习，火灾自动报警监控管理软件的编程及操作等实验和设计。并可通过消防报警联动监控计算机中心，对整个公共消防系统进行监控，并可进行平面图导入、画面布局、报警点设置等， # 三、技术指标 1.输入电源：单相三线AC220V±10% 50Hz 2.工作环境：温度-10℃～40℃ 相对湿度≤85% （25℃） 海拔≤4000m 3.装置容量：≤1kVA 4.外形尺寸：2460mm×1800mm×2300mm(*要求提供3D和CAD设计图纸) 5.安全保护：具有漏电压、漏电流保护，安全符合国家标准 6.智能设备管理系统:系统自带4.5寸人机界面，触摸控制，可用于管理实验设备各项信息：开机自检,电源控制,漏电保护,电压保护,电流保护,图形化界面,时间管理,环境管理,实验单元管理,故障自诊断功能。预留拓展功能：具备用于功能拓展的预留接口，用于拓展使该系统具有如影音通讯、数据采集、程控源以及故障考核功能。可招标现场演示上述功能，并提供软件截图不少于6张，不能提供视为虚假响应；可招标现场提供“智能设备管理系统”国家级软件著作权证书原件，不能提供视为虚假响应。 # 四、主要配置 # 嵌入式编程主机与显示器模块1套，火灾报警控制器（联动型）1台，电子编码器1个，点型光电感烟探测器1个，点型感温火灾探测器1个，模拟防火卷帘门1个，火灾报警监控软件1套，电话主机1台，广播功率放大器1台，分配盘1台，总线隔离器3个，火灾显示盘1个，非编码探测器输入模块1个，非编码点型感温探测器2个，终端器1个，点型光电感烟探测器1个，手动报警按钮1个，消火栓按钮1个，输入/输出模块3个，排烟阀模拟1个，声光警报器1个，消防电话专用模块1个，消防电话插座1个，固定式消防电话分机1个，手提式消防电话分机1个，消防广播模块1个，壁挂式紧急广播音箱1个，切换模块6个，输入/输出模块2个，输入模块1个，总线式消防专用手动报警模块1个，排烟风机模拟1个， 排烟风机接触器模拟1个，270℃防火阀模拟1个，消防水泵控制箱模拟1个，消防水泵模拟2个，，实训桌和实训屏架1套，电脑桌椅和电脑一套。 # 五、技术要求 # 1、火灾报警控制器：采用2560×1920点阵彩色液晶显示，打印机可打印系统所有报警、故障及各类操作的汉字信息、故障及各类操作的汉字信息；可以现场编辑总线设备的区、层、状态、类型、安装位置等信息；512条事件记录，记录控制器运行中的各种事件，可随时查阅；可以现场编辑180条联动公式，最大容量为4845个总线制报警联动控制点，1个火警继电器，2个总线回路，可连接254个现场器件，1个 RS485 通讯口，1个canbas网络接口，用于同火灾显示盘、设备操作盘、灭火控制盘进行通讯信息传递，可接16台火灾显示盘；2台设备操作盘；4台（8区）灭火控制盘，有火警信息时，火警继电器动作；1个多线控制点，可以自动和手动控制。要求 主电：ACl87V～AC24.2V。备电：DC24V，4Ah。监视状态功耗：<20W。环境温度：0～40℃。相对湿度：≤95％(40℃)。重量：20Kg。尺寸：280×115×450mm3 。 # 2、火灾显示盘 ：火灾显示盘通过 RS485 通讯总线和canbus网络系统与火灾报警控制器联网，它通过RS-485总线与火灾报警控制器相连，处理并显示控制器传送过来的数据。每路RS-485总线最多可配接64台火灾显示盘。采用2560×1920点阵彩色液晶实时显示本楼层的各种事件信息。 # 3、软件功能：消防报警联动监控计算机中心软件的操作培训资料，平面图的导入和配置的功能，报警点的设置功能，系统参数的设置功能，3D立体动感图的制作与导入功能，与消防广播系统的联网编程功能，消防点的网络构架与网络协议功能，消防系统各子系统的网络平台构建功能，提供动态数据库。 # 4、火灾报警探测器：火灾控制探测主要配有可燃气体探测器、差定温感温探测器、光电感烟探测器、光束感烟探测器等。 # 6、火灾广播及通讯设备：火灾广播及通讯系统主要由150W功率放大器、消防广播主机、广播音响、总线制消防电话主机、消防电话分机等组成。 # 其它：联想电脑1台(i7-10700K RTX2060 32G 2T+1TB SSD)，世达09006工具2个，世达DY06081工具2个，新科H92无线麦2个，纽曼V8精英版应急电源1个，NFA逆变器（7965NA）1个，钢制电脑桌 600mm×600mm×800mm、钢凳Φ300mm×450mm（圆×高）1套。 # 说明1、该产品的生产厂家必须是中国教育装备行业协会会员单位、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO18001职业健康安全管理体系认证企业。 # 2、产品经省级（含省级）以上电子产品监督检验机构检验、并出具检验报告原件。 | 1套 | 远大茂宇 中人 |  |  |
| 配套 器材 | 1 | 辅助设施及耗材 | ### 防静电工作台5个，1500*600*750mm，防静电桌面，面板采用三聚氰胺板，贴防静电胶皮，厚度不小于30mm, 桌架采用不小于50*50mm方管，厚度不小于1.5mm，卡扣锁定，带承重调节脚垫，采用螺栓组装，承重不小于800kg；可升降圆凳15个；联想LJ2206W 打印机1个，联想M7206W 打印机1个，公牛插排： GN-604（4个），B50A0（4个），GNV-UUN153（4个），得力80g A4打印纸4箱，TP-LINK WDR5660路由器2个，世达09099工具2个。 | 1 |  |  |  |
| 其他 | 1 | 安装调试 | 所有设备除主机外，其它未列入以上明细辅材耗材必须配套齐全，提供培训及有关技术资料，提供原厂授权及售后服务承诺函，所有设备必须由供货商负责安装调试到位，并提供免费培训。 | 1 |  |  |  |