# 标的二：

| 汽车电气实验室扩建(G205) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |  | 参考型号 | 备注 |
| 仪器 设备 | 1 | 汽油机实训台 | 一、产品要求 该设备采用五十铃电控柴油发动机为基础，对发动机可进行起动、加速、减速等工况的实践操作，真实展示电控柴油发动机的组成结构和工作过程。适用于普通教育类学院和培训机构对电控柴油发动机和维修实训的教学需要。 二、功能要求 1.真实可运行的电控柴油发动机，充分展示电控柴油发动机的组成结构和工作过程。 2.实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和电控柴油发动机实物，认识和分析控制系统的工作原理。 3.实训台面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测各传感器、执行器、发动机控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 4.实训台面板上安装有汽车仪表，可实时显示发动机转速、水温、机油压力灯、充电指示灯、电控系统故障指示灯等参数变化。 5.实训台安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对发动机电控系统进行ECU编码查询、读取故障码、清除故障码、读取数据流等自诊断功能。 6.实训台配备有油门控制装置，可方便对发动机加速减速。 7.实训台配备有电源总开关、水箱防护罩、飞轮防护罩等安装保护装置。 8.实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。 9.配备智能化考核、考试系统V1.0（须提供现场演示） 该系统以安卓(Android)系统与无线网络(WIFI)为基础，将智能化故障设置和考核系统设计成可在任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑上运行的APP软件，利用手机或平板电脑拥有的WIFI组网功能与装有远程故障设置控制系统模块的实训台或示教板进行无线通讯，具有如下功能：  权限管理功能：该系统可设置管理员、教师、学生权限。管理员权限可对系统的ID、密码、考题范围等进行管理；教师权限可进行考核试题、学生班级信息、出题及试卷存储、成绩查询、成绩单输出等功能；学生权限可进行学生信息管理、答题等功能。  无线网络(WIFI)连接：教师和学生的任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑通过无线网络(WIFI)与实训台或示教板安装的远程故障设置控制系统模块连接，组成无线局域网，具有两种组网模式： 热点模式：当远程故障设置控制系统模块运行为热点模式时，用户可用打开了WIFI功能的任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑直接搜索到该系统模块的SSID并连接，无需通过无线路由器，多个智能设备均可直接连接到远程故障设置控制系统模块，此模式适合单个实训考核项目管理。 终端模式：当远程故障设置控制系统模块运行为终端模式时，自动连接到预先设置好的WIFI路由器，移动终端用户可连接到同一局域网的路由器，然后在智能化故障设置和考核系统App软件上搜索该系统模块的IP并连接，此模式适合多个实训考核项目管理。  故障设置功能：智能化故障设置和考核系统App软件可设置多种故障类型，如：信号短路、对高短路、对地短路、信号反接、接触不良、偶发故障等。App软件设置故障并传送到远程故障设置控制系统模块后，实训台或示教板会出现相应故障，学生可通过相关检测设备对实训台或示教板出现的故障现象进行诊断检测，从而达到实训和考核目的。  实训台或示教板信息管理：远程故障设置控制系统模块支持SD卡传输设备信息并存储，方便对设备信息、考题、学生信息进行管理。  考核模式：该系统具备三种考核模式 实训模式：可选中单个或多个故障点及故障类型进行设置，实训台或示教板即出现相应故障，当退出该模式时，设备即自动恢复正常状态，适合教师进行实训讲解时使用。 多人考核模式：可同时接入最多50名学生进行考核，可设置试卷考试时间及分值，且可调用存储的试题或新编试题生成试卷，实训台或示教板即出现相应故障后，学生按检测流程进行诊断检测和答题，学生答题后系统不会对设备故障进行自动恢复，适合小组考核或练习。 单人考核模式：教师选择单个学生进行考核，可设置试题考试时间及分值，学生答题后系统自动将正确的故障点将恢复正常，适合学生技能点考核。  成绩查询及成绩单导出：教师点击考试结束或考试时间到后，软件将自动生成成绩单，教师权限可查询所有学生成绩以及每个学生的答题情况，并可转换成Excel文档导出到软件和SD中，方便教师对成绩的管理。学生权限可查询自己的答题情况，并纠正，达到教学目的。 10.要求配柴油发动机实训软件V1.0： 软件以柴油发动机系统为背景实时规范化教学，理实相结合一体化模式为手段，采用二维结合三维的方式，使用仿真技术和平面多媒体技术详细展示和讲解电控柴油发动机组成结构和工作原理。 10.（1）结构展示 结构展示包括气门结构、气门弹簧结构、气门导管结构、活塞结构、连杆结构、曲轴结构、机油泵结构、曲轴位置传感器结构、凸轮轴位置传感器结构、爆震传感器结构、进气压力温度传感器结构等。 10.（2）原理教学 原理教学用来展示零件和系统工作原理，如气门功用、气门弹簧功用、活塞功用、连杆功用、机油泵工作原理、机油滤清器原理、曲轴位置传感器工作原理、凸轮轴位置传感器工作原理等。 三、技术参数要求 1.外形尺寸：1400×1000×1800mm(长×宽×高) 2.工作电源：直流12V 3.燃油标号：依发动机型号 4.油箱容积：10L 5.工作温度：-40℃～+50℃ 四、基本配置要求(每台) 1.检测控制面板（装有各种检测端子以及彩色电路图）：1套； 2.组合仪表：1套； 3.发动机控制电脑(ECU)：1台； 4.诊断座1 OBDⅡ：1个； 5.点火开关(带识读线圈)：1个； 6.防盗盒：1个； 7.电控柴油发动机总成 （五十铃）：1套； 8.燃油箱（10L）：1个； 9.油门控制装置：1套； 10.进、排气管(带保护罩)：1套； 11.水箱(含不锈钢保护罩)：1套； 12.冷却电子风扇（12V，80W）：2个； 13.蓄电池 (95D31L 12V 80AH 600ACC)：1台； 14.继电器（含：主继电器、起动继电器、冷却风扇继电器、预热继电器等）：1套； 15.电源总开关 （50A）：1个； 16.智能化故障设置和考核系统（B-688）：1套； 17.移动台架(带自锁脚轮装置) {1400×1000×1800mm(长×宽×高)}：1台； | 2 |  |  |  |
|  | 2 | 新能源驱动电机实训台 | 一、产品简介 选用主流76.8V新能源动力电池包，分布式电池管理系统，动力电池包控制方式与实车相同；该动力电池包输出76.8V高压直流电，采用快换接头连接，为电机驱动系统提供动力源；通过学员动手连接和原车部位检测，在实操过程中掌握新能源动力电池系统核心零部件的工作原理与电路连接以及各部件之间的连接控制关系、安装位置和运行参数；设备功能和控制方式与新能源低速电动车完全相同，重点培养学生的动手能力和分析故障能力，适用于新能源电机驱动课程教学和实操训练设备。 二、功能特点 1.选用主流纯电动汽车动力电池包，磷酸铁锂动力电池，单体电池3.2V50Ah，共24节串联，总电压76.8V；分布式电池管理系统，2个采集模块，每个采集模块负责12个单体电池信息采集，1个主控模块，主控模块通过CAN网络与2个采集模块通讯；动力电池包作为基本配置输出高压电到不同的电驱动系统实训台架，使学员掌握最先进的动力电池PACK技术；提供3D数据库资料，用于课堂课堂教学；投标现场提供设备高清图片和参数化设计PRO/E-3D数据库演示，点击隐藏动力电池包上盖PRT0001和电池组保护板PRT0081，完整展示动力电池包内部结构和组成方式，含24节单体电池串联，2个采集模块，1个主控模块，放点继电器，充电继电器，预充继电器，预充电阻，霍尔电流传感器，手动维修开关，以及24节电池与2个采集模块的信号传输方式，连接采集线清晰明了，与实际动力电池包完全相符；无演示或数据库演示不满足要求不得分。 2.动力电池包设置检测口，可对单体电池和电池PACK电压进行实测；放电继电器，充电继电器，预充继电器，霍尔电流传感器设置检测口，可对控制电源通断进行实测；使学员掌握实车部位检测能力。 3.动力电池包BMS电池管理系统信息通过RS485通讯显示在10寸液晶显示屏上，显示屏为触摸控制，可分页显示每节动力电池实时电压，多处监测点实时温度，放电继电器工作状态，充电继电器工作状态，预充继电器工作状态，母线电流大小等电池包信息。 4.动力电池包设置高压回路机械维修开关，方便切断整个动力电源。 5.机械维修开关，动力电池输出接口，动力电池充电接口均设置高压互锁电路，确保强电接口安装不到位不上电安全性。 6.实训台外加紧急断电开关，紧急断电开关安装在动力电池包前部易操作部位，紧急情况下按下红色紧急断电开关按钮，整个高压电系统断电，保证教学过程安全。 7.动力电池包半透明设计，内置LED排灯照明，便于学员观察电池内部结构。 8.实训台配套主流纯电动车单档变速箱，传动轴，制动器总成；制动器总成通过柔性传动带动真实负载装置，负载大小可单独调整，再现车辆下坡，平路行驶，上坡行驶，半坡起步，转弯行驶等实际工况；使学员掌握实际工况下电流，电压参数变化规律。 9.实训台配套纯电动车电动真空助力系统，使制动操作更轻松，真空罐为全不锈钢结构，压力感应开关为传感器结构，寿命大于10万次。 10.实训台配备12V电源接地机械开关，可随时断开12V接地，切断整个系统电源。 11.实训台底部安装4个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以随意固定安装位置。 12.实训台底座采用合金钢结构焊接，结实防震；两侧加装防护装置，确保使用过程安全。 13.实训台配铝合金教板，清晰标注动力电池包PACK组成和控制原理，教板材料为4mm全导电铝塑板，图面采用激光喷绘，永不变色；教板安装用检测端子，借助万用表和示波仪，实时检测各种状态下参数变化。 14.实训台配备智能化无线故障设置和考核系统，通过手机APP发送信号，由教师设置故障，学员分析并查找故障点，故障现象为断路和偶发，与新能源实车主要故障，故障点不少于15个；通过排故联系，掌握实车故障处理能力。 15.实训台动力电池包内部配备实车设故保险装置，通过原位断开线路，实现动力电池包内部设故，故障点不少于8个，含高压互锁断路，总正继电器控制信号断路，预充继电器控制信号断路，充电继电器控制信号断路，霍尔传感器电源信号断路，霍尔传感器输出信号断路,BMS从控模块电源断路，BMS从控模块CAN信号断路。 16.通过CAN通讯，将动力电池包和电机控制器运行过程参数完整显示在10寸触摸屏上，踩下加速踏板，电驱动系统开始能量转化，显示参数含油门开度，电机转速，电机扭矩，控制器温度，电机温度，交流电压/电流大小，直流电压/电流大小，用于电驱动系统开始能量转化数据分析；此项提供视频佐证，不满足要求不得分。 17.实训台另配新能源汽车大赛用DS2019-29汽车专用钳形表和DS2019-28高压测电笔各一件，用于控制线路电压，电流等参数测量和橙色高压回路大电流无接触测量。 18.配套动力电池高压连接线2根；一根为红色正极压线端子，端子接线孔不小于φ8，高压线总长不小于1米；一根为黑色负极压线端子，端子接线孔不小于φ8，高压线总长不小于2米；高压线线体为橙色，外包橙色波纹护套，芯部由细铜丝压制而成，线径不小于25平方毫米，耐压不低于1500V,含屏蔽层，屏蔽层由铜丝缠绕而成；用于高压连接线结构学习。 三、技术参数 1.外形尺寸（mm）：不小于1600*1200*1800（长*宽*高） 教板尺寸（mm）：1600*1000(铝合金框架） 2.设备工作电源：220V交流电，功率不大于2KW 设备工作温度：-20°～+40° 3.充电输入电源：AC220V±10% 50Hz 4.辅助蓄电池：12V45AH 5.动力电池类型：环保型磷酸铁锂动力电池（方形铝壳，单体电池3.2V50AH） 动力电池包容量：76.8V50AH（3.8度电） 完全充放电次数：2000次 工作温度：-20℃～60℃ 6.交流异步电机驱动系统 额定功率：5KW 峰值功率：10KW 直流母线额定电压：72VDC 额定转矩：16Nm 额定转速：3000r/min 最高转速：5200r/min 防护等级：IP54 冷却方式：自然风冷 7.变速箱：两级斜齿轮传动，总减速比1：16.7；运行噪音小于70分贝 8.负载装置： 磁粉制动器：PBS-50（带可调张力控制器） 额定转矩：50N.m 许用转速：1500r/min 柔性多楔带：9PK-900 四、实训目的 1.了解磷酸铁锂动力电池包PACK组装和连接方法； 2.学会磷酸铁锂动力电池包基本参数测量方法； 3.掌握磷酸铁锂动力电池包常见故障判断和修理方法； 4.了解高压大电流继电器内部结构和基本参数； 5.学会高压大电流继电器基本参数测量方法； 6.掌握高压大电流继电器常见故障和更换方法； 7.学会霍尔电流传感器基本参数测量方法； 8.掌握霍尔电流传感器常见故障和更换方法； 9.了解手动维修开关在强电回路的作用； 10.了解高压互锁的保护作用； 11.了解车载充电机工作原理和引脚定义； 12.掌握车载充电机常见故障和更换方法； 13.了解DC-DC转换器工作原理和引脚定义； 14.掌握DC-DC转换常见故障和更换方法； 15.了解分布式电池管理系统控制方法和组成； 16.了解交流异步电机驱动系统零部件组成和功能； 17.学会交流异步电机驱动系统控制原理； 18.掌握交流异步电机驱动系统控制参数测量方法； 19.掌握交流异步电机驱动系统常见故障和排除方法； 20.了解电子油门踏板工作原理和引脚定义； 21.掌握电子油门踏板常见故障和更换方法； 22.了解交流异步电机工作原理和引脚定义； 23.掌握交流异步电机常见故障和更换方法； 24.了解电动真空泵工作原理和引脚定义； 25.掌握电动真空泵常见故障和更换方法； 26.了解压力传感器模块工作原理和引脚定义； 27.掌握压力传感器模块常见故障和更换方法； 28.了解能量回收的工作原理； 29.掌握能量回收扭矩，电流，电压，转速之间的参数关系。 五、基本配置 磷酸铁锂动力电池包1套（含24单个电芯，放电继电器1个，充电继电器1个，预充继电器1个，预充电阻1个，霍尔电流传感器1个，机械维修开关1套，速溶保险1个，充电接口1套，放电接口1套，低压控制接口1个，动力电池采集模块2个，BMS电池管理系统主控模块1个，10寸液晶显示屏1个），高压充电线1套，高压放电线1套，低压控制线1套，车载充电机1个，7芯国标充电接口1个（带CC/CP信号），220V国标充电枪1个，DC-DC转换器1个，电机控制器1件，电子油门总成1件，换挡机构总成1件(带CAN通讯），交流异步驱动电机1件，组合仪表(带CAN通讯）1件(带CAN通讯），变速箱1件，传动轴2根，前轮碟刹2件，柔性多楔带2条，磁粉制动器2件，手动张力控制器2件，助力器带泵总成1件，真空泵总成1件，真空罐总成1件，智能故障设置系统1套，辅助蓄电池1个，机械式蓄电池断电开关1个，DS2019-29汽车专用钳形表1件，DS2019-28高压测电笔1件，可移动平台和教板。 六、设备安全和适用性 1.设备通过第三方检测，第三方检测机构需具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可；检测报告技术参数与本设备相同，检测报告考核项目可按照“1+X”职业技能等级证书要求考核，考核项目不少于7项；投标文件提供设备厂商的第三方检测报告和检测机构资质证书佐证，不满足要求扣技术分。 2.设备使用单体动力电池通过国家客车（或乘用车）质量监督检验中心强制性检验，检验结论符合 GB/T 31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》的要求；电池正极材料为磷酸铁锂，负极材料为石墨；投标文件提供动力电池企业的车载能源-方形锂离子电池检验报告高清复印件佐证，同时提供设备动力电池包高清图片，使用单体电池须与检验报告图片相同，不满足要求扣技术分。 3.设备适用于新能源汽车维修运用技术教师技能大赛，提高一线教师和学员的动手操作能力，推荐为教育部或机械行业职业教育技能大赛比赛用设备；投标文件提供职业院校技能技能大赛执委会或机械行业职业教育大赛执委会证明材料和大赛现场高清图片佐证，不满足要求扣技术分。 七、新能源电驱动教学资源包功能特点： 1.以台架：X04317B新能源电驱动传动系统集成为基础，以三维模型展示结构，比实物更加清晰美观，多方位展示各个元器件的位置、连接方式、结构等，与实物一致，便于脱离实训室进行教学；此项提供动态演示，视频演示或不满足要求扣技术分。 2.分为四部分：总体结构、操作步骤、结构原理、电路测量。 3.总体结构，通过六个视角，分为：总视角、上视角（面板视角）、俯视角、下视角、左视角、右视角，全方位展示台架结构，清晰展示各个零部件的结构、位置、连接关系，每个零部件都可以点击出简介，便于初步教学或总体快速复习，另外在简介链接的下方，有“详解”按钮，可快速连接到第三部分结构原理中，该部件的详细知识模块中，让学生台架、课程衔接学习。 操作步骤，分为六部分：1.设备充电操作、2.设备运行操作、3.磁粉制动器操作、4.显示屏介绍与操作、5.故障设置操作、6.运行后操作； 该模块通过动画详细讲解台架的主要操作方法，注意事项，操作的关键步骤都配有文字解说，避免学生不会操作、误操作，通过动画的展示，让学生快速上手台架的使用方式。 5.结构原理，模块三为课程学习的重点之一，该模块详细讲解各个元器件的构造组成、工作原理等，涵盖了台架的全部元器件，共十三个大模块；此项提供动态演示，视频演示或不满足要求扣技术分。 （1）动力电池包 包含电池组介绍、单体电池、插接件介绍、内部传感器、BMS系统。 （2）显示屏 包含主界面、单体电池（参数）、系统参数、电机控制器（参数）。 （3）充电口 包含接口定义、充电系统原理图、控制策略。 （4）车载充电机 包含工作原理、模块与功能、功率与控制单元、工作电路图、充电流程、工作条件。 （5）DC-DC转换器 包含DC-DC功能、工作流程、工作电路图、工作原理。 （6）蓄电池 包含蓄电池简介、功能及注意事项、结构组成、工作原理。 （7）电机控制器 包含作用及组成、控制器框架、电路原理、端口定义。 （8）档位杆 包含档位杆介绍、电路原理、端口定义。 （9）加速踏板 包含加速踏板作用、加速踏板原理、工作电路、端口定义。 （10）电动真空制动系统 包含制动系统简介、真空助力器结构、真空装置构成、电路原理。 （11）驱动电机 包含驱动电机结构、电机旋转原理、工作原理、电路原理 （12）变速箱总成 包含减速器、差速器。 （13）负载模拟器 包含作用与原理、负载模拟器构成、使用方法。 6、电路测量 （1）通过动态的流水图，虚拟演示台架在不同工况时的电路动态，让学生更直观的学习电路、信号的传递方式，电路测量页面可放大缩小，便于用户更清晰的观看电路； （2）右侧为操控面板，控制顺序与实际台架一样，例如在驱动状态无法充电，操作的功能与台架一样，便于学生对台架的电路学习，操作按键共有八种：电源总开关、点火开关（3种状态）、档位（3种状态）、加速（4种状态）、负荷（4种状态）、制动、充电、维修开关。可模拟台架所有正常工作的状态。 （3）信号测量：该页面包含大量测量点，每个测量点都会根据状态的变化，而产生相应的变化。例如加速踏板在弱、中、强三种状态时，电路中，加速踏板深度信号的电压分别为：1.6V、2.5V、4.8V。 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 新能源动力电池包实训台 | 一、产品简介 选用主流76.8V新能源动力电池包，分布式电池管理系统，动力电池包控制方式与实车相同；该动力电池包输出76.8V高压直流电，采用快换接头连接对外输出动力电源；通过学员动手连接和原车部位检测，在实操过程中掌握新能源动力电池包核心零部件的工作原理与电路连接以及各部件之间的连接控制关系、安装位置和运行参数；培养学员对磷酸铁锂动力电池包(BMS)故障分析和处理能力。 二、功能特点 1.真实可运行的新能源动力电池充放电总成，充分展示各主要零部件组成结构和逻辑控制关系。（现场提供3D设计演示和实物图片，含整台教具，磷酸铁锂动力电池组，一体式BMS电池管理系统，车载智能充电机，220V交流充电插口，紧急断电开关，PTC放电模块，放电控制继电器；3D设计零部件能逐级分解，用于3D教学，动力电池包分解为单个电芯，放电继电器，充电继电器，维修开关） 2.各主要部件安装在平台上，电气连接方式与实车相同，可以方便拆卸，让学员在拆装连线过程掌握高压系统零部件拆装要点和安全保护；提供课件，讲述各主要零部件功能和引脚定义。 3.BMS电池管理系统带被动均衡功能，6路开关控制保护（单体断线、短路、过压、欠压、过流、过温），与充电机CAN通讯，通过BMS控制车载充电机工作，估算SOC(荷电状态)等。 4.动力电池包显示器（不小于10寸）安装在教板上，可以观察充放电过程各项参数，掌握动力电池包充放电过程控制逻辑和主要部件参数变化规律。 5.借助智能开关，在显示屏上再现充电和放电过程控制逻辑。（现场提供FLASH逻辑控制演示，演示内容与实物相符，完整展示动力电池包控制原理，含车辆静止状态，点火锁ACC，点火锁ON，放电状态，充电状态，维修开关拔出，共6种状态） 6.实训台配放电模块，模仿车辆能量消耗过程，放电电流大小可以选择。 7.动力电池包设置有机械维修开关，拔出机械维修开关后，可以打开上盖观察；高压电器连接器均采用深圳巴斯巴产品，性能可靠。 8.动力电池包半透明设计，内置LED排灯照明，便于学员观察电池内部结构。 9.实训台配备12V电源接地机械开关，可随时断开12V接地，切断整个系统电源。 10.动力电池包输出线路另配机械断开式紧急开关，适用于紧急情况下很轻松断开主电源回路。 11.教板完整显示动力电池包，充电，放电工作原理图，并安装用检测端子，借助万用表和示波仪，实时检测各种状态下参数变化。 12.实训台由平台和教板组成，平台水平放置，安装主要零部件；实训台底部安装4个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 13.配备智能化故障设置和考核系统，由教师设置故障，学员分析并查找故障点，各主要零部件引出检测口，直接在故障部位检测，掌握实车故障处理能力；故障设置含动力电池组与BMS之间的电压采集线，温度采集线，继电器控制线，霍尔电流传感器采集线等，故障点不少于8个；实时在现单体电压，电池温度等异常情况下BMS系统反应。 三、技术参数 1.外形尺寸（mm）：不小于1200*1200*1800（长*宽*高） 2.设备工作电源：220V交流电，功率不大于2KW 设备工作温度：-20°～+40° 3.动力电池类型：环保型磷酸铁锂动力电池（方形铝壳，单体电池3.2V50AH） 动力电池包容量：76.8V50AH（3.8度电） 完全充放电次数：2000次 工作温度：-20°～60° 4.分布式电池管理系统：1个主模块，2个从模块，通过CAN网络通讯 工作电压：12V DC 5.动力电池包显示屏：不小于10寸(带触摸功能） 6.放电模块：共2件，铝壳电阻，功率不小于1KW 7.车载充电机： 类型：强制风冷车载智能充电机 输入电压：100～240VAC 输入功率：不大于3.3KW 防护等级：IP67 抗震等级：SAEJ1378 与动力电池包通讯方式：通过CAN网络通讯 8.DC-DC转换器： 类型：自然风冷DC-DC转换器 输入电压：72VDC 输出电压：不小于13.5VDC 输出功率：500W 启动方式：低压12V触发 四、实训目的 1.了解新能源动力电池包（BMS）控制原理； 2.了解新能源动力电池包（BMS）主要零部件功能； 3.熟悉新能源动力电池包（BMS）各种状态下逻辑控制关系，掌握电流，电压，电池压差，电池温度等参数变化规律； 4.熟悉BMS如何采集动力电池组压差，并控制充电和放电过程； 5.熟悉BMS如何采集动力电池组温差，并控制充电和放电过程； 6.明确新能源高压系统操作安全注意事项，学会高压连接器插拔方法； 7.熟悉新能源动力电池包（BMS）故障现象，并根据逻辑控制关系，学会查找故障原因。 五、基本配置 磷酸铁锂动力电池包1件（含电芯，放电继电器，充电继电器，预充继电器，预充电阻，霍尔传感器，维修开关，充放电插口，分布式电池管理系统等），动力电池包显示屏1件，车载充电机1件，充电插口1件，紧急断电开关1件，DC-DC转换器1件，辅助蓄电池1件，放电控制继电器2件，铝壳电阻2件，可移动平台和教板1套。 | 1 |  |  |  |
| 配套 器材 | 1 | 配套设备 | 中二斗文件柜2个，1800*850*390mm（长*宽*高），板材厚度1.2mm；宽中六文件柜4个，1800*1180*390mm（长*宽*高），板材厚度1.2mm。防静电工作台2个，2000*1000*750mm，防静电桌面，面板采用三聚氰胺板，贴防静电胶皮，厚度不小于30mm, 桌架采用不小于50*50mm方管，厚度不小于1.5mm，卡扣锁定，带承重调节脚垫，采用螺栓组装，承重不小于800kg。 |  |  |  |  |
| 安装及其他 |  | 设备安装与调试 | 以上所有设备必须由供货商负责安装调试到位，并提供免费培训。 |  |  |  |  |