# 标的一

| 工程材料实验室扩建(G107) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |  | 参考型号 | 备注 |
| 仪器 设备 | 1 | 金相操作台 | 1.抛光水池操作台：采用四周钢架结构，高低台设计，高台（腐蚀台）尺寸高85CM*宽75CM*100CM,低台（抛光台）尺寸高69CM*宽75CM*42CM(附图纸），低台后面留有设备管路安装孔，高低台之间及后侧都安装封板，全封闭设计，12.7mm厚实心理化板台面，四周加厚至25.4mm，腐蚀台面采用12.7mm厚纤思板，耐酸碱、防腐蚀。台面上开有上水孔。钢架为60*40*1.2mm冷轧钢板焊接+部份螺丝固定成型，表面环氧树脂喷涂。柜体为18mm厚灰色三聚氰胺板，台面需开一个水池用方孔，一个下水圆孔。台面三面围边（防水），柜体采用独特的内镶嵌式，固定在框架内，PP 水槽：尺寸：550*450*300mm；实验室专用PP 高分子材料加深加厚水槽，台下盆式安装，耐酸碱防腐蚀，带过滤网。 2.磨样操作台：采用四周钢架结构，高低台设计，高台（手工台）尺寸高85CM*宽75CM*49CM,低台（机磨台）尺寸高69CM*宽75CM*43CM(附图纸），低台后面留有设备管路安装孔，高低台之间及后侧都安装封板，全封闭设计，12.7mm厚实心理化板台面，四周加厚至25.4mm，耐酸碱、防腐蚀。右侧台面上铺一层10mm钢化玻璃。钢架为60*40*1.2mm冷轧钢板焊接+部份螺丝固定成型，表面环氧树脂喷涂。台面需开两个上下水圆孔，柜体为18mm厚灰色三聚氰胺板。三节滑轨，阻尼合页、大弯拉手，柜体采用独特的内镶嵌式，固定在框架内。 3.钢玻试剂架：采用3根立柱，表面环氧树脂喷涂，每根立柱上含1个插座，层板单层结构，层板为钢化玻璃。两操作台之间5mm有机玻璃隔板。 4.上下水管，电路安装：按XX工位配套专业设计。给水管路采用PP-R材质，暗藏于操作台检修通道内，每个工位配置角阀，每个工位配置排水口，都安装在指定位检修位，用于接驳预磨机和抛光机。电路采用4平方线，配有地线，管套保护。 5.辅料: 吹风机：220V、1600W，钢化玻璃板：480*600*10mm，防腐托盘：36*27*4.8cm，滴瓶：60ml，烧杯：500ml、250ml、150ml，洗瓶：500ml，试样竹夹和木夹：21cm，表面皿：Φ90mm，毛巾：30*30cm，抽纸、挂勾等（符合金相大赛要求）。 6.实验台所用材料符合环保标准，提供各材料的化学检测，甲醛检测，物理检测等报告。 7.符合全国大学生金相技能大赛使用要求，并提供相关证明材料。 | 4 |  |  | 1.84米/工位；含上下水管，电路安装，抛光机台，预磨机台，手工磨样台，水池龙头、试剂架，柜子抽屉，表面钢化玻璃、高低台面四边钢架柜子内镶式设计，大赛所用辅料一套，实验室文化布展等（全部按全国金相大赛赛场结构设计） |
|  | 2 | 金相预磨机 | - 金相预磨机 1.研磨盘直径： φ203mm 2.研磨盘转速： 700转/分（大赛定制转速） 3.砂纸直径： 200mm 4.电 动 机： 220V 5.重 量： 30kg 6.测试样品：测试用金相试样（各20个）； 7.附件：金相大赛指定金相砂纸（各120张）； 8.符合全国大学生金相技能大赛使用要求，并提供相关证明材料。 二、金相抛光机 1.研磨盘直径：φ203mm 2.研磨盘转速：1400转/分（大赛定制转速） 3.电 动 机：220V 4.重 量：16kg 5.测试样品：测试用金相试样（各20个）； 6.附件：金相大赛指定金相抛光布（各120张） 7.符合全国大学生金相技能大赛使用要求，并提供相关证明材料。 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | 正置金相显微镜系统 | 一、金相显微镜（需符合安徽省教育厅金相大赛的配置和功能质量要求） 1.具有3种观察方式：明场BF、暗场DF、偏振光观察；可拍照、摄像、分析；可升级DIC微分干涉；光学设计拉杆切换明场和暗场观察，暗场切换明场时灯泡逐渐变亮，需提供明场-暗场光路切换拉杆实物照片； 2.EPI照明器采用外置灯箱风扇散热设计，有效降温，减少热源去光学系统的成像影响，外置灯箱控制盒带有灯泡亮度指示灯带，需提供外置灯箱控制盒实物照片； 3.光学系统：无限远色差校正CCIS光学系统； 4.观察筒：铰链式三目，镜筒30度倾斜，瞳距调节 范围为55mm-75mm；设计有分光拉杆，分光比为20： 80，确保目镜和屏幕同时观察； 5.目镜：平场目镜，FN 10X/20mm,大视野，高眼点，双目视度可调； 6.物镜转换器：内定式，不少于五孔物镜转换器； 7.明暗场物镜：使用光学玻璃制造，采用32mm直径大螺口物镜 BF/DF金相平场物镜5X（N.A. 0.13/WD ≥17.3mm） BF/DF金相平场物10X(N.A. 0.25/WD ≥16.3mm） BF/DF金相平场物镜20X (N.A. 0.40/WD ≥7.3mm） BF/DF金相平场物镜50X (N.A. 0.55/WD ≥7.2mm） 8.样品最大厚度：≥30mm； 9.机械移动载物台：独特的三层载物台设计，面积180X 140mm，行程75mmX 50mm；X轴Y轴同轴调节，左右手位可选择；可以选配大尺寸载物台；300mmX180mm； 10.调焦结构：粗微调同轴低手位，粗动调焦行程30mm,微动调焦0.2mm/转，0.002mm/格； 11.照明系统：同轴落射照明系统，12V/50W卤素灯，灯泡长寿命2000小时，很好消除杂散光，充分满足高倍物镜照明亮度，从而大大提高成像对比度和清晰度； 12.偏光装置：起偏镜P，检偏镜A； 13.原厂摄像接口：0.65X；为确保显微镜原厂配件，需提供标注有显微镜原厂品牌标识的摄像接口实物照片； 14.与显微镜同品牌摄像装置：采用USB3.1高速传输，物理动态600万1/1.8英寸CMOS芯片，有效像素3072*2048，全像素下传输速度可达30fps；1536*1024分辨率下，传输速度可达50fps；点距大小：2.4umX2.4um；最大信噪比0.15mV；可聚焦镜头16mm；机器有蓝红双色LED指示灯（USB3.1高速时显示蓝色，USB2.0常规时显示红色）。需提供蓝红2种状态指示灯实物对比照片，且提供相机原厂喷涂有品牌标识和机器型号的实物照片，确保显微镜原厂产品，拒绝贴牌产品； 15.质量标准：整机符合电器电子有害物质使用RoHS标准制造；提供欧盟SGS组织英文版质量认证证书； 16.专业采集分析软件，提供软件著作权登记证书，确保自有知识产权，享受软件终身免费升级服务： 采集图像：手动拍照、自动定时拍照、录像镜下内容、录制屏幕内容含声音、连接触发器拍照； 测量功能：直线测量、矩形周长面积测量、圆形周长面积半径测量、弧形长度弧度测量、椭圆形X-Y半径测量、不规则线长度测量等； 图像处理：可以圆形、长方形、不规则形选区，进行色彩亮度灰色度调整、滤镜、灰质化、镜像等处理； 自动计数：可以选区后，通过自动或者手动分割图像颜色，并自动计数，通过EXCEL标输出； - 电脑 联想天逸510S 台式机(i5-10400 16G 1T+256G SSD wifi win10 )23英寸。 | 4 |  |  |  |
| 配套 器材 | 4 | 配套器材 | 1、宽中六文件柜2个，1800*1180*390mm（长*宽*高），板材厚度1.2mm。 2、联想领像M101DW 打印机1台；80克A4打印纸4箱。 |  |  |  |  |
| 安装及其他 | 5 | 设备安装与调试 | 所供货产品都保证是按需方要求设计，生产，专业技术人员上门安装调试并安排免费培训。 以上所有设备必须由供货商负责安装调试到位，并提供免费培训。 |  |  |  |  |