附件：详细技术参数一览表

| 序号 | 主要设备名称 | 单位 | 数量 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路模拟沙盘 | ㎡ | 14 | 见附页 |
| 2 | 学生实验操作台 | 台 | 6 | 见附页 |
| 3 | 智能小车 | 辆 | 6 | 见附页 |
| 4 | 智能小车升级版 | 辆 | 1 | 见附页 |
| 5 | 交通信号控制机 | 台 | 6 | 见附页 |
| 6 | 交通信号控制实验平台软件 | 套 | 1 | 见附页 |
| 7 | 交通信息检测实验箱 | 套 | 6 | 见附页 |
| 8 | 交通信息检测综合管理软件 | 套 | 1 | 见附页 |
| 9 | 电子警察实验系统 | 套 | 1 | 见附页 |
| 10 | 智能靠运管理实验系统 | 套 | 1 | 见附页 |
| 11 | 驾驶安全避障辅助系统 | 套 | 1 | 见附页 |
| 12 | 车路协同实验系统 | 套 | 1 | 见附页 |
| 13 | 交通收费管理实验系统 | 套 | 1 | 见附页 |
| 14 | 交通信息终端系统 | 套 | 1 | 见附页 |
| 15 | 设备安装与调试 | 项 | 1 |  |

备注：本清单所拟规格型号、技术参数允许适量变动，但使用性能、使用功能不能缺失。

附页：详细技术参数

一、道路模拟沙盘

依据规范交通设计搭建的缩微交通环境，学生可以认识普通道路、公交专用道、高速公路、高速公路收费、交叉口（十字、丁字）、停车场等设施的设计。

1）采用木架主体结构；
2) 设定交通信息传感器、交叉口信号灯安装位置；
3) 设置交通信息发布LED屏安装杆位；
4) 外围设置高速公路高架及收费站模型；
5) 设置停车场；
6) 表面材质木板+ABS，ABS表面喷绘车道线、标识等；
7) 提供道路沙盘的平面图、效果图及相关说明； 
8) 包含建筑物灯光及路灯。

二、学生实验操作台

1500mm*500mm*750mm长宽高

- 智能小车

1)车辆尺寸：长14cm，宽5.5cm，高5cm；

2)采用STM32控制芯片；

3)可充电设计，自带聚合物锂电池，电池容量1500mAh，配备4.2V充电器；

4)最小转弯半径20cm；

5)自带射频读卡模块：RFID读写模块工作频率为13.56MHz，与Philips Mifare 1 S50配合使用，通讯速度: 106Kboud，读写距离: 最大5cm，读写时间: 1-2ms；

6)采用无线通信，自动组网；

7)接线端子排：所有外设均可直接接到端子排上，走线整齐规范；

8)车辆速度可按照控制策略调整；

9)采用电磁循迹方式；

10)采用激光避障；

11)采用六轴传感器获取车身姿态；

12)本项目对最终用户开放通信协议。

- 智能小车升级版

1)车辆尺寸：长14cm，宽5.5cm，高9cm；

2)采用STM32控制芯片；

3)可充电设计，自带聚合物锂电池，电池容量1500mAh，配备4.2V充电器；

4)最小转弯半径20cm；

5)自带射频读卡模块：RFID读写模块工作频率为13.56MHz，与Philips Mifare 1 S50配合使用，通讯速度: 106Kboud，读写距离: 最大5cm，读写时间: 1-2ms；

6)采用无线通信，自动组网；

7)接线端子排：所有外设均可直接接到端子排上，走线整齐规范；

8)车辆速度可按照控制策略调整；

9)采用电磁循迹方式；

10)采用激光避障；

11)采用六轴传感器获取车身姿态；

12)采用OLED屏幕显示车辆信息；

13)搭载5.8G无线图传功能，传输距离20米；

14)无线遥控：配备无线遥控器，允许操作者手动控制小车的运动，包括方向、速

度、车灯等，提供人工干预的能力。

- 本项目对最终用户开放通信协议。

- 交通信号控制机

1）具备路口的方案编辑功能。

2）可自由设置灯组方案，可选灯组不少于17种。

3）具有多时段运行控制功能，每天最大可分96个时段方案运行。

4）具有特殊日控制功能，可设置最大365个特殊日期，

5）具有多时段、黄闪、关灯、手动等多种工作方式。

6）支持相位差设置，实现定位差同步。

7）可支持同步服务器时间。

8）用通信接口为标准以太网接口RJ45。

9）可支持显示每个路口灯组倒计时。

10）采用Android操作系统。

11）内部集成了高精度时钟芯片及GPS校时模块。

12）信号灯输出接口采用并口DB37，每一输出电压均为12V。

13）核心板采用高性能四核Cortex-A9核心板，运行主频可高达1.4Ghz，并标配1GB DDR3内存和8GB eMMC高速闪存。

14）设备正面采用10.1寸电容式高清触摸屏，分辨率：1280x800，显示清晰。

15）能够在相对湿度<95%的环境中正常工作，完全可以适应相对恶劣的工作环境。

16）采用多相位信号控制，最大支持32个相位设置。

17）经实测触控输入和控制执行响应时间2-5秒。

18）采用稳定可靠12V 2A的直流电源。提供制造厂家授权和售后服务承诺函

- 交通信号控制实验平台软件

1）软件B/S架构，可实现跨平台操作，在浏览器上即可访问。

2）界面采用图形化结构，方便人机交互。软件界面非常简洁，功能明了，操作简便。

3）与交通信号模拟演示控制机采用网络实时通信，可实现对信号控制机的完全在线控制，包括：信号控制机的状态查看、手动控制、方案编辑下发等。

4）可支持多台交通信号模拟演示控制机接入，即一台电脑可控制多台交通信号模拟演示控制机。

5）软件和信号控制机建立起通信后，可以实现信号控制机各个控制参数（含通讯方式、路口类型、灯组类型）的查询和修改，并将修改后的参数按指令下发到控制机中，实现信号控制机控制参数的全局性查询与修改。

6）能够实现多种交通信号控制方案的生成与下载。

7）可实现各种交通信号控制方案的模拟运行。

8）绿波协调方案设计。

- 交通信息检测实验箱

1）交通信息检测实验箱尺寸为51cm*33cm*12cm。

2）采用稳定可靠12V 2A的直流电源。

3）将传感器、检测技术及单片机控制技术有机结合，是由7种检测模块（线圈、压电、微波、超声波、红外、RFID、地磁），1个主控模块以及各种接口组成。

4）采用USB+串口实现和控制软件的通信，USB接口实现大数据量的数据传输，串口实现控制软件的命令下发。

5）提供了TTL232、CAN总线两种内部通信模块。

6）配备优等材质封装的保险管，可保证及时断电，防止损坏电路主板。

八、交通信息检测综合管理软件

1）交通信号控制实验设计的图形化人机交互界面软件，用于显示、存储、检测各类原始数据，能极大地支持学生或教师进行相关研究和开发工作。集成了波形显示插件，可将实时采集的样本数据进行处理，实时波形展示，方便学生直观观察检测数据，管理实验箱各种传感器的工作状态。

2）支持线圈传感器、压电传感器、微波传感器、红外线传感器、超声波传感器、RFID传感器、地磁传感器等7种交通传感器波形显示，具有单通道、多通道显示模式。在实现检测波形化展示的同时，实时记录检测数据产生的波形并进行存储，支持交通流数据的统计分析，方便之后波形的查看和调取。提供制造厂家授权和售后服务承诺函

九、电子警察实验系统

1）镜头接口类型C/CS接口；

2）采用自动光圈DC驱动，-P:支持P-IRIS镜头；

3）具有日夜转换模式ICR红外滤片式；

4）具有数字降噪3D数字降噪功能。

5）宽动态范围数字宽动态；

6）支持聚焦-A:ABF辅助聚焦。

视频电子警察系统后台管理软件：

1）采用图形化结构，方便人机交互。软件界面简洁，功能明了，操作简便。界面包含工具栏、参数设置区、实时状态区、视频预览区、证据图片区和状态栏等。

2）可直接和交通信号模拟演示控制机通信，可实时监控道路交叉口各个方向的信号灯状态，实现道路信号灯红绿灯识别。

3）具有车辆检测功能，该功能可以实现学生自己动手绘制闯红灯、超速的检测区域绘制，实现体验式教学，方便学生理解掌握。

十、智能靠运管理实验系统

1）采用图形化结构，方便人机交互。软件界面非常简洁，功能明了，操作简便。

2）可实现与自动栏杆控制模块的实时通信，实时监测停车场各个进出口道闸的状态，监测其是开启和关闭状态，方便用户实时查看进出口状态信息。

3）可实现与车位检测模块的通信，实时监测各个停车位的状态，查看车位的占用情况，并在软件界面中实时显示各个停车位的状态信息。

4）具有手动控制停车场进出口道闸功能，可以实现手动复位及开启进出口道闸。

5）具有实时数据存储功能，实时记录车辆进入和离开停车场的时间，记录其停车时间和收费情况，在系统完成一条记录数据之后，可自动将数据存储，方便今后数据的调取及查阅。

6) 供应商具备自主研发能力，具有“智能停车管理实验系统”软件著作权证书；

7) 供应商具备自主研发能力，具有“停车场教学实验装置”的相关专利。

8) 提供此系统软件的测试报告。提供制造厂家授权和售后服务承诺函

十一、驾驶安全避障辅助系统

1）	行人能自动过街；行人避障系统可实现过街行人检测功能：

2）读取红绿灯信息，行人绿灯时自动控制行人左右来回移动，可调整停留时间。

3）根据行人实时位置信息，在软件上实时跟踪显示行人位置。

十二、车路协同实验系统

1）软件主界面为图形化人机交互界面，主界面地图根据交通管理与控制基础实验台以及核心区智能交通模拟沙盘路网情况进行设计绘制。

2）软件具备智能小车车辆状态监测功能：可在车路协同实验软件的主界面直观地对智能循迹小车车辆状态进行监测，包括在线小车数量、车辆位置、小车车型、电子车牌、小车电量等信息查询，支持进行实时数据查询、在线设备查询、统计查询、历史数据查询等。

3）可接入智能交通模拟沙盘上的各交叉口红绿灯，实时显示红绿灯的状态信息。

4）可以实现车辆与道路模型的联动控制，调整车辆行驶速度，也可根据路口及路段情况实现自主加减速。

5）可以实现智能小车的路径规划及导航。

6) 供应商具备自主研发能力，具有“车路协同实验管理软件”软件著作权证书；

7) 提供此系统软件的测试报告。

十三、交通收费管理实验系统

1）提供系统管理软件，可以展示ETC不停车收费系统，可将车辆出入情况、收费情况等直观的显示出来，包括闸口开启、收费站的站口号、车辆驶入时间、车辆驶出时间、收费情况、刷卡卡号等。

2）内部集成了RFID识别单元，用于识别车辆信息。

3）具有车辆进入收费进出口时，自动开闭道闸功能。具有车辆检测单元功能，能够实时监控车辆进入和离开，自动识别车辆状态。

4）集成了2.4寸OLED高亮LED屏，实时显示车辆通行信息、自动收费、信息记录等。

5）供应商具备自主研发能力，具有交通收费教学实验技术的相关专利。

十四、交通信息终端系统

1)显卡类型 集成显卡；

2)CPU i5 ;

3)内存 16GB，DDR4;

4)硬盘 512GB固态硬盘

5)显示器 23.8英寸;

6)鼠标 有线鼠标;