附件：安徽三联学院大数据应用中心招标公告附件

一、标的品目、数量、功能参数指标

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协同计算节点 | 1、提供大数据应用生态开发平台、云平台虚拟化系统资源支撑 2、机型：2U机架式服务器 3、处理器：配置≥2颗Intel Xeon 4210CPU，每颗CPU核心数≥10核，每颗CPU主频≥2.2GHz 4、内存：配置≥128GB DDR4 2666MHz ECC RDIMM内存，支持≥12个内存插槽 5、硬盘：配置≥480G 2.5 SATA SSD，配置≥4TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*2 6、网卡：板载双口千兆网卡，配置1*IPMI2.0管理网口 7、电源：配置热插拔1+1冗余电源，单个电源功率≥550W 8、管理：集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能 | 9 | 台 |
| 2 | 柔性网络节点 | 1、提供云平台虚拟化柔性网络支撑 2、机型：2U机架式服务器 3、处理器：配置≥2颗Intel Xeon 4210CPU，每颗CPU核心数≥10核，每颗CPU主频≥2.2GHz 4、内存：配置≥128GB DDR4 2666MHz ECC RDIMM内存，支持≥12个内存插槽 5、硬盘：配置≥480G 2.5 SATA SSD，配置≥4TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*2 6、网卡：板载双口千兆网卡，双口10G无模块光纤网卡1块、SFP+万兆光模块*2，配置1*IPMI2.0管理网口 7、电源：配置热插拔1+1冗余电源，单个电源功率≥550W 8、管理：集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能 | 4 | 台 |
| 3 | 存储节点 | 1、提供云平台集中存储资源，满足动态数据存储需要 2、机型：2U机架式服务器 3、处理器：配置≥2颗Intel Xeon 4210CPU，每颗CPU核心数≥10核，每颗CPU主频≥2.2GHz 4、内存：配置≥32GB DDR4 2666MHz ECC RDIMM内存，支持≥12个内存插槽 5、硬盘：配置≥4TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*12 6、网卡：板载双口千兆网卡，双口10G无模块光纤网卡1块、SFP+万兆光模块*2，配置1*IPMI2.0管理网口 7、电源：配置热插拔1+1冗余电源，单个电源功率≥550W 8、管理：集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能 | 1 | 台 |
| 4 | GPU加速计算节点 | 1、提供GPU协同加速计算引擎，满足AI应用场景 2、机型：4U机架式服务器 3、处理器：配置≥2颗Intel Xeon 4210CPU，每颗CPU核心数≥10核，每颗CPU主频≥2.2GHz 4、内存：配置≥64GB DDR4 2666MHz ECC RDIMM内存，支持≥12个内存插槽； 5、硬盘：配置≥480G 2.5 SATA SSD，配置≥2TB 2.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*2 6、GPU：配置≥4块 Nvidia RTX 3080 7、网卡：板载双口千兆网卡，双口10G无模块光纤网卡1块、SFP+万兆光模块*2，配置1*IPMI2.0管理网口 8、电源：配置热插拔1+1冗余电源，单个电源功率≥1200W 9、管理：集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能 | 1 | 台 |
| 5 | 标准机柜 | 1、优质令轧钢材质，防扩等级符合IP20，可以抵抗类似手指长的物体刺穿。 2、重型脚轮，坚固滚轮，自由移动安全坚固，可载重≥800KG。 3、拆卸方便，侧门和前门，后门均可拆卸，方便设备的安装运载及布线。 4、强加风扇，风扇散热强，材质好，耐用，机柜四面通风好。 5、基于国际标准自主开发的19 英寸工业标准机柜，支持42U内部扩展空间。 6、机柜具有良好的使用性和安全防护设施，便于操作、安装和维修。 | 3 | 套 |
| 6 | 交换机 | 1、符合IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab标准 2、流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Backpressure标准 3、4个上行1000Base-X SFP/10GBase- SR/LR SFP+光口，24个下行10/100/1000Base-T网口。 4、交换容量：≥128Gbps 5、转发能力：≥95.2Mpps | 2 | 台 |
| 7 | 交换机 | 1、符合IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab标准 2、流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Backpressure标准 3、4个上行1000Base-X SFP/10GBase- SR/LR SFP+光口，48个下行10/100/1000Base-T网口。 4、交换容量：≥256Gbps 5、转发能力：≥132Mpps | 1 | 台 |
| 8 | 核心交换机 | 1、符合IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab标准 2、流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Backpressure标准 3、16个1000Base-X SFP/10GBase-SR/LR SFP+光口 4、交换容量：≥680Gbps 5、转发能力：≥240Mpps 6、配置≥SFP+万兆光模块*16 | 1 | 台 |
| 9 | 大数据应用开发平台 | 1、系统提供友好的用户GUI界面，使用中文图形化界面为用户提供便捷的开发平台，方便用户的使用以及管理。 2、用户开发部署应用时，可以按照提示向导完成应用的开发部署，可选择根据应用模板或者自制应用两种方式完成应用的部署开发。（投标文件中需提供功能截图证明） 3、支持部署应用运行状态的监控，包含执行记录、资源状态、环境变量等等，可实时监控应用的运行状态。 4、系统支持服务的创建，服务分为无状态服务 (Virtual Service + Depolyment) 及有状态服务 (Headless Service +Statefulset), 无状态服务中多个副本可以共享一个存储卷、有状态服务需要拥有自己独立的存储卷。（投标文件中需提供功能截图证明） 5、创建服务支持通过代码构建新的服务，可支持Python、Java、NodeJS等开发语言构建新的服务。 6、系统支持将开发部署的应用以应用路由方式将集群的内部服务通过一个外部可访问的IP地址暴露给集群外部，支持自定义域名 (HostName) 的方式以及通配符 DNS 的访问方式。（投标文件中需提供功能截图证明） 7、系统支持存储卷的创建。存储卷供用户创建的工作负载使用，是将工作负载数据持久化的一种资源对象。可自定义设置存储卷的类型以及访问模式和容量。（投标文件中需提供功能截图证明） 8、平台具有完全自主知识产权，非OEM产品，具有国家知识产权局颁发的软件著作权登记证。 | 1 | 套 |
| 10 | 大数据应用共享平台 | 1、通过隔离应用的底层数据资源驱动，达到应用上层API的共享。 2、基于模块化插件的应用开发技术，支持目前广泛采用的主流开发语言支持、数据库支持，以及第三方大数据应用的的技术API。（投标文件中需提供功能截图证明） 3、开发者可以快速的开发应用并部署，共享给其他用户。； 4、支持功能插件。功能插件是为运行时来提供更高层次的附加功能。用户可以根据自己的需求，选择应用是否连接到一个或者多个功能插件上，以此来丰富运行的应用程序。 5、提供一个基于浏览器的 UI界面实现应用的发布和共享。 6、提供分门别类的多种服务，这些服务主要包括：Web 和应用服务，数据管理服务，大数据插件等等。 7、平台底层提供企业级需求的软件层，可以有效的保证平台的高性能和高安全性。 8、平台支持行业应用演示案例（提供录屏功能录屏证明）： ★(1)综合案例智能交通监控：通过实时视频监控采集十字路口交通信息，从摄像头的存储设备通过网络传输到大数据处理平台，大数据处理平台通过运行的应用程序对这些流媒体数据进行处理，处理之后实时展示在前端。识别目标包括轿车、公交车、摩托车、电动车、行人等，统计出不同时间段、不同道路的拥塞情况、最拥堵路段的车辆类型，帮助交通管理部门进行分流管理，控制不同路段不同时间点交通信号灯的点亮时长，合理疏通拥塞路段的车流。（投标文件中需提供功能录屏证明） ★(2)综合案例城市交通大数据：“城市交通大数据”是对城市内的主要公共交通工具使用情况的统计，数据来源于交通工具上的设备。要求实现城市内交通及人口数据的汇总，例如城市内各区县的人口分布情况、市内交通情况、停车数据对比展示不同区县的交通道路停车情况和建筑物分配的停车情况。实现“交叉口流量”、“路段流量”、“交通流量”、“出行OD”、“行程车速”和“交通路况”等功能。（投标文件中需提供功能录屏证明） ★(3)综合案例工业制造瑕疵检测：通过分析实现对PCB印制电路板的SMT贴片生产线的产品进行瑕疵检测。该案例要求通过CCD相机获取贴片后的PCB板图像，随后图像传入工业产线现场PC机中，PC机通过互联网将图片数据上传到瑕疵检测平台的数据库当中，平台调用后台的算法对数据进行处理，处理结果再通过互联网反馈给工业产线现场的PC机，若发现问题，现场工人就能及时处理。（投标文件中需提供功能录屏证明） ★(4)综合案例社会智能安防：社会智能安防要求连接多个泛感知设备，包括智能门禁、智能井盖、智能消防栓，以及小区、道路监控等实时传感设备，形成社会面的综合感知，将公安、房管、市政等掌握的实有人口、房屋、车辆、单位等数据信息汇聚。系统末端的感应器就像人大脑的一条条神经元，能深入社区的“末梢”，不断感知、收集信息，记录数据到系统的数据库。系统后台通过大数据的分布式计算技术对这些海量数据进行研判、比对、碰撞，发现社区不安全因素就实时预警，及时推送给民警。（投标文件中需提供功能录屏证明） ★(5)综合案例航天飞机：该案例实现实时监测航天飞机（Space Shuttle）运行状况。从航天飞机机翼上的传感器收集数据，并实时地发送给应用程序，程序将调用平台上的评分工具对数据进行评分。评分结果以及原始数据讲被保存在数据库中。用户通过web页面根据评分从数据库中读取出异常数据，以图形的方式呈现给用户，方便用户进行分析。评分工具需要用户提供一个评分标准。（投标文件中需提供功能录屏证明） 9、平台具有完全自主知识产权，非OEM产品，具有国家知识产权局颁发的软件著作权登记证。 ★10、提供12类行业应用数据，包括：教育、金融、农业、地球科学、消费、生态系统、能源、健康、商业、制造业、科学与探索、公共安全等。（投标文件中需提供功能录屏证明） | 1 | 套 |
| 11 | 大数据应用维护平台 | 1.从运维、运行、运用三个层面全方位实现大数据应用管理的各种功能 以PAAS平台的设计思想，将构建一体化集成平台、统一调度平台和应用维护平台。 2.一体化集成平台针对大数据平台中需要监控管理的应用软件，以插件式模块化的架构路线，构建一体化的集成平台，可以集成对各种应用的管理功能。（投标文件中需提供功能截图证明） 3.统一调度平台将构建大数据平台的任务调用平台，实现各种类型作业的定义、执行、管理等功能，实现资源的统一调度。 4.应用维护管理平台，针对客户的需求，融合各种行业大数据应用软件，使得各种大数据应用可以在大数据平台中很好的得以运行。 5.支持自定义告警策略，可以对每条告警策略进行多级别的设置，每个级别对应不同的告警周期及重复周期。 6.系统日志支持实时更新与采集，可以根据系统设置刷新频率（每隔5s，10s，20s刷新），可以自定义查看日志的时间范围，同时支持日志文件的导出。（投标文件中需提供功能截图证明） 7.系统集群状态实时监控，包含物理资源监控、ETCD监控、APIserver监控、调度器监控、节点用量排行等，可以对监控信息进行自定义时间范围进行可视化查看。（投标文件中需提供功能截图证明） 8、平台具有完全自主知识产权，非OEM产品，具有国家知识产权局颁发的软件著作权登记证。 | 1 | 套 |
| 12 | 数据智能分析平台 | 1、以工作流为核心的，基于Java的数据整合引擎，整合了Hadoop集群中所有的数据节点，并使用大量并行处理MapReduce任务，增加了Hadoop的高可用性。（投标文件中需提供功能截图证明） 2、支持大数据应用工作流的图形化开发工作。 3、基于CWM规范实施元数据管理，借助内置的元数据编辑器能够快速实施元数据管理，并部署到分析平台中。（投标文件中需提供功能截图证明） 4、集成数据预处理ETL解决方案，用于各种场景的数据抽取、数据转换、数据导入工作，包括数据质量管理。 5、数据联机分析处理引擎，针对多维分析而提供的既灵活又高性能的OLAP引擎，它能够部署到各种环境，而且支持的数据类型多种多样。 6、一款的ETL工具，纯java编写。包含有两种脚本文件，transformation和job，transformation完成针对数据的基础转换，job则完成整个工作流的控制。 7、支持各种类型报表的设计、开发工作，并直接将它们部署到平台中。另外，报表的输出结果多种多样，比如PDF、Excel、HTML、RTF、文本文件等。（投标文件中需提供功能截图证明） 8、支持通过编写Java代码实现Hadoop Mapreduce程序的便捷方法，也可以与现有MapReduce任务共存。 9、提供了直接访问数据集市或者可视化的方式访问数据仓库。 10、提供了一个功能强大的用户图形界面，可以在Hadoop中操作数据，并使用其他数据源扩充到Hadoop中的数据仓库。 ★11、为便于采购人开展真实的数据智能应用项目，以及让学生了解行业应用业务，平台需与学校现有的用户数据业务系统进行互联互通，要求投标供应商提供一套基于用户数据业务系统的即时通信客户端，及业务受理的后台系统，用户能够与数据业务系统进行视频通话、即时消息、通讯录管理等多项功能交互，需提供功能演示录屏，以证明互联互通的有效性。 12、平台具有完全自主知识产权，非OEM产品，具有国家知识产权局颁发的软件著作权登记证。 | 1 | 套 |
| 13 | 服务交付 | 1、提供4人次集中师资培训的名额，提供两年； 2、每学期开学进行专业入学教育一次，提供两年； 3、每年配合学校修订专业人才培养方案； 4、邀请学校老师参加线上线下专业建设研讨若干次； 5、由企业工程师（企业工程师须具有3-5年以上的大数据、人工智能方向的工作经验）进校开展项目化教学训练，学院内部选拔学生；不多于一个班的编制，50人左右（学校选拔学生参与或者指定一个班参与），每年人数动态调整，但总人数依旧维持一个班的编制。 每年不超过80总课时的课程服务，提供两年，两年总服务学时数不超过160课时； 服务要求： （1）上课时间：每周的周六周日集中授课或者暑假集中授课，学生可与企业老师建立线上沟通群，学生有不懂的问题可以随时与老师进行线上沟通； （2）上课内容：企业方会提供20个左右的项目库供学生选择，5个学生或者10个学生一组，不同学生负责项目的不同阶段，每组学生校企双方共同委派教师担任指导老师； （3）上课地点：学校指定的校内； （4）管理机制：每次线下开课要求学生必须到场并签到，如确实有特殊情况可提前请假，该线下学习活动可认定为学生的评奖/评优的加分项，主要视学校奖惩机制酌情制定。 ★投标人需提供与教育部主管部门或者教育部直属事业单位针对大数据教育合作的证明材料，非设备销售。（需提供专项合同复印件加盖公章） ★投标人需提供大数据领域的专业教学交付能力，可提供与高校专业合作的合同，合同内容包含此项服务内容。（提供合同不少于4份，复印件加盖公章） ★投标人需提供安徽本地交付团队成员资料，交付成员要求不少于3人，提供安徽省成员在安徽高校的排课表、成员在公司的工资发放证明或者社保证明，以及在服务高校所对应的专业合作合同。 ★投标人需提供公开出版的教材不少于8本，教材主编是公司或者公司员工，提供员工工资发放证明或者社保证明。 | 1 | 项目 |
| 14 | 数据分析终端 | 1、形态：一体机 2、CPU：酷睿i5-10210U 3、内存：8GB DDR4 4、硬盘：512GB PCle NVMe SSD 5、网络：Wi-Fi5+蓝牙无线网卡/千兆有线网卡 6、屏幕：23.8英寸1920x1080分辨率全高清显示屏 7、键鼠：无线键鼠套装 | 10 | 台 |
| 15 | 智慧大屏 | 1、70英寸4K超清智慧屏 2、全金属一体机身，97%超高屏占比 3、1.5GB+16GB超大存储 4、全方位立体环绕2*12W大功率音响 5、远距离响应，精准拾音，AI智能声控 6、双立柱SPCC冷轧钢移动支架 | 1 | 台 |
| 16 | 组合式桌椅 | 1、梯形组合桌子，120*60CM 2、坚固环保板材，天然木纹效果 3、圆管钢架设计，不易变形承重力强，底部搭配防滑垫 4、人体工程学简约办公椅 5、PP耐脏材质，透气性强 6、钢脚交叉结构，实心榉木椅脚，防滑脚垫 | 10 | 套 |
| 17 | 玻璃隔墙 | 包含玻璃门一扇，带电子锁。 | 1 | 项目 |
| 18 | 防静电地板 | 方迅全钢陶瓷防静电地板600*600*40 含支撑配件 | 200 | 片 |
| 19 | 综合布线 | 包含数据终端桌椅等强弱电布线 | 1 | 套 |
| 20 | 文化场景布置 | ★提供满足行业应用服务、教学、科研等功能的平面布局图，同时提供面向展厅效果图，以及整个形象设计所需的VI规范和展示材料。（展示材料需提交电子档资料） | 1 | 套 |

二、其他要求

- 一期项目建设同时面向学校各专业教师开展大数据人工智能在行业应用中的科研探索，通过科研应用增强师资队伍建设，积累沉淀项目资源。为了配合学校开展大数据人工智能项目化实践教学任务，由中标人引入行业内资深工程师（至少3年以上行业内工作经验）进校开展实战教学，每年服务课时数80课时。投标人须在投标文件中作出书面承诺，承诺函格式自拟，否则投标无效。

- 未来将在一期建设的基础上，进一步扩展平台功能模块、计算存储能力，打造完整的教学、科研、应用服务能力，与中标人及其上下游产业生态合作伙伴共同打造大数据人工智能生态联盟。为实现服务能力落地，中标人须协助采购人在两年内完成价值不少于20万的横向课题项目。投标人须在投标文件中作出书面承诺，承诺函格式自拟，否则投标无效。具体服务要求在中标后根据校企实际情况进行约定。

- 针对本项目中的“大数据应用开发平台”、“大数据应用共享平台”和“大数据应用维护平台”核心产品，中标人须在合同签订后供货前，到采购人处进行完整功能的现场演示，如放弃演示或演示情况与响应情况不一致的，采购人有权解除合同，并有权上报政府采购监管部门进行处理，由此产生的一切责任均由中标人承担。投标人须在投标文件中作出书面承诺，承诺函格式自拟，否则投标无效。

- 软硬件质保承诺

硬件部分提供3年原厂质保。

软件部分提供5年质保服务，在质保期内，免费提供版本升级。

- 支持与保障

(1)对院校软件、硬件使用及维护人员提供培训服务，培训内容包括投标所供产品。

(2)针对服务交付，按招标要求执行。

(3)对软件硬件提供7*24故障远程排查服务，保障不影响正常的使用，对于需要现场解决的故障问题，提供48小时内到达现场服务。