附件：安徽三联学院电机与拖动基础实验室设备采购标的、参数。

| 序号 | 标的名称 | 性能指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机系统教学实验台 | 一、教学整体要求 要求实验装置能满足《电机学》、《电机与拖动》、《电力拖动》、《工厂电气控制》和《控制电机》等课程教学要求。要求配备直流电动机电枢电源、励磁电源、直流发电机/同步电机励磁电源、交直流仪表、变压器、可调电阻负载、转矩转速控制及电机导轨、电机自动测试系统以及配套的教学辅助软件等相关实验组件。 二、实验装置技术要求 （一）实验装置结构和安全保护功能要求 1、台子尺寸的长×宽×高要求不低于1.60m×0.75m×1.60m规格。 2、实验装置采用平台式设计，要求实验装置结构钣金采用先进的喷塑工艺，线条平整无毛边。功能模块采用固定式和挂箱式结构设计。 3、实验桌为铁质喷塑结构，线条平整无毛边，桌面采用高密度度防腐防火板。设有两只抽屉及存放柜，实验桌设有四个轮子，同时具备锁紧功能，便于实验室布置。 4、实验装置采用平台式设计，考虑到安全导电性，要求面板不采用任何金属材料。 5、安全保护功能要求：本装置要求具有完善的人身安全和设备安全保护功能。 人身安全保护要求包含：三相隔离变压器的浮地保护、三相电源输入端设有电流型漏电保护器、强电实验导线采用全塑封闭型手枪式导线； 设备安全保护要求包含：电源主回路具备电子线路过流保护系统三相交流电源输出设有过流保护功能，其输出电流大于3A即可断开电源，并告警指示；晶闸管的门阴极和各触发电路的观察孔设有高压保护功能；实验台采用三种实验导线，相互间不能互插；实验台交直流电源设有过流保护功能。 （二）实验装置电源要求 1、实验装置采用三相380V交流供电； 2、交流电源技术要求 要求提供三相0-430V连续可调的交流电源，同时可得到0-250V单相可调电源。配有三只交流电压表，通过开关切换，可在电压表上指示三相电网电压和三相调压器的输出电压，并有断相指示； 3、直流电动机电枢电源： 提供40V—240V连续可调的直流稳压电源，供直流电动机电枢绕组使用，输出最大电流为2A，电压纹波系数≤2%，电压变化率≤1%。带有过流和短路保护，一旦发生短路，可自动封锁电压输出，从而可有效地防止学生误操作对电源的破坏。带有三位半数字直流电压表指示输出电压；要求配置的设备其中1套具有远程控制和本地控制两种功能，其他设备可升级扩展远程控制功能。需到校进行远程控制功能演示 4、直流电动机励磁电源： 提供0～200mA连续可调的直流稳流电源两组；供直流电动机励磁绕组使用，最大输出电压为240V，带三位半数显监视输出电流，并具有开路保护功能；要求配置的设备其中1套具有远程控制和本地控制两种功能，其他设备可升级扩展远程控制功能。需到校控制功能演示 5、同步发电机励磁电源和直流发电机励磁电源： 提供0～2.5A连续可调的直流稳流电源一组；供同步发电机励磁绕组及直流发电机励磁绕组使用，最大输出电压为30V，带三位半数显监视输出电流，并具有开路保护功能；要求配置的设备其中1套具有远程控制和本地控制两种功能，其他设备可升级扩展远程控制功能。需到校远程控制功能演示，并提供电机远程控制系统监控软件的软件著作权证书 6、以上电源均要求带有仪表监视，并具有过流、短路及自动告警保护功能。 （三）实验装置仪表要求 1、交流仪表（要求具有远程采集和本地采集功能）：该仪表要求采用性能不低于ARM芯片设计，包含不低于3只数字交流电压表、3只数字交流电流表、3只数字功率和功率因数表；交流数字电压表测量范围0-500V，量程自动切换，精度不低于0.5级；交流数字电流表测量范围0-3A，量程自动切换，精度不低于0.5级；单相功率和功率因素表测量范围0-500V，0-3A，量程自动切换，精度0.5级；可通过仪表两侧的开关切换可显示电压、电流、功率和功率因素等4个电量。 2、直流仪表（要求具有远程采集和本地采集功能）：直流数字电压表（1只）：要求采用性能不低于STO芯片设计的智能程控仪表，测量范围0－750V，量程200mV、2V、20V、200V、750V五档切换，切换方式可手动和自动，超量程告警保护，4位半数字显示；直流数字电流表（2只）：采用性能不低于STO芯片设计的智能程控仪表，测量范围0－3A，2mA、20mA、200mA、3A四档量程切换，切换方式可手动和自动，超量程告警保护，4位半数字显示；所有交直流测量仪表均要求具备超量程告警切断总电源功能，精度要求不低于0.5级； 3、转矩表：要求3位半数字显示，测量范围0-±2N.m，可测正负转矩值；（要求其中一套具有远程采集和本地采集功能、其他设备可扩展远程采集功能） 4、转速表：要求6位数字显示，测量范围0-±2000rpm，可测正负转速值。（要求其中一套具有远程采集和本地采集功能、其他设备可扩展远程采集功能） （四）实验装置挂件要求 1、可调电阻箱：提供单相可调电阻360-2160/0.5A一组；0、2Ω、5Ω、15Ω、∞五档可调绕线电机起动电阻；三相可调电阻180-780/0.5A两组；90/200W和900/200W各一组; 要求文件中提供实物图片。 2、提供三组开关，分别为一组单刀双掷和二组三刀双掷及三相旋转指示灯。 3、要求提供电机导轨及涡流测功机一套：该套测功系统包含有编码器、涡流测功机及固定电机的安装导轨，涡流测功机功率不小于150W。 4、提供热继电器、交流接触器、时间继电器、按钮开关和相关低压电器等，配合三相异步交流电动机，可完成三相异步电动机的各种控制实验。 5、要求提供转矩转速测量及加载组件一套：要求提供转速计、转矩计和电机加载控制电路，通过智能调节负载控制系统，与电机导轨及测功机配合完成实验电机加载，并能检测实验电机的转速和转矩测量的测量值。另外加载方式选择有：“M-S测绘”和“转矩加载”，通过扭子开关实现两种加载方式切换，分别进行无转速反馈时和有转速反馈时的加载,前者用于一般的负载实验中，后者用于电机的M-S曲线绘制。转矩转速测量及加载组件要求具有远程控制和本地控制功能。 提供智能调节负载控制系统软件的软件著作权证书扫描件 （五）步进电机驱动系统要求（整个实验室配2套） 1、步进电机驱动器要求：能实现单步运行、连续运行和预置数运行、单拍、双拍及步进电机的可逆运行,电脉冲频率不小于5Hz－1kHz。可完成的实验功能如下：单步运行状态实验；角位移和脉冲数的关系；空载实跳频率的测定；空载最高连续工作频率的测定；转子振荡状态的观察；定子绕组中电流和频率的关系；平均转速和脉冲频率的关系；矩频特性的测定及最大静力矩特性的测定。要求驱动器自带液晶显示界面，可根据采购人要求提供中文语言或者外文语言显示步进电机相关运行参数，投标文件中提供实物面板图片。 2、步进电机技术参数要求如下：R相=0.45Ω，UF=24V，I静=3A，nN=2800/1400rpm （六）直流伺服电机控制系统要求（整个实验室配2套） 1、直流伺服电机驱动器要求：电源电压（V）：DC 24V-60V；输出电流（A）：10A；控制模式：Modbus总线模式（RS232/RS485），CAN总线模式，外部脉冲位置模式，外部模拟量输入模式；电子齿轮：四级动态切换：1 ~100；位置控制精度±1 Pulse；过载能力 短时最大200%；数字量输入：4路光耦隔离输入；3路光耦隔离输入（其中1路为差分输入）；2路光耦隔离输入（其中1路为差分输入）；共阳极接法（标准）或者共阴极接法（定制）；数字量输出：2路光耦隔离输出，OC输出接法，允许电流 ≤ 50mA；模拟量输入：2路 -10V~+10V；1路 -10V~+10V；总线接口：RS232/RS485 CAN（隔离处理）；内置电源：提供一路接口电源输出：15V（100mA）； 2、直流伺服电机参数要求如下：额定功率PN=200W，TR=0.5N.m，IN=5.5A，nN=3000rpm （七）基于以太网技术的电机学网络化管理平台（整个实验室配1套） 1、该平台要求采用不低于10寸触摸屏作为人机界面、嵌入式芯片作为控制核心，并包含至少2只直流表，以及以电能采集芯片构成的交流采集电路，分别采集电压、电流等信息。文件中提供产品实物硬件图片。 2、该平台作为控制核心要求具有多个通讯接口，分别为串口1以串口通讯协议主站工作模式采集下位机多个仪表的值。串口2要求采用串口-通讯协议的从站工作模式和触摸屏进行通讯，向触摸屏传送采集到的各个信息，以及接收触摸屏下发的控制命令。串口4和交流功率表进行通讯，采集相关交流电机的测量的相关数据，并作为绘制曲线用。 3、数据采集远控模块：要求和直流电动机电枢电源、励磁电源、直流发电机励磁电源、转矩、转速测量等组件配合使用，将采集到的各类数据通过串口-通讯协议从机的模式发送给主控制器，另外该模块要求采用标准的串口-通讯协议通讯接口，不仅能和本系统的控制器进行通讯，而且还能够直接和遵循工业标准的组态软件（力控、组态王等）进行采集。 4、通过该平台，直流电动机电枢电源、测功机的加载控制可以实现远控和本地两种控制模式。 5、基于以太网技术的电机学网络化管理平台软件要求： 要求该软件具有数据采集功能、状态监视功能、数据图形功能、参数整定功能、防误操作功能、异步电机自动测试功能、直流电机自动测试功能、网络通信功能等。 6、为了保证产品质量和性能，提供电机教学网络化管理实验平台软件的软件著作权证书，给客户核验 （八）实验变压器和电机技术要求 1、实验变压器： 1）实验变压器：三相组式变压器（三组）：原边220V/0.4A、副边110V/0.8A；三相芯式变压器（三组）：提供220V/0.4A/Y、63.8V/1.38A/Δ、55V/1.6A/Y，要求其性能可以模拟中小型变压器特性。 2、实验电机： 1）提供直流复励发电机：额定功率不低于PN=100W，额定电压不低于UN=200V，额定电流不低于IN=0.5A，额定转速不低于nN=1600r/min。E级绝缘。 2）直流并励电动机（1只）：额定功率不低于PN=185W，额定电压不低于UN=220V， 额定电流不低于IN=1.1A，额定励磁电流IfN＜0.16A，额定转速nN=1600r/min。E级绝缘。 3）三相鼠笼式异步电动机：额定功率PN=100W，额定电压UN=220V，额定电流IN=0.48A，额定转速不低于nN=1420r/min，Δ接法，E级绝缘。 4）三相同步发电机：发电机：性能与 PN=170W，UN=220(Y)，IN=0.45A，nN=1500转/分；电动机：PN=90W，UN=220(Y)，IN=0.35A，nN=1500转/分相当 5）三相绕线式异步电动机：性能与额定功率PN=100W，额定电压UN=220V，额定电流IN=0.55A，额定转速nN=1420r/min。定、转子三相绕组均为Y接法，E级绝缘相当。 实验用的电机功率在200W左右，电机的转轴的同心度与测功机导轨的转轴的同心度不超过±5丝，所有电机E级绝缘。 三、软件资源库： （一）电机系统实验台3D虚拟仿真软件 要求该仿真软件是以Unity3D为基础软件,作为仿真工具开发而成。按照真实实验台1:1建模，软件含有仪表及电源各种功能模块，完全满足电机相关课程的虚拟仿真实验，让学生了解并熟悉不同电机实验的目的，实验方法及实验内容等环节 1、软件指标要求： 1）运行环境：单平台模式，电机教学虚拟现实仿真系统软件在同一台电脑或笔记本（WINDOWS）上运行。 2）软件界面：隐匿式菜单或工具条，软件界面上看不到菜单、功能图标，全部用于显示场景和虚拟设备，以保持界面的纯净。 整屏展示：使用完整的屏幕显示场景，而不是将屏幕切割成若干区域。 3）部件认知：引出线，引出线将同时显示各部件名称。 4）虚拟装备 虚拟电机实验设备：外形尺寸与真实电机实验台完全相同，并拥有高度逼真的外观。表面可见结构、零部件与真实设备一致。 虚拟场景：软件启动后，即进入逼真的实验室环境，其中包括: 电机实验台主体结构，交流电源、直流电机电枢电源、直流电机励磁电源、同步电机/直流电机励磁电源、变压器等下组件，以及转矩转速测量及加载、可调电阻箱等实验挂箱，营造出真实的实验氛围。 5）项目化案例教学：可直接用于实验课程前的仿真教学实训。 6）即学即练：可选择不同的实验项目，一步步演示电机实验的真实操作实验步骤，并同步伴随操作说明。 7）加密方式：提供文本解密，安全可靠。 8）系统配置：可以对软件一些参数进行配置，例如可通过系统配置功能开关语音提示。 9）自主开发：所有能够由采购人自定义的参数均应向采购人开放，如所有的说明文字、配置参数均应采用EXCEL表或TXT文件驱动，甚至一些软件功能参数也可用EXCEL表驱动。 2、虚拟实验要求： 要求通过软件的教学模式可以完成电机实验项目的学习，并且学生可通过软件的练习模式，通过鼠标完成各个实验项目的实验接线的连接。 3、可完成实验项目 1）电机实验台的介绍；2）直流电机认识实验；3）单相变压器实验；4）三相鼠笼式异步电机工作特性；5）三相同步发电机的并联运行实验 为了避免软件版权纠纷和保证后续升级服务，要求提供电机系统实验台3D虚拟仿真软件的软件著作权证书，并提供软件到校进行功能演示 （二）电机实验开发教学系统软件 1、要求该系统软件可模拟仿真大功率电机（3KW以上）、变压器的运行特性实验，可完成单相变压器特性实验；三相变压器特性实验；三相变压器连接组实验；直流发电机实验；直流电动机实验；三相鼠笼异步电动机工作特性实验；三相异步电动机变频调速实验；三相同步发电机运行特性实验等实验项目，满足电机学的虚拟实验教学要求。 2、要求软件可在不同的计算机或机房安装，至少单次实验可满足40个学生同时使用。 3、要求系统基于Matlab软件开发。 采购人通过填写电机运行的相关参数，运行仿真计算即可自动生成各种电机特性曲线，同时要求可开放部分MATLAB源代码，供学生进行研究和设计，既满足基本教学同时也可作为研究创新平台使用。 4、供货时提供系统实验说明书（包含软件界面、实验操作界面、基于MATLAB设计的仿真模型图，以及仿真软件的每个实验操作步骤等）； 要求提供电机实验开发教学系统软件的软件著作权证书，并提供软件到校进行功能演示 四、远程实验功能要求（整个实验室配1套） 1、利用互联网，云计算等IT技术，要求可通过PC端实现远程控制实验设备，完成实验项目。 2、高清图像采集装置1台、足够的运算资源，告别程序运行时的长时间等待和卡顿； 3、降低个人设备需求，客户端PC只需满足运行windows系统自带远程桌面的资源即可便捷的接入云主机操作。 4、接入方便灵活，不受地域限制。只要能接入互联网，就能直接接入实际的实验设备进行学习，开发，调试测试。 5、“智能实验室远程实验”，是为应对疫情学生无法到实验室集中开设实验的特殊情况而设计开发的。需安装“远程控制客户端软件”：登录： 打开“远程控制软件”界面，在右侧“控制远程设备”下面输入远程指令以及验证码后，便可进入远程PC进行操控。 需要配置登录账户及验证码（要求响应文件中提供软件界面2张）。 进入远程控制桌面后，便可按常规操作，进行远程控制实验。 五、为了保证产品质量和性能，要求提供第三方有权机构出具的电机系统教学实验台检验报告，电机系统教学实验台检验报告需包含实验装置外观、实验功能、交直流电源、测量仪表、转速转矩测量性能、电机自动测试实验系统（需含人机界面、控制核心、直流仪表和交流采集电路等信息）、变压器以及电机参数等检测项目结果。 六、能完成以下实验功能： 1、直流电机实验： 1）直流电机的认识实验；2）复励直流发电机实验；3）直流电动机实验；a.直流电动机的工作特性b.直流电动机的机械特性c.直流电动机的调节特性 2、变压器实验 1）单相变压器；2）三相变压器实验；3）三相变压器的连接组和不对称短路；4）三相三线圈芯式变压器；5）单相变压器的并联运行 3、异步电机实验： 1）三相鼠笼型异步电动机的工作特性；2）三相异步电动机的起动与调速；3）三相鼠笼电机的M－S曲线的测绘；4）三相绕线式异步电机的M－S曲线的测绘 4、同步电机实验： 1）三相同步发电机的运行特性；2）三相同步发电机的并联运行；3）三相同步电动机的并联运行；4）三相同步发电机参数的测定 5、电机拖动实验： 1）直流他励电动机四象限机械特性；2）三相异步电机在各种运行状态下的机械特性 6、工厂电气控制实验 1）三相异步电动机点动和自锁控制线路实验；2）三相异步电动机的正反转控制线路实验；3）三相异步电动机Y/△降压起动控制线路实验；4）三相线绕式异步电机起动控制线路5）能耗制动控制实验； 7、控制电机实验 1）步进电机控制实验；2）直流伺服电机速度控制实验；3）直流伺服电机位置控制实验 4）高压直流无刷电机实验；5）开关磁阻电机实验 8、电机实验开发教学系统仿真实验： 1）单相变压器特性实验；2）三相变压器特性实验；3）三相变压器连组实验；4）直流发电机实验；5）直流电动机实验；6）三相鼠笼异步电动机工作特性实验；7）三相异步电机变频调速实验 9、电机系统实验3D教学虚拟仿真软件： 1）电机实验台的介绍；2）直流电机认识实验；3）单相变压器实验；4）三相鼠笼式异步电机工作特性；5）三相同步发电机的并联运行实验 10、电机学远程控制实验（要求配置的设备其中1套具有远程实验功能） ①直流电机的认识实验；②复励直流发电机实验；③并励直流电动机实验；④三相笼型异步电动机的工作特性（空载、短路、负载实验）（模拟、数字）；⑤三相异步电动机的M—S曲线的测绘（模拟、数字）；⑥三相同步发电机的运行特性（模拟、数字） 七、其他 1、供货时每套设备提供以该设备为蓝本编写的相关教材。 2、提供该产品制造商针对此项目的授权书原件及原厂售后服务承诺函原件。 3、能够提供在指定时间内现场提供软件功能演示服务。 | 8 | 台 |
| 2 | 控制终端 | CPU:I5-11500、内存16G、硬盘SSD256G、集显、WIN11、B460主板、21.5英寸显示器,提供配套电脑桌。 | 1 | 台 |
| 3 | 其他 | 按要求提供现场电源线改造服务 |  |  |