- 实训车间加固装修要求

- 二层隔墙采用150mm厚加气块砌筑，标高6.000~8.900；

- 每个房间设置吊顶；吊顶2.7米高，采用轻质材料吊顶；

- 一层和二层均需要从新调整布局装修。

- 费用测算

|  | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 小计（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 设计费（含税） | - 平方米 | - 3500 | - 25 | - 8.75 | - 包括加固设计和装饰设计。 |
| - 施工费用（不含税） | - 米 | 1500 | 650 | 97.5 | - 吊顶的9米跨度钢梁 |
|  |  | 350 | 500 | 17.5 | - 吊顶下部支撑钢柱 |
|  |  | 1000 | 100 | 10 | - 分割吊顶的角钢 |
|  |  | 400 | 1000 | 40 | - 加固T型钢构件在梁底加大截面300高，200梁宽，腹板10，下翼缘板14厚。一层层高6米 |
|  | - 平方米 | 3000 | 170 | 51 | - 铝板0.7mm厚 |
|  |  | 2500 | 200 | 50 | - 房间砌筑2.5米高内墙 150厚加气块 |
|  |  | 60 | 1000 | 6 | - 木门 |
|  |  | 3000 | 120 | 36 | - 电路改造 |
|  |  |  |  | 10 | - 拆除及垃圾外运 |
| - 合计 |  |  |  | 326 |  |

- 方案二

- 现状房间两侧损坏墙板拆除，采用150mm厚加气块砌筑，标高6.000~8.500；每个房间从屋面钢架和檩条向下设置吊杆和吊顶；

- 吊顶距离2层楼面2.5米高，采用0.7mm厚铝板；

- 屋面钢架和檩条重量超出了原钢构的承载极限，需要加固所有涉及吊顶的屋面钢架和檩条；

- 钢架加固同方案一，在屋顶钢梁下部增加T型构件加固。檩条加固，采用下部增设角钢加大截面，或者用同规格檩条，在原C型檩条后背，增加一根背靠背檩条并加固形成一体。

- 5、费用测算

|  | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 小计（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 设计费（含税） | - 平方米 | - 3500 | - 25 | - 8.75 | - 包括加固设计和装饰设计。 |
| - 施工费用（不含税） | - 米 | 2100 | 650 | 136.5 | - 檩条加固 |
|  |  | 400 | 1000 | 40 | - 加固T型钢构件在屋面钢架梁底加大截面300高，200梁宽，腹板10，下翼缘板14厚。2层层高4米 |
|  | - 平方米 | 3000 | 170 | 51 | - 铝板0.7mm厚 |
|  |  | 2500 | 200 | 50 | - 房间砌筑2.5米高内墙 150厚加气块 |
|  |  | 60 | 1000 | 6 | - 木门 |
|  |  | 3000 | 120 | 36 | - 电路改造 |
|  |  |  |  | 10 | - 拆除及垃圾外运 |
| - 合计 |  |  |  | 353 |  |