- 安徽三联学院会计实务智能实验室技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 一、硬件规格： 1、 处理器：INTEL 志强 E5系列处理器，实配不低于E5 2650V4（12C/24T/2.2GHz）； 2、 内 存：实配不低于256GB，最大支持1TB DDR4 RECC，频率最高支持2400MHz； 3、 硬盘：实配1块4T SATA硬盘和1块PCI-E 1T SSD硬盘，最大支持8个热插拔3.5/2.5 SATA/SAS/SSD硬盘 4、 扩展槽：提供不低于3个PCI-E 扩展插槽（1*PCI-E3.0x8(x4)，1*PCI-E3.0x8，1*PCI-E 3.0x16(x8)） 5、 网络I/O：集成2个10/100/1000M自适应以太网口，一个专用远程管理口； 6、 支持IPMI2.0，对外提供1个100/1000 Mbps RJ45管理网口，集成iKVM，支持远程管理； 7、 操作系统支持：Windows Server 2008 R2 SP1；Windows Server 2012 R2；Red Hat* Enterprise Advanced Server 6.6；Suse Linux Enterprise Server 11 SP3； 8、 电 源：高效节能服务器专用电源； 9、 ▲支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 10、 可通过WEB管理平台上的控制台直接进入服务器底层操作系统，实现底层系统编辑和维护； 11、 ▲WEB管理平台上可支持多网卡绑定，支持activebackup、broadcast、roundrobin、random、loadbalance 等5种常用的bond模式；也可支持管理网络、数据网络、镜像网络分离，将三种网络分别绑定到不同的服务器物理网卡，实现网络分流，上述操作均无需采用命令行操作；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 12、 ★为了防止因断电造成教学实训中断，本设备应通过工业和信息化部等相关部门的异常断电保护检测，需出具对应的测试报告复印件或扫描件并加盖原厂公章。 13、 具备3C认证，提供3C认证认证复印件并加盖原厂公章；同时，为保证教学稳定性，本次项目要求云服务器、学生终端与教师机为同一品牌； 二、云桌面软件 1. ★系统管理平台支持VDI/VOI/IDV三种架构桌面云技术架构，在一个管理平台即可完成VDI/VOI/IDV三种类型的桌面管理，既能够充分利用服务器资源，将桌面运行在服务器端，终端通过远程协议访问；也可将桌面镜像直接下发到终端本地，利用终端资源运行，不占用服务器资源，便于后期无缝扩展。本次项目提供60点VDI桌面使用授权，用于学生使用，1点VOI桌面使用授权，用于教师机使用。（提供VDI、VOI、IDV三种架构可统一运用一套管理平台管理的功能截图复印件并加盖原厂公章。本条参数为必须满足项，如有不满足直接废标。） 2. 管理平台提供基于WEB的全中文图形化管理界面，单一简洁视图，集中管理，无需多个管理平台，在一个管理平台内就可以完成资源池（主机、网络、存储）、桌面、模板、终端、账号、监控、教学辅助、计划任务、高可用性授权等的管理工作，提升IT管理维护效率。 3. ▲一张图表集中展示VDI/VOI/IDV桌面的在线/离线数量；一张图表集中展示VDI/VOI/IDV场景的数量和激活状态；一张图表集中展示VDI/VOI/IDV不同类型的桌面模板数量及总数。并提供终端概览数据报表，包含VDI终端在线数/总数、VOI终端在线数/总数、VOI终端在线数/总数，以及排名TOP5教室的使用信息，例如终端总数、类别，并能通过颜色予以区分终端的在线占比。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 4. ▲支持VDI/VOI架构桌面均双桌面模式，提供教学桌面、个人桌面两种登录模式，能够在一个页面同时显示两个选单页面，其中教学桌面无需账号密码（不出现账号密码输入框）即可登录，个人桌面采用用户名密码的形式进行；登录管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式；。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 5. 针对VDI桌面，在连接虚拟机时开机能够看到完整的操作系统启动画面，网卡禁用、修改网卡IP，桌面连接不会中断，可在线对个人桌面的配置进行修改，包括CPU、内存、IP地址等。针对VOI桌面，支持多硬盘环境下使用，支持Win7、Win8、Win10、windows2008/2012、Linux（CentOS、Fedora、Ubantu）、国产操作系统（中标麒麟）, 支持桌面IP使用DHCP，支持在管理平台界面针对单个在线的终端修改IP。 6. ★为了确保本软件底层的服务器虚拟化符合建设要求，具备稳定性，产品底层服务器虚拟化软件需通过中国电子技术标准化研究院的“信息技术 云计算虚拟机管理通用要求”，“信息技术 弹性计算应用接口”测评，提供评测证书及测试报告复印件或扫描件并加盖原厂公章； 7. 虚拟化软件支持本地视频重定向/FLASH重定向技术，完全利用云终端的本地硬件资源，从而可以实现全屏流畅播放720P、1080P等视频，极大地降低了视频播放对虚拟桌面资源消耗，提高了视频并发密度；同时支持在服务端统一设置客户端桌面的分辨率，虚拟桌面也可以根据云终端设备的分辨率，自适应调整分辨率，保证最佳显示效果。 8. ★为了保障此次的方案选取能够切实解决问题，软件厂商云解决方案须至少连续两年入选工业和信息化部云计算优秀解决方案/产品，提供证书复印件或扫描件并加盖原厂公章； 9. ▲打破VDI/VOI的技术界限，实现跨架构的桌面漫游，可以将本地高性能的物理PC桌面漫游到云端，实现移动教学。在任意终端通过客户端访问服务器中该PC的漫游桌面，可以指定漫游桌面的CPU/内存/磁盘数据，宿主机，能够查看该桌面的运行时长，并可以一键开启/关闭桌面的漫游状态。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 10. 在一个终端部署多个操作系统的情况下，能够在管理平台上设置基于终端的共享数据盘，可以设置共享数据盘的的空间大小，数据盘能够按需设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除，并按需匹配多个操作系统，在终端断网环境下也能够使用。 11. ▲至少支持windows客户端和linux客户端，windows客户端支持窗口模式和全屏模式并可设置开机自启；linux客户端支持虚实双系统断网切换，虚拟系统中断时，可设置自动切换策略，自定义时间内切换到本地实系统。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 12. ▲支持手机APP客户端（非浏览器APP），能够使用管理平台账号密码登录，并读取平台中教室分类，以及教室终端总数及在线数，能够单独选择关闭控制节点、所有计算节点、终端。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 13. 为了简化桌面与域的结合使用，可在管理平台添加域信息，例如域名、域地址、域管理员账户、密码等，管理平台可识别到添加的针对单个桌面以及多个桌面同时进行加域/退域操作。 14. 支持软件课间差异快速更新，更新系统模板时采用差异化方式，更新1GB大小的软件可在课间10分钟内完成； 15. ▲支持在一个界面展示终端名称、IP地址、MAC地址，运行状态、所在交换机、桌面数量、磁盘剩余容量、下发状态等信息，可通过管理平台对终端执行唤醒、重启、关机，远程部署终端操作系统，能够一键切换所需桌面，一键清空终端所有桌面，支持终端维护模式。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 16. 为了应对学校网络调整，可在管理平台上灵活修改服务器的IP地址，无需重启服务器，使用更改后的ip地址即可访问平台，原有配置无变化。 17. ▲为提升部署效率，教室终端支持按需分配交换机，可设定交换机分组匹配部署，并可生成交换机拓扑图。（提供加盖原厂公章的功能截图） 18. 支持终端的快速筛选，如在隔位考试的情况下，可通过单双号方式，快速筛选定位所要查看的终端 19. ▲支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 20. 个人桌面支持账号密码和人脸识别登录，可在终端登录界面进行人脸注册，注册完成后即可通过人脸识别登录虚拟桌面，提升桌面登录的安全性和智能化； 21. ▲可以为桌面灵活定制硬件模板，包括硬件模板的CPU、内存、显卡、硬盘等信息，支持多种显卡配置方案，至少包含QXL显卡模式，QXL+GPU直通模式，QXL+GPU虚拟化模式。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 22. 支持模板的共享和转让，管理用户可将所属权限下的模板共享给其他管理员，便于其他管理员编辑使用，也可直接转让模板，让被转让的管理员拥有模板所有操作权限，从而实现模板的分权管理； 23. ▲针对不同的桌面模板可以定制模板属性：支持USB端口重定向策略，能够选择USB2.0/USB3.0重定向支持策略、磁盘缓存加速策略，系统盘/数据盘分别设定还原策略（至少包含每次/每天/每周/每月还原），支持开机还原、开机及重启还原两种模式。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 24. 支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值； 25. 支持windows系统下的屏幕水印功能，进入系统后，桌面右上角可置顶显示（可不被其他窗口覆盖）当前桌面信息水印，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP等信息，便于管理员维护时快速查找对应的终端； 26. ▲支持在管理平台直接创建虚拟化服务器，用于搭建考试服务器等应用服务，并可设置随宿主机自动启动；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 27. 为了减少维护工作量，支持设置桌面自动更新、自动挂载数据盘，并且能够自定义数据盘大小以及数据盘的清空模式，至少支持不清空、每周清空、每月清空三种模式； 28. ▲为了简化桌面部署模式，所有的操作系统镜像模板均能够在服务器上安装，无需进入操作系统，在平台上即可完成模板的网络配置，支持ip系统分配或者手动配置固定ip，自定义选择硬件模板，能够支持不同的主板固件类型，例如BIOS或者UEFI。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 29. ▲支持融合模板功能，可基于单个融合模板创建对应的VDI/VOI/IDV桌面，节省多个模板对空间的占用，实现VDI/VOI/IDV模板镜像统一管理；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 30. ▲支持服务器资源预警功能，用户可以选择主机范围配置报警项，至少包括CPU利用率、内存利用率、磁盘使用空间、桌面运行时间、授权时间5项内容，可设置报警项的触发条件和持续时间，报警信息可推送给不同的管理员邮箱，不允许凭凑其他软件方式实现预警功能；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 31. ▲针对VDI/VOI/IDV三种桌面终端均可设置定时开关机计划，可按周期在固定时间唤醒和关闭对应的教学桌面终端，日期精确到天、时间精确到分钟，并可以指定开机的虚拟桌面范围；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 32. 提供系统操作日志功能，可独立查看管理日志和用户日志（包括操作内容，操作者，操作时间，登录主机IP，操作对象等），便于管理员精确定位操作记录，可设置日志的保留时间，如一个月，一年，永久等，支持对日志文件的备份，包括立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量； 33. ▲提供虚拟桌面检测工具，可检测桌面基本配置信息，可检测操作系统计算机名、IP地址配置是否正常、视频重定向是否可用等，便于迅速排查桌面故障；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 34. 支持USB急救恢复，无需通过管理平台，或者样机模式下发桌面，直接在终端插入急救U盘，即可实现快速的操作系统恢复。 35. ★为了确保整体系统的安全，支持系统数据库的备份，支持立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量，保障平台数据库安全性，提供有关于Linux文件系统的多点备份和实时保护的相关知识产权证明文件复印件或扫描件并加盖原厂公章； 36. 用户可自定义系统logo，在平台上即可完成编辑，支持将浏览器地址栏logo、平台页面logo、客户端logo按照实际所需的内容进行替换，也可以恢复出厂设置。 37. ★为了保障选取的方案厂商具备相应的云服务能力资质，软件厂商需具备国家信息化部门颁发的ITSS云计算服务能力标准符合性证书（三级或以上等级），提供证书复印件或扫描件并加盖原厂公章； 38. ★软件必须为正版授权软件非OEM产品，提供软件著作权并加盖原厂公章； 39. 以上功能，不可利用多个产品进行拼凑应标。其中标人在中标公示期限内将中标产品提供给校方进行逐条演示，发现虚假应标且与公司实际提供的资料不符者，当场按照废标处理并进行公示； | 2 | 台 |
| 2 | 学生终端 | 一、硬件规格： 1. 处理器不得低于四核，主频不得低于1.6GHz，内存容量不低于1GB； 2. 内置flash≥8GB； 3. I/O端口≥4个USB端口,1个VGA端口, 1个HDMI端口,1个RJ45端口,1个音频输入口，1个音频输出口； 4. USB 键盘、USB 黑色鼠标一套； 5. 具备3C认证，提供3C认证认证复印件并加盖原厂公章 6. ▲支持在服务端统一设置客户端桌面的分辨率；统一设置终端桌面登录方式，至少包括单独使用教学桌面登录，单独使用个人桌面登录，混合模式登录（同时显示教学桌面及个人桌面）三种方式；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 7. 支持虚拟教室功能，支持手动将终端划分到对应的教室，同时支持根据终端设备IP地址自动将终端纳入到不同的教室进行统一管理； 8. ▲支持在一个终端上同时登录多个个人桌面，桌面可窗口化显示，无需桌面切换即可满足用户同时使用2个不同的桌面场景；提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 9. 终端支持无线连接VDI桌面，可在管理平台批量设置终端无线网络（无需逐一设置），支持“WEP”，“WPA”、“WPA2”、“WPA/WPA2”等多种认证模式； 10. ▲单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端共享数据盘，可任意选定可使用共享盘的操作系统数量，可设置终端共享数据盘的的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 11. 产品通过3C认证，提供3C认证证书证明；产品通过节能认证，提供节能认证证书证明 12. ★提供原厂针对本次项目的授权和售后服务承诺函盖章原件； 13、配套21寸显示器及键盘鼠标套件 二、桌面运维管理软件 1. ▲系统采用B/S架构，通过浏览器访问服务器对机房的桌面进行管理，能够实现管理员账号与桌面云平台账号自动同步，无需手动同步；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 2. 支持终端的批量唤醒、关闭、重启。能够自动同步桌面云平台中的教学场景，实现对终端桌面场景的切换 3. 可远程锁定虚拟桌面的屏幕、键盘，管理员手动可批量解锁，也可在服务器上算出解锁密码，学生可在桌面上使用快捷键输入解锁密码进行自助解锁 4. 当学生端桌面通过断网的方式脱离管理的员的管控后，桌面连接不会中断，但桌面会自动的锁定屏幕和键盘，直至重新连接网络 5. 支持对学生桌面发送文件到指定的路径下，最大可发送4G大小的文件，学生把需要提交的文件上传到教师管理端，教师可将学生提交的作业进行下载批改 6. ▲支持对云桌面的软件资产及硬件资产状态进行统计，针对桌面安装的应用软件，可以统计部署的软件名称，安装的桌面数量，能够统计不同类型的终端的硬件状态，包括终端类型、终端IP/MAC地址、硬件配置信息（主板/CPU/内存/硬盘），能够自定义显示的硬件信息，包括显示/设备SN/显卡/声卡/网卡，能够在导出时显示（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 7. 支持对单个桌面执行远程监看和协助，可批量的对多个桌面进行监看，支持四屏、九屏、十六屏的方式同时监看，在监看过程中还可以选择单屏进行远程协助，协助过程中终端无需做任何操作； 8. ▲支持对学生使用的行为管控，能够限制可限移动光驱、虚拟光驱、U盘、移动硬盘、USB外接设备等。程序使用控制，可通过设置白名单或黑名单设置桌面计算机上哪些程序可正常使用，哪些程序禁止使用。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 9. ▲支持对桌面的上下行流量进行限制，实时展现各个桌面当前的上下行流量。并根据学校网络使用实际情况，对桌面在网络访问方面进行监控管理，控制是否允许桌面计算机上外网或内网，此外还可以设置访问的例外网络，禁用之后，学生可以访问设置例外的网页、IP、端口。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 10. 能够实现对设备、程序、流量、网络的限制分别设置策略，并能够通过开关一键解除所有策略。 11. ▲支持实时查看终端的运行状态，包括终端名称、终端类型、终端IP、终端MAC地址以及主机状态；支持根据关键字模糊搜索查询；并支持根据终端名、终端IP排序显示终端列表；支持终端的批量唤醒、关闭、重启（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 12. 针对设备限制策略，至少包含内置光驱、虚拟光驱、移动光驱、U盘、移动硬盘、USB外接设备类别，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行 13. ▲针对程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程镜像设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 14. 能够针每台虚拟机安装的应用识别并记录，至少包括软件应用名称、版本号、应用大小、应用厂商，并支持表格导出。当有软件应用新增、卸载时，能够记录软件变更信息，至少包含软件所在的计算机名称、ip地址、变更软件、变更次数等信息，并予以提醒 15. 能够针对软件使用、上网操作进行记录，并支持按照应用、访问网址进行查询，能够根据时间段进行搜索，搜索时间精确到秒，针对上网操作，能够展示网址及网站标题信息，支持表格导出 16. ★软件厂家需通过ISO 14001环境管理体系认证、ISO 9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全体系认证、向外部客户提供私有云平台运维服务的ISO 20000认证，提供相关证书证明资料复印件。 17. ★软件必须为正版授权软件非OEM产品，提供软件著作权并加盖原厂公章，以及提供原厂盖章的针对本项目的授权函原件 三、多媒体教学软件 1. 支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘； 2. 在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学； 3. 教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生；被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定。 4. ▲支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 5. 教师可以给学生布置课堂作业，学生在收到教师布置的作业后，必须在规定的时间内完成并提交，教师再对学生提交的作业进行批改，并将评为优秀的作业作为范本共享给其他学生，学生们可对优秀作业进行查看、点赞和评论； 6. 教师机可以连续监看所选学生机屏幕。每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔； 7. ▲为了保证教学质量，防止学生看视频、玩游戏等不认真学习的行为，需支持一键禁用学生端外网；同时，在学校准备上机统一考试时，为防止作弊等现象，需支持一键禁用学生端U盘的功能，保证考试公平、公正。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 8. 教师机可以将本地的操作和讲解过程录制成视频，用 Windows 自带的 Media Player 直接播放； 9. 支持电子白板功能，能够在屏幕广播时实现注解讲解、注释，辅助教学； 10. ▲支持与桌面云软件融合打通，通过教学软件即可识别终端开放的系统，并能够实现操作系统一键切换，下课后可一键关闭所有学生机。同时，也与云服务器进行深度融合，可一键关闭云服务器。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 11. ▲支持上课终端锁定，能够锁定全部学生机，能够自定义提示信息并禁止学生进行操作，支持手动解锁、定时解锁、锁定时长三种模式，时间设定精确到秒级；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 12. 软件必须为正版授权软件非OEM产品，提供软件著作权并加盖原厂公章 13. 以上功能，不可利用多个产品进行拼凑应标。其中标人在中标公示期限内将中标产品提供给校方进行逐条演示，发现虚假应标且与公司实际提供的资料不符者，当场按照废标处理并进行公示； | 60 | 套 |
| 3 | 交换机 | 1、★交换容量≥430Gbps，包转发率≥150Mpps，（以官网最小值为准，并提供官网链接及截图证明） 2、提供≥48个千兆电口、千兆非复用光口≥4个； 3、★设备采用绿色环保、无风扇静音设计，功耗＜31W，提供官网截图证明； 4、支持断电告警（Dying Gasp）功能，交换机能在断电时通过网管端口，将断电告警的类型的trap包发送给管理端；提供国内第三方权威机构测试报告复印件）； 5、★支持增强型多VLAN子网流量工程,实现非环网条件下的快速收敛，提供国家权威机构测试报告作为证明（提供国内第三方权威机构测试报告复印件）； 6、★支持IPv6 SAVI接入网源地址验证功能，从接入层保证源地址的真实性，增强IPv6网络安全性（提供国内第三方权威机构测试报告复印件）； 7、支持完善的以太网OAM技术和 VCT、DDM（数字诊断监测）等特性，快速检测网络故障，降低运维难度（提供官网截图证明）； 8、支持IPv6 DHCP SERVER功能，支持DHCP v4/v6 Snooping； 9、★投标产品通过中国国家强制性产品认证并提供证书复印件加盖原厂商公章 10、投标设备需为省级或以上新技术新产品（服务）产品，提供相应资料证明。 | 2 | 套 |
| 4 | 机柜 | 1、1200mm网络机柜一台 2、教师机柜一台 具体样式根据教室环境定制 | 1 | 套 |
| 5 | 学生实验桌、椅 | 双人位电脑桌： 材料：主体钢制结构，优质冷轧钢镀锌板，承重部位材料厚度1.0mm，表面经脱脂除锈，酸洗、磷化、静电喷涂，表面无焊点；面板为不低于18mm厚度的三聚氰胺板，硬度高，不易磨花，具有防火性能。 结构设计：电脑桌三面隔板设计。隔板为12mm厚的三聚氰胺板，高度约40CM 走线要求：电脑桌桌面留有50进线孔，侧面进线孔需直通，留有走线槽，需强弱电 分离设计 学生凳 钢木方凳，凳面为E1级三聚氰胺外饰面板,做工精细，表面光滑，美观大方，凳腿部件材质为喷塑钢架厚度1.0MM，配尼龙方管塞，坚固耐用 | 60 | 套 |
| 6 | 综合布线及系统集成 | 布线规范：符合《中华人民共和国国家标准-综合布线系统工程设计规范》，布设线槽须强弱电分离，走线合理互不交叉； 线材及配件：室内非屏蔽超五类（CAT5e）双绞线，铜导直径0.5mm，绝缘直径0.8mm，PVC护套厚度0.5mm，护套直径5mm，符合UL防火等级认证，符合ANSI/TIA-568B标准；同品牌非屏蔽超五类（CAT5e）水晶头； 电源插排防雷电，符合国标； | 1 | 套 |
| 7 | 安装与装修费用 | 所有设备的安装、调试； 实训室文化墙设计、制作、安装； 实施前提供设计图，认可后方可实施。 | 1 | 项 |
| 8 | 机房设备迁移 | 1、我院原有多个云机房服务器集中迁移到同一个机房，实现服务器集群的统一管理。 2、迁移后服务器统一网络出口，中标供应商需现场勘查，给出合理建议，我院认可后，涉及到此次迁移的所有费用包含在此次建设项目中，包括技术支持、物理硬件及规范布线等 | 1 | 项 |

安徽三联学院虚拟财务环境实验室技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | ★1.国产品牌，配置安装导轨和防静电手套（供货时开箱查看需原厂配置）提供降噪机箱专利证明文件并加盖原厂公章； 2.处理器：配置1颗英特尔CPU ，单颗核心数不低于10核，单颗主频不低于2.4G ；最大可扩展至两颗。 ★3.内存：本次配置64G内存； 4.网络：配置2个IntelRJ45接口千兆网卡（芯片I350）； 5.硬盘：配置 2块480G SSD硬盘； 配置P2200 5G 显卡 6.电源：本次配置单电源 ； ★7.功能：机箱支持配置指纹识别模块（提供实物图和配置截图加盖公章），开机密码保护，提高服务器管理安全性保护级别（提供相关证明文件并加盖公章）； 支持前置LCD屏，动态显示LOGO、固定资产号、操作系统、IP、电源，整机温度、RAID级别和硬盘运行状态等 ★8.备份：支持采用服务器备份软件，能实现操作系统、数据库的在线完全及增量备份，能在原机及异地进行恢复，支持免费提供最少1Ｔ的空间的备份软件；提供软件备份服务著作权登记证书复印件并加盖原厂公章；提供软件综合备份服务著作权登记证书复印件并加盖原厂公章；提供双机容错软甲著作权登记证书复印件并加盖公章 ★9.虚拟化：含云平台虚拟化软件，随机预装，实现单节点服务器计算虚拟化、存储虚拟化和网络虚拟化，并提供计算机软件著作权登记证书。 10.质保及服务：原厂商3年质保及上门服务，原厂3年7*24小时电话支持服务，提供厂商参数确认函（盖鲜章），厂商驻当地办事处证明，厂商授权及服务承诺;要求全国各省会城市办事处有售后机构（需提供证明材料复印件并加盖原厂公章； 11.证书：提供厂商CCC认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，ISO2000信息技术服务管理体系认证证书 ，ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系 、中国节能产品认证，（提供认证证明文件复印件并加盖原厂公章）； | 1 | 台 |
| 2 | 学生终端 | 一、硬件规格 1、CPU:Intel I7及以上 2、主板：英特尔500芯片组及以上 3、 内存：16G DDR4，不少于2个DIMM插槽 4、 硬盘：512G M.2 SSD 5、 光驱：无 6、 显卡：2G独立显卡 7、 网卡：集成10/100/1000M自适应网卡 8、接口：前置4 x USB3.2 Gen1 Type-A，前置开机键+重启键、前置电源灯+HDD灯+网络灯；后置：4 x USB2.0 Type-A、1×VGA、1×HDMI、2x PS2； 9、键盘/鼠标：同品牌USB防水键盘，USB光电鼠标 10、电源：不小于110V/220V 180W电源 11、操作系统：出厂预装正版 win10 12、显示器：21.5 英寸或以上 二、云桌面软件 1. ★系统管理平台支持VDI/VOI/IDV三种架构桌面云技术架构，在一个管理平台即可完成VDI/VOI/IDV三种类型的桌面管理，既能够充分利用服务器资源，将桌面运行在服务器端，终端通过远程协议访问；也可将桌面镜像直接下发到终端本地，利用终端资源运行，不占用服务器资源，便于后期无缝扩展。本次项目提供60点VDI桌面使用授权，用于学生使用，1点VOI桌面使用授权，用于教师机使用。（提供VDI、VOI、IDV三种架构可统一运用一套管理平台管理的功能截图复印件并加盖原厂公章。本条参数为必须满足项，如有不满足直接废标。） 2. 管理平台提供基于WEB的全中文图形化管理界面，单一简洁视图，集中管理，无需多个管理平台，在一个管理平台内就可以完成资源池（主机、网络、存储）、桌面、模板、终端、账号、监控、教学辅助、计划任务、高可用性授权等的管理工作，提升IT管理维护效率。 3. ▲一张图表集中展示VDI/VOI/IDV桌面的在线/离线数量；一张图表集中展示VDI/VOI/IDV场景的数量和激活状态；一张图表集中展示VDI/VOI/IDV不同类型的桌面模板数量及总数。并提供终端概览数据报表，包含VDI终端在线数/总数、VOI终端在线数/总数、VOI终端在线数/总数，以及排名TOP5教室的使用信息，例如终端总数、类别，并能通过颜色予以区分终端的在线占比。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 4. ▲支持VDI/VOI架构桌面均双桌面模式，提供教学桌面、个人桌面两种登录模式，能够在一个页面同时显示两个选单页面，其中教学桌面无需账号密码（不出现账号密码输入框）即可登录，个人桌面采用用户名密码的形式进行；登录管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式；。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 5. 针对VDI桌面，在连接虚拟机时开机能够看到完整的操作系统启动画面，网卡禁用、修改网卡IP，桌面连接不会中断，可在线对个人桌面的配置进行修改，包括CPU、内存、IP地址等。针对VOI桌面，支持多硬盘环境下使用，支持Win7、Win8、Win10、windows2008/2012、Linux（CentOS、Fedora、Ubantu）、国产操作系统（中标麒麟）, 支持桌面IP使用DHCP，支持在管理平台界面针对单个在线的终端修改IP。 6. ★为了确保本软件底层的服务器虚拟化符合建设要求，具备稳定性，产品底层服务器虚拟化软件需通过中国电子技术标准化研究院的“信息技术 云计算虚拟机管理通用要求”，“信息技术 弹性计算应用接口”测评，提供评测证书及测试报告复印件或扫描件并加盖原厂公章； 7. 虚拟化软件支持本地视频重定向/FLASH重定向技术，完全利用云终端的本地硬件资源，从而可以实现全屏流畅播放720P、1080P等视频，极大地降低了视频播放对虚拟桌面资源消耗，提高了视频并发密度；同时支持在服务端统一设置客户端桌面的分辨率，虚拟桌面也可以根据云终端设备的分辨率，自适应调整分辨率，保证最佳显示效果。 8. ★为了保障此次的方案选取能够切实解决问题，软件厂商云解决方案须至少连续两年入选工业和信息化部云计算优秀解决方案/产品，提供证书复印件或扫描件并加盖原厂公章； 9. ▲打破VDI/VOI的技术界限，实现跨架构的桌面漫游，可以将本地高性能的物理PC桌面漫游到云端，实现移动教学。在任意终端通过客户端访问服务器中该PC的漫游桌面，可以指定漫游桌面的CPU/内存/磁盘数据，宿主机，能够查看该桌面的运行时长，并可以一键开启/关闭桌面的漫游状态。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 10. 在一个终端部署多个操作系统的情况下，能够在管理平台上设置基于终端的共享数据盘，可以设置共享数据盘的的空间大小，数据盘能够按需设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除，并按需匹配多个操作系统，在终端断网环境下也能够使用。 11. ▲至少支持windows客户端和linux客户端，windows客户端支持窗口模式和全屏模式并可设置开机自启；linux客户端支持虚实双系统断网切换，虚拟系统中断时，可设置自动切换策略，自定义时间内切换到本地实系统。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 12. ▲支持手机APP客户端（非浏览器APP），能够使用管理平台账号密码登录，并读取平台中教室分类，以及教室终端总数及在线数，能够单独选择关闭控制节点、所有计算节点、终端。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 13. 为了简化桌面与域的结合使用，可在管理平台添加域信息，例如域名、域地址、域管理员账户、密码等，管理平台可识别到添加的针对单个桌面以及多个桌面同时进行加域/退域操作。 14. 支持软件课间差异快速更新，更新系统模板时采用差异化方式，更新1GB大小的软件可在课间10分钟内完成； 15. ▲支持在一个界面展示终端名称、IP地址、MAC地址，运行状态、所在交换机、桌面数量、磁盘剩余容量、下发状态等信息，可通过管理平台对终端执行唤醒、重启、关机，远程部署终端操作系统，能够一键切换所需桌面，一键清空终端所有桌面，支持终端维护模式。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 16. 为了应对学校网络调整，可在管理平台上灵活修改服务器的IP地址，无需重启服务器，使用更改后的ip地址即可访问平台，原有配置无变化。 17. ▲为提升部署效率，教室终端支持按需分配交换机，可设定交换机分组匹配部署，并可生成交换机拓扑图。（提供加盖原厂公章的功能截图） 18. 支持终端的快速筛选，如在隔位考试的情况下，可通过单双号方式，快速筛选定位所要查看的终端 19. ▲支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 20. 个人桌面支持账号密码和人脸识别登录，可在终端登录界面进行人脸注册，注册完成后即可通过人脸识别登录虚拟桌面，提升桌面登录的安全性和智能化； 21. ▲可以为桌面灵活定制硬件模板，包括硬件模板的CPU、内存、显卡、硬盘等信息，支持多种显卡配置方案，至少包含QXL显卡模式，QXL+GPU直通模式，QXL+GPU虚拟化模式。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 22. 支持模板的共享和转让，管理用户可将所属权限下的模板共享给其他管理员，便于其他管理员编辑使用，也可直接转让模板，让被转让的管理员拥有模板所有操作权限，从而实现模板的分权管理； 23. ▲针对不同的桌面模板可以定制模板属性：支持USB端口重定向策略，能够选择USB2.0/USB3.0重定向支持策略、磁盘缓存加速策略，系统盘/数据盘分别设定还原策略（至少包含每次/每天/每周/每月还原），支持开机还原、开机及重启还原两种模式。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 24. 支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值； 25. 支持windows系统下的屏幕水印功能，进入系统后，桌面右上角可置顶显示（可不被其他窗口覆盖）当前桌面信息水印，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP等信息，便于管理员维护时快速查找对应的终端； 26. ▲支持在管理平台直接创建虚拟化服务器，用于搭建考试服务器等应用服务，并可设置随宿主机自动启动；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 27. 为了减少维护工作量，支持设置桌面自动更新、自动挂载数据盘，并且能够自定义数据盘大小以及数据盘的清空模式，至少支持不清空、每周清空、每月清空三种模式； 28. ▲为了简化桌面部署模式，所有的操作系统镜像模板均能够在服务器上安装，无需进入操作系统，在平台上即可完成模板的网络配置，支持ip系统分配或者手动配置固定ip，自定义选择硬件模板，能够支持不同的主板固件类型，例如BIOS或者UEFI。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 29. ▲支持融合模板功能，可基于单个融合模板创建对应的VDI/VOI/IDV桌面，节省多个模板对空间的占用，实现VDI/VOI/IDV模板镜像统一管理；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 30. ▲支持服务器资源预警功能，用户可以选择主机范围配置报警项，至少包括CPU利用率、内存利用率、磁盘使用空间、桌面运行时间、授权时间5项内容，可设置报警项的触发条件和持续时间，报警信息可推送给不同的管理员邮箱，不允许凭凑其他软件方式实现预警功能；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 31. ▲针对VDI/VOI/IDV三种桌面终端均可设置定时开关机计划，可按周期在固定时间唤醒和关闭对应的教学桌面终端，日期精确到天、时间精确到分钟，并可以指定开机的虚拟桌面范围；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 32. 提供系统操作日志功能，可独立查看管理日志和用户日志（包括操作内容，操作者，操作时间，登录主机IP，操作对象等），便于管理员精确定位操作记录，可设置日志的保留时间，如一个月，一年，永久等，支持对日志文件的备份，包括立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量； 33. ▲提供虚拟桌面检测工具，可检测桌面基本配置信息，可检测操作系统计算机名、IP地址配置是否正常、视频重定向是否可用等，便于迅速排查桌面故障；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 34. 支持USB急救恢复，无需通过管理平台，或者样机模式下发桌面，直接在终端插入急救U盘，即可实现快速的操作系统恢复。 35. ★为了确保整体系统的安全，支持系统数据库的备份，支持立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量，保障平台数据库安全性，提供有关于Linux文件系统的多点备份和实时保护的相关知识产权证明文件复印件或扫描件并加盖原厂公章； 36. 用户可自定义系统logo，在平台上即可完成编辑，支持将浏览器地址栏logo、平台页面logo、客户端logo按照实际所需的内容进行替换，也可以恢复出厂设置。 37. ★为了保障选取的方案厂商具备相应的云服务能力资质，软件厂商需具备国家信息化部门颁发的ITSS云计算服务能力标准符合性证书（三级或以上等级），提供证书复印件或扫描件并加盖原厂公章； 38. ★软件必须为正版授权软件非OEM产品，提供软件著作权并加盖原厂公章； 39. 以上功能，不可利用多个产品进行拼凑应标。其中标人在中标公示期限内将中标产品提供给校方进行逐条演示，发现虚假应标且与公司实际提供的资料不符者，当场按照废标处理并进行公示； 三、多媒体教学软件 1. 支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘； 2. 在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学； 3. 教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生；被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定。 4. ▲支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 5. 教师可以给学生布置课堂作业，学生在收到教师布置的作业后，必须在规定的时间内完成并提交，教师再对学生提交的作业进行批改，并将评为优秀的作业作为范本共享给其他学生，学生们可对优秀作业进行查看、点赞和评论； 6. 教师机可以连续监看所选学生机屏幕。每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔； 7. ▲为了保证教学质量，防止学生看视频、玩游戏等不认真学习的行为，需支持一键禁用学生端外网；同时，在学校准备上机统一考试时，为防止作弊等现象，需支持一键禁用学生端U盘的功能，保证考试公平、公正。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 8. 教师机可以将本地的操作和讲解过程录制成视频，用 Windows 自带的 Media Player 直接播放； 9. 支持电子白板功能，能够在屏幕广播时实现注解讲解、注释，辅助教学； 10. ▲支持与桌面云软件融合打通，通过教学软件即可识别终端开放的系统，并能够实现操作系统一键切换，下课后可一键关闭所有学生机。同时，也与云服务器进行深度融合，可一键关闭云服务器。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 11. ▲支持上课终端锁定，能够锁定全部学生机，能够自定义提示信息并禁止学生进行操作，支持手动解锁、定时解锁、锁定时长三种模式，时间设定精确到秒级；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 12. 软件必须为正版授权软件非OEM产品，提供软件著作权并加盖原厂公章 13. 以上功能，不可利用多个产品进行拼凑应标。其中标人在中标公示期限内将中标产品提供给校方进行逐条演示，发现虚假应标且与公司实际提供的资料不符者，当场按照废标处理并进行公示； | 60 | 套 |
| 3 | 教师终端电脑 | 一、硬件规格 1、CPU:Intel I7及以上 2、主板：英特尔500芯片组及以上 3、 内存：16G DDR4，不少于2个DIMM插槽 4、 硬盘：512G M.2 SSD 5、 光驱：无 6、 显卡：4G独立显卡 7、 网卡：集成10/100/1000M自适应网卡 8、接口：前置4 x USB3.2 Gen1 Type-A，前置开机键+重启键、前置电源灯+HDD灯+网络灯；后置：4 x USB2.0 Type-A、1×VGA、1×HDMI、2x PS2； 9、键盘/鼠标：同品牌USB防水键盘，USB光电鼠标 10、电源：不小于110V/220V 180W电源 11、操作系统：出厂预装正版 win10 12、显示器：21.5 英寸或以上 二、云桌面软件 1. ★系统管理平台支持VDI/VOI/IDV三种架构桌面云技术架构，在一个管理平台即可完成VDI/VOI/IDV三种类型的桌面管理，既能够充分利用服务器资源，将桌面运行在服务器端，终端通过远程协议访问；也可将桌面镜像直接下发到终端本地，利用终端资源运行，不占用服务器资源，便于后期无缝扩展。本次项目提供60点VDI桌面使用授权，用于学生使用，1点VOI桌面使用授权，用于教师机使用。（提供VDI、VOI、IDV三种架构可统一运用一套管理平台管理的功能截图复印件并加盖原厂公章。本条参数为必须满足项，如有不满足直接废标。） 2. 管理平台提供基于WEB的全中文图形化管理界面，单一简洁视图，集中管理，无需多个管理平台，在一个管理平台内就可以完成资源池（主机、网络、存储）、桌面、模板、终端、账号、监控、教学辅助、计划任务、高可用性授权等的管理工作，提升IT管理维护效率。 3. ▲一张图表集中展示VDI/VOI/IDV桌面的在线/离线数量；一张图表集中展示VDI/VOI/IDV场景的数量和激活状态；一张图表集中展示VDI/VOI/IDV不同类型的桌面模板数量及总数。并提供终端概览数据报表，包含VDI终端在线数/总数、VOI终端在线数/总数、VOI终端在线数/总数，以及排名TOP5教室的使用信息，例如终端总数、类别，并能通过颜色予以区分终端的在线占比。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 4. ▲支持VDI/VOI架构桌面均双桌面模式，提供教学桌面、个人桌面两种登录模式，能够在一个页面同时显示两个选单页面，其中教学桌面无需账号密码（不出现账号密码输入框）即可登录，个人桌面采用用户名密码的形式进行；登录管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式；。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 5. 针对VDI桌面，在连接虚拟机时开机能够看到完整的操作系统启动画面，网卡禁用、修改网卡IP，桌面连接不会中断，可在线对个人桌面的配置进行修改，包括CPU、内存、IP地址等。针对VOI桌面，支持多硬盘环境下使用，支持Win7、Win8、Win10、windows2008/2012、Linux（CentOS、Fedora、Ubantu）、国产操作系统（中标麒麟）, 支持桌面IP使用DHCP，支持在管理平台界面针对单个在线的终端修改IP。 6. ★为了确保本软件底层的服务器虚拟化符合建设要求，具备稳定性，产品底层服务器虚拟化软件需通过中国电子技术标准化研究院的“信息技术 云计算虚拟机管理通用要求”，“信息技术 弹性计算应用接口”测评，提供评测证书及测试报告复印件或扫描件并加盖原厂公章； 7. 虚拟化软件支持本地视频重定向/FLASH重定向技术，完全利用云终端的本地硬件资源，从而可以实现全屏流畅播放720P、1080P等视频，极大地降低了视频播放对虚拟桌面资源消耗，提高了视频并发密度；同时支持在服务端统一设置客户端桌面的分辨率，虚拟桌面也可以根据云终端设备的分辨率，自适应调整分辨率，保证最佳显示效果。 8. ★为了保障此次的方案选取能够切实解决问题，软件厂商云解决方案须至少连续两年入选工业和信息化部云计算优秀解决方案/产品，提供证书复印件或扫描件并加盖原厂公章； 9. ▲打破VDI/VOI的技术界限，实现跨架构的桌面漫游，可以将本地高性能的物理PC桌面漫游到云端，实现移动教学。在任意终端通过客户端访问服务器中该PC的漫游桌面，可以指定漫游桌面的CPU/内存/磁盘数据，宿主机，能够查看该桌面的运行时长，并可以一键开启/关闭桌面的漫游状态。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 10. 在一个终端部署多个操作系统的情况下，能够在管理平台上设置基于终端的共享数据盘，可以设置共享数据盘的的空间大小，数据盘能够按需设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除，并按需匹配多个操作系统，在终端断网环境下也能够使用。 11. ▲至少支持windows客户端和linux客户端，windows客户端支持窗口模式和全屏模式并可设置开机自启；linux客户端支持虚实双系统断网切换，虚拟系统中断时，可设置自动切换策略，自定义时间内切换到本地实系统。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 12. ▲支持手机APP客户端（非浏览器APP），能够使用管理平台账号密码登录，并读取平台中教室分类，以及教室终端总数及在线数，能够单独选择关闭控制节点、所有计算节点、终端。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 13. 为了简化桌面与域的结合使用，可在管理平台添加域信息，例如域名、域地址、域管理员账户、密码等，管理平台可识别到添加的针对单个桌面以及多个桌面同时进行加域/退域操作。 14. 支持软件课间差异快速更新，更新系统模板时采用差异化方式，更新1GB大小的软件可在课间10分钟内完成； 15. ▲支持在一个界面展示终端名称、IP地址、MAC地址，运行状态、所在交换机、桌面数量、磁盘剩余容量、下发状态等信息，可通过管理平台对终端执行唤醒、重启、关机，远程部署终端操作系统，能够一键切换所需桌面，一键清空终端所有桌面，支持终端维护模式。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 16. 为了应对学校网络调整，可在管理平台上灵活修改服务器的IP地址，无需重启服务器，使用更改后的ip地址即可访问平台，原有配置无变化。 17. ▲为提升部署效率，教室终端支持按需分配交换机，可设定交换机分组匹配部署，并可生成交换机拓扑图。（提供加盖原厂公章的功能截图） 18. 支持终端的快速筛选，如在隔位考试的情况下，可通过单双号方式，快速筛选定位所要查看的终端 19. ▲支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 20. 个人桌面支持账号密码和人脸识别登录，可在终端登录界面进行人脸注册，注册完成后即可通过人脸识别登录虚拟桌面，提升桌面登录的安全性和智能化； 21. ▲可以为桌面灵活定制硬件模板，包括硬件模板的CPU、内存、显卡、硬盘等信息，支持多种显卡配置方案，至少包含QXL显卡模式，QXL+GPU直通模式，QXL+GPU虚拟化模式。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 22. 支持模板的共享和转让，管理用户可将所属权限下的模板共享给其他管理员，便于其他管理员编辑使用，也可直接转让模板，让被转让的管理员拥有模板所有操作权限，从而实现模板的分权管理； 23. ▲针对不同的桌面模板可以定制模板属性：支持USB端口重定向策略，能够选择USB2.0/USB3.0重定向支持策略、磁盘缓存加速策略，系统盘/数据盘分别设定还原策略（至少包含每次/每天/每周/每月还原），支持开机还原、开机及重启还原两种模式。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 24. 支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值； 25. 支持windows系统下的屏幕水印功能，进入系统后，桌面右上角可置顶显示（可不被其他窗口覆盖）当前桌面信息水印，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP等信息，便于管理员维护时快速查找对应的终端； 26. ▲支持在管理平台直接创建虚拟化服务器，用于搭建考试服务器等应用服务，并可设置随宿主机自动启动；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 27. 为了减少维护工作量，支持设置桌面自动更新、自动挂载数据盘，并且能够自定义数据盘大小以及数据盘的清空模式，至少支持不清空、每周清空、每月清空三种模式； 28. ▲为了简化桌面部署模式，所有的操作系统镜像模板均能够在服务器上安装，无需进入操作系统，在平台上即可完成模板的网络配置，支持ip系统分配或者手动配置固定ip，自定义选择硬件模板，能够支持不同的主板固件类型，例如BIOS或者UEFI。（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 29. ▲支持融合模板功能，可基于单个融合模板创建对应的VDI/VOI/IDV桌面，节省多个模板对空间的占用，实现VDI/VOI/IDV模板镜像统一管理；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 30. ▲支持服务器资源预警功能，用户可以选择主机范围配置报警项，至少包括CPU利用率、内存利用率、磁盘使用空间、桌面运行时间、授权时间5项内容，可设置报警项的触发条件和持续时间，报警信息可推送给不同的管理员邮箱，不允许凭凑其他软件方式实现预警功能；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 31. ▲针对VDI/VOI/IDV三种桌面终端均可设置定时开关机计划，可按周期在固定时间唤醒和关闭对应的教学桌面终端，日期精确到天、时间精确到分钟，并可以指定开机的虚拟桌面范围；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 32. 提供系统操作日志功能，可独立查看管理日志和用户日志（包括操作内容，操作者，操作时间，登录主机IP，操作对象等），便于管理员精确定位操作记录，可设置日志的保留时间，如一个月，一年，永久等，支持对日志文件的备份，包括立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量； 33. ▲提供虚拟桌面检测工具，可检测桌面基本配置信息，可检测操作系统计算机名、IP地址配置是否正常、视频重定向是否可用等，便于迅速排查桌面故障；（提供功能截图复印件并加盖原厂公章） 34. 支持USB急救恢复，无需通过管理平台，或者样机模式下发桌面，直接在终端插入急救U盘，即可实现快速的操作系统恢复。 35. ★为了确保整体系统的安全，支持系统数据库的备份，支持立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量，保障平台数据库安全性，提供有关于Linux文件系统的多点备份和实时保护的相关知识产权证明文件复印件或扫描件并加盖原厂公章； 36. 用户可自定义系统logo，在平台上即可完成编辑，支持将浏览器地址栏logo、平台页面logo、客户端logo按照实际所需的内容进行替换，也可以恢复出厂设置。 37. ★为了保障选取的方案厂商具备相应的云服务能力资质，软件厂商需具备国家信息化部门颁发的ITSS云计算服务能力标准符合性证书（三级或以上等级），提供证书复印件或扫描件并加盖原厂公章； 38. ★软件必须为正版授权软件非OEM产品，提供软件著作权并加盖原厂公章； 39. 以上功能，不可利用多个产品进行拼凑应标。其中标人在中标公示期限内将中标产品提供给校方进行逐条演示，发现虚假应标且与公司实际提供的资料不符者，当场按照废标处理并进行公示； | 1 | 套 |
| 4 | 交换机 | 1、★交换容量≥430Gbps，包转发率≥150Mpps，（以官网最小值为准，并提供官网链接及截图证明） 2、提供≥48个千兆电口、千兆非复用光口≥4个； 3、★设备采用绿色环保、无风扇静音设计，功耗＜31W，提供官网截图证明； 4、支持断电告警（Dying Gasp）功能，交换机能在断电时通过网管端口，将断电告警的类型的trap包发送给管理端；提供国内第三方权威机构测试报告复印件）； 5、★支持增强型多VLAN子网流量工程,实现非环网条件下的快速收敛，提供国家权威机构测试报告作为证明（提供国内第三方权威机构测试报告复印件）； 6、★支持IPv6 SAVI接入网源地址验证功能，从接入层保证源地址的真实性，增强IPv6网络安全性（提供国内第三方权威机构测试报告复印件）； 7、支持完善的以太网OAM技术和 VCT、DDM（数字诊断监测）等特性，快速检测网络故障，降低运维难度（提供官网截图证明）； 8、支持IPv6 DHCP SERVER功能，支持DHCP v4/v6 Snooping； 9、★投标产品通过中国国家强制性产品认证并提供证书复印件加盖原厂商公章 10、投标设备需为省级或以上新技术新产品（服务）产品，提供相应资料证明。 | 2 | 套 |
| 5 | 液晶显示终端 | 50寸液晶显示终端 | 2 | 台 |
| 6 | ARE感知设备 | 主机1台，要求：CPU Intel i5 四核/内存8GB DDR3/显示卡：NVIDIA GTX970 4G/硬盘1.0T/无线键鼠/电源500w； 高硬度成像及图像采集单元1套，要求：屏幕尺寸40’/屏幕分辨率:全高清（1024x768）/屏幕比例4:3/电源功率800w/USB2.0接口2个/HDMI1.3接口1个/单屏尺寸（宽*高）mm 735*550； 无线设备1套，要求：传输方式 2.4G/鼠标工作方式 光电/鼠标分辨率 1000dpi/尺寸 鼠标07*60.1*37.6mm，键盘441.5*149*22.8mm/其他特性 指示灯：有(低电量提醒)/操作系统：WINDOWS 98/2000/ME/XP/32BIT/VISTA/WIN 7； 供电设备1套，要求：额定功率 800W/风扇 120mm * 120mm * 38mm/PFC 主动PFC/主电源接口 20+4 pin/CPU 12V供电接口 4pin+4pin/D型4pin接口 5个/SATA 接口 6个/8pin PCI-E接口 （6+2）pin x4/6pin PCI-E接口 4个/支持宽幅 是/支持温控 支持/峰值 1000W。 智能认知桌面1个，该设备的交互性能要求信息同步速率<1ms/识别误差<0.01cm/响应时间<1ms；图形性能要求支持上前盏动态人造光源/支持上千万面模型渲染/60fps以上高清实时渲染/动态LOD/Hybrid AA/（hardware AA+post proce ss AA）/PCF soft shadow/VXGI/SSDO。该设备由显示单元构成。 显示单元要求如下：屏幕尺寸50’/屏幕分辨率 全高清（1920 x 1080）/屏幕比例16:9/背光源 LED/扫描方式-系统 立体声/电源功率（w）127W/待机逐行扫描/支持格式（高清）1080p/网络连接 支持/音频功率（w）≤0.5W/工作电压（v）220v/USB接口、 HDMI接口 | 1 | 套 |
| 7 | AR情境教学魔卡 | - ▲通过智慧魔卡，配合课程让学生实际操作魔卡来体验感受业务在3D场景中的运行过程及实际工作交接过程。 - ▲智慧魔卡共需1套，标配21个/套，每套魔卡配置如下： - ▲教学视频模式：1个，系统登录魔卡 - ▲教学模式：4个，产销协同魔卡，协同采购魔卡，全景漫游魔卡，企业参观魔卡 - ▲经营模式：16个，生产领料魔卡（经济），生产领料魔卡（舒适），生产领料魔卡（豪华），生产执行魔卡，完工入库魔卡（经济），完工入库魔卡（舒适），完工入库魔卡（豪华），BOM魔卡，期初数据魔卡，总经理魔卡，采购主管魔卡，销售主管魔卡，财务主管魔卡，生产主管魔卡，仓储主管魔卡，一次性领料魔卡 | 1 | 套 |
| 8 | 财务信息化竞赛平台 | 1、系统采用B/S架构，即Browser／Server（浏览器／服务器）结构。支持服务器操作系统windows server 2003， windows server 2008 R2 64位， 数据库支持SQL SERVER 2000， SQL SERVER 2008 R2 64位。 2、提供软件使用培训、实验案例数据、实验账套、具有智能化的考试平台等。 3、功能模块：包括总账、UFO报表、固定资产、应收款管理、应付款管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、薪资管理。 3、考试平台应集成成绩管理功能，增加课堂练习模式，可支撑院校完成课堂练习、期末考试、竞赛等工作。 一、总体要求： 1. 软件与真实企业广泛应用的会计信息化业务处理软件一致，而非模拟教学软件。软件按会计教学课程章节预置实训内容，既有单项实训又有综合实训，可按章节形式进行教学，教师可自行调整章节顺序。 2. 软件需集成最新企业版补丁。 3. 能提供已出版的、配套的ERP实训教材； *4. 提供其他教学辅助材料，包括不限于教师授课用PPT、实验案例数据、实验账套； *5. 采取加密狗进行加密的方式，可容纳60个学生同时进行实训，站点数为60 *6. 软件支持题型包括：单项选择题、多项选择题、判断题、填空题、ERP管理软件实务操作题。 *7. 软件流程型试题分阶段考核，各阶段独立答题，后一阶段得分不受前一阶段影响。 二、技术功能参数内容： （一）会计信息化软件参数部分 1.财务会计 1).总账：主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等；账务处理与其他相关模块的集成接口：账务处理所需的相关数据直接实时进入账务处理系统，不需要重复录入数据。说明：薪资、固定资产、应收款、应付款、成本等系统设置凭证生产模板，根据各业务单据及业务账务处理系统自动生成会计凭证进入总账系统，不需要重复录入单据；一张单据入口（如销售发票、采购发票等），其他环节处理自动完成，大幅度提高工作效率同时绝对保证数据的准确性。即可针对每张单据生成凭证，也可定期汇总生成凭证。 溯源追踪：企业管理者可随时对企业经营情况对查询，并对关键业务进行追踪分析提供账、证、表、单的相互联查、溯源功能。 集成出纳：为企业的出纳人员提供一个集成的工作平台完成日常的出纳工作，在凭证管理中增加出纳签字流程。现金分析：日常制单中即可指定现金流向，帮助管理人员对企业的经济业务进行现金流量的分析。凭证界面嵌入门户，凭证操作按钮嵌入门户toolbar，方便用户操作。凭证可打印现金流量。凭证增加“查找和替换”功能。 日记账、序时账可按“日期+制单顺序”排序。预置担保行业会计科目。 数据挖掘：丰富总账账簿，加强各种辅助账（支持21类的辅助账）的分析及数据挖掘，提供以关键字的内容的数据挖掘分析。可与原学校采购的ERP软件数据共通使用，实现完美结合 2).UFO报表：可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。可与原学校采购的ERP软件数据共通使用，实现完美结合，它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。拓展实训： 包括现金流量表、应收应付、固定资产、WEB财务等模块；这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。新增预置《2007年新会计制度会计》下的资金日报表新增预置《担保企业》行业报表体系。关键字新增支持日期用友账务函数中期初、期末、发生、扩展期初、扩展期末、扩展发生函数支持按照日期取数，期间参数增加了日期。 3).应收款管理：实现对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。 4).应付款管理：实现对应付款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、采购系统集成使用。 5).固定资产：固定资产系统主要提供资产管理、折旧计算、统计分析等功能。其中资产管理主要包括原始设备的管理、新增资产的管理、资产减少的处理、资产变动的管理等，并提供资产评估及固定资产减值准备功能，支持折旧方法的变更；可按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出有关的报表和账簿。固定资产管理系统可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。 2.供应链管理 1).采购管理：对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，用户可以根据实际情况进行采购流程的定制，可与原学校采购的ERP软件数据共通使用，实现完美结合。新增采购询价业务：企业需要对于一些原辅料或备品备件进行货比三家询价比价采购并在系统中进行审批流程控制。采购员依据请购单填写询价计划，并邮件或传真发给相关供应商询价。 依据供应商反馈报价录入询价结果（采购询价单）依据询价结果填制询价审批单走审批流程，确认最终的供应商，生成供应商调价单并支持推式生成采购订单。增加采购订单自动关闭。增加请购执行进度表。可以处理普通采购、受托代销、直运业务3种业务类型。提供必有订单业务模式。 2).销售管理：提供预订单、报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。支持普通销售、委托代销、直运业务、分期收款4种销售业务类型，支持必有订单的业务模式。销售计划改进：销售计划支持按存货自定义项和客户自定义项设置销售计划。 3).库存管理：着重实现库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。及时动态掌握各种库存存货信息。新增借用归还：处理企业与客户、供应商之间存在存货借用关系，根据借出方得不同分为借出业务和借入业务。支持录入并支付借用归还时发生的运费。形态转换：支持一对一，多对一两种方式的形态转换，一单可转换多组存货。替代领料：按生产订单领料时，材料出库单、配比出库可按生产订单子件的替代料清单领料。支持手工替代和自动替代两种方式。非生产耗用料：生产订单/委外订单子件为非生产耗用料时，不可按订单领料、调拨；物料清单子件为非生产耗用料时，按物料清单展开分析子件用量或预留子件时均跳过不处理。支持只按关键料领料比例控制订单完工入库量。提供各种储备分析，便于院校进行存货的控制，从而避免材料积压占用资金，或材料短缺影响生产。 4).存货核算：存货核算可分为工业版存货核算与商业版存货核算。存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于核算院校的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况。反映和监督存货资金的占用情况。与“成本系统”集成，可为成本核算提供材料采购成本，同时获得成本系统计算的产成品单位成本。与“总账系统”集成，可以将单据生成的凭证传递到总账系统，实现财务业务一体化。 3. 人力资源管理模块 薪资管理：进行薪资标准体系建立、工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计、分析和个人所得税核算等。与总账系统联合使用，可以将工资凭证传递到总账中；与成本系统联合使用，可以为成本系统提供人员的费用。同时对于薪资的档案和调整过程进行及时准确的反映。准确掌握薪资的变动趋势，及时发现部门、项目的薪资变化趋势。 *（二）财务信息化竞赛平台参数部分 1.系统总体参数 l 系统采用硬件、数据库、数据流、网络数据多层加密手段，保证保密性。 l 系统根据智能部门对应不同子系统，模块性强。各子系统之间数据通讯需要加密。 l 可动态修改系统标题和背景图片，快速更新系统界面。 l 多科目、多单位同时在线考核。 l 系统可完成从报名、考场安排、考试、评分、成绩管理的全程无纸化。 l 系统为B/S结构，支持跨网段连接,断点保护、多机容错。 l 支持题型包括：单项选择题、多项选择题、判断题、填空题、软件实务操作题。 l 流程型试题分阶段考核，各阶段独立答题，后一阶段得分不受前一阶段影响。 l 客观题答案选项可随机调整顺序，尽量避免作弊发生。 l 试题支持图文混排。 l 考生即可按照套卷，也可按照随机组卷形式进行考试。 l 能够协助开发题库，完成所有试题的智能评分。 l 系统应对数据和应用的安全性作充分考虑，提供较完善的数据加密及访问控制，提供日志跟踪与统计分析功能。 l 系统应保证各类常见操作系统客户端的正常使用，支持IE6/IE7/IE8版本浏览器。 2.系统测评题型 l 客观题：单选题、多选题、判断题、填空题 l ERP软件财务操作题 3.财务题型测评内容 （1）财务链 l 账套和用户 l 账套信息、用户和权限、编码规则、启用模块、启用日期、单位信息和核算类型等。 l 账套初始化 l 系统选项、凭证类别、结算方式、外币设置、客户分类、供应商分类、地区分类、部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、项目目录、会计科目、起初余额、计量单位等。 l 总账 l 填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账、常用摘要、银行对账、核销以达账、转账定义和生成、对账及结账等。 l 固定资产 l 固定资产缺省入账、累计折旧缺省入账、主要折旧方法、部门对应折旧方法、添加资产类别、设置资产增加和减少方式、原始卡片录入、资产增加和减少、工作量输入、计提本月折旧和生成凭证等。 l 应收应付 l 账套参数设置、应收坏账准备、基本科目设置、结算方式设置、单据类型设置、控制科目设置、存货（产品）科目设置、期初余额设置、采购发票录入及处理、应付单据录入、销售发票、承兑汇票处理等。 l 薪资管理 l 建立工资类别、人员附加信息设置、银行代发、扣缴所得税、工资分摊、工资分摊凭证、月末处理、工资变动、添加过滤器、计件工资和及方案和统计、选项设置、工资项目设置等。 l UFO报表 l 利用模板或者自定义报表，格式设置、公式和运算等。 （2）供应链 l 基础资料 l 仓库信息、存货信息、计量单位、供应商信息、客户信息、生产车间信息、职员信息、结算科目。 l 采购管理 l 产品入库、采购发票、库存增项等。 l 销售管理 l 销售出货单、销售发票、库存减项等。 l 库存管理 l 入库单、出库单、领用单、库存盘点、调拨等。 l 存货核算 l 退料单、结算成本处理、记账处理、存货平均单价、转账凭证、存货成本增加、取消生成凭证等。 4.系统体系结构 系统采用B/S架构，即Browser／Server（浏览器／服务器）结构。此架构把题库内容放在远程的考试服务器上，而在客户机上启动IE浏览器即可进行考试。系统提供诸多完善的功能来保证整个考试的顺利进行：题库导入、组卷方案、登录验证、断点保护、多机容错、自动评判、成绩统计等。B/S结构在技术上有很多优点，主要是维护和升级方式简单、适用性强。系统最大峰值不限，支持的客户端数完全根据用户的网络及硬件服务器配置来定，支持跨网段连接。 5. 系统构成： l 考试服务器：在整个体系结构中，考试服务器是核心，它负责整个考试的运行与管理，完成题库和考生信息添加和管理、考试过程监控、考试科目管理、客户端参数设置、考生成绩信息管理和导出。（B/S结构的特点就是系统部署集中，方便考试的操作管理）。 l 考试客户端：考生通过IE浏览器，登录考试服务器，进行考试。 l 题库制作系统：该系统为相对独立子系统，可完成客观题和财务实操题题库建立和编辑，套卷和随机组卷参数的建立，导出能加载到考试系统的题库文件。 成绩管理系统：接收考试系统发来的成绩文件，并能完成成绩浏览、统计、汇总、修改、打印和输出。成绩管理自带很多成绩分析功能，如：按分数段分类，成绩的图表显示等。 «投标现场需提供针对本项目的原制造厂家授权书及原制造厂家两年的售后服务承诺函原件, 预中标公示期间，采购方有权要求预中标人就本次采购的软件现场或到学校进行测试，测试通过后取得采购方出具的测试认可证明后方可到政府采购中心签订合同；测试未通过的将依法追求其相应的法律责任，并由其他公司递补中标。标有“*”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为不响应询价函要求。 | 1 | 套 |
| 9 | 综合布线及系统集成 | 布线规范：符合《中华人民共和国国家标准-综合布线系统工程设计规范》，布设线槽须强弱电分离，走线合理互不交叉； 线材及配件：室内非屏蔽超五类（CAT5e）双绞线，铜导直径0.5mm，绝缘直径0.8mm，PVC护套厚度0.5mm，护套直径5mm，符合UL防火等级认证，符合ANSI/TIA-568B标准；同品牌非屏蔽超五类（CAT5e）水晶头； 电源插排防雷电，符合国标； | 1 | 套 |
| 10 | 安装与装修费用 | 所有设备的安装、调试； 实训室文化墙设计、制作、安装； 实施前提供设计图，认可后方可实施。 | 1 | 项 |